一、 單選題（每題2分‧共40分）        請直接於試卷上作答，英文字母請標示清楚，如答案無法辨識者或沒寫姓名，不予給分

(　 　)1.下列何種鍵只能用於最小動力的傳達？　(A)半圓鍵　(B)鞍形鍵  (C)圓形鍵　(D)埋頭鍵

(　 　)2.鍵在裝配時有自動對心的是　(A)斜鍵  (B)圓形鍵　(C)半圓鍵　(D)栓槽鍵

(　 　)3. # 801半圓鍵，其鍵直徑及鍵寬分別為　
(A) ，　(B)， (C)，　(D)，

(　 　)4.有一平鍵，其規格之標註為18 × 8 × 45雙圓端，則表示　
(A)鍵高45mm　(B)鍵寬8mm　(C)鍵寬18mm　(D)鍵長18mm

(　 　)5.鍵承受傳動負荷時，應選用承受何種作用力之材料較佳？　
(A)抗拉及抗剪力　(B)抗壓及抗剪力  (C)抗拉及抗壓力　(D)抗剪及抗扭轉力

(　 　)6.機車、汽車之活塞銷以採用　(A)錐形銷　(B)定位銷　(C)開口銷　(D)快釋銷

(　 　)7.如消防滅火器之提把與開關，平時連接於原位，使用時拆卸最方便之銷型式為　
(A)快釋銷　(B)彈簧銷　(C)定合銷　(D)開口銷

(　 　)8.鍵的材料一般均為  (A)低碳鋼  (B)中碳鋼  (C)高碳鋼  (D)鑄鐵

(　 　)9.鑽床之進刀把手，當鑽完孔後，把手能自動回彈，此種彈簧為　
(A)拉伸彈簧　(B)錐形彈簧  (C)螺旋壓縮彈簧　(D)蝸旋扭轉彈簧

(　 　)10.汽車底盤處用以承載車身用的彈簧為　
(A)疊板彈簧　(B)錐形彈簧　(C)螺旋壓縮彈簧  (D)拉伸彈簧

(　 　)11.螺旋彈簧之線圈內徑為40mm，彈簧線的直徑為2mm，則彈簧指數為　
(A)22  (B)20　(C)21　(D)19

(　 　)12.彈簧指數愈小，則彈簧　(A)愈不易變形　(B)指數愈高  (C)愈容易變形　(D)效率愈高

(　 　)13.表面充以石墨或其他固體潤滑劑作為襯套之軸承為　
(A)多孔軸承　(B)空氣軸承　(C)整體軸承　(D)無油軸承

(　 　)14.徑向錐形滾子軸承除能承受較大徑向負荷外，亦可　
(A)重負荷下，可自動調整中心位置  (B)承受偏心軸向負荷　(C)承受單一軸向負荷　(D)承受雙向軸向負荷

(　 　)15.軸承所承受的負載與軸中心線平行者稱為　
(A)負載軸承  (B)止推軸承　(C)徑向軸承　(D)空氣軸承

(　 　)16.滾珠軸承其外徑、孔徑及寬度都作成標準尺度，每一個標準尺度的孔徑，其外徑都有五種級序，則級序愈大　
(A)軸承之額定負載愈小　(B)軸承之額定負載愈大  (C)軸承配合精度愈高　(D)軸承配合精度愈低

(　 　)17.下列有關歐丹聯結器連接之兩傳動軸的使用情況，何者正確？　
(A)兩軸不須互相平行，且兩軸夾角愈大，兩軸角速度比愈小  (B)兩軸須互相平行，可容許小偏心距離，兩軸角速度相同　(C)兩軸須互相平行，可容許小偏心距離，兩軸角速度不相同　(D)兩軸不須互相平行，且兩軸夾角愈大，兩軸角速度比愈大

(　 　)18.一般汽車或大卡車引擎輸出的動力，經由位置較高的變速箱，傳遞到位置顯著較低的後輪軸時，其中間傳動軸須使用下列何種聯結器與變速箱的輸出軸聯接？　
(A)萬向接頭聯結器　(B)凸緣聯結器　(C)套筒聯結器  (D)歐丹聯結器

(　 　)19.圓盤離合器是依靠何種原理來傳達動力？　
(A)熱脹冷縮　(B)棘爪　(C)離心力  (D)摩擦力

(　 　)20.下列何種離合器是藉離心力以傳送動力？　
(A)錐形離合器　(B)電磁離合器　(C)圓盤離合器　(D)乾流體離合器

二、 填充題（每格2分‧共20分）

請寫出下列滾動軸承基本記號判讀？

- 軸承號碼 TK-1301

軸承材料: (   高速鋼   )。

型式記號: (                  )滾珠軸承。

尺度級序: 寬度(          )、直徑(          )。

內徑尺寸為: (        ) mm。

- 軸承號碼 F- 65555

軸承材料: (   不鏽鋼    )。

型式記號: (                  )滾珠軸承。

尺度級序: 寬度(        )、直徑(         )。

內徑尺寸為: (          ) mm。

3. 彈簧產生鬆弛現象的原因，主要為 (　                　) 及 (　                 　) 。

三、問答題（每題10分‧共40分）

1. 有一歐丹聯結器，傳動軸直徑為100mm，轉速為300rpm，傳動馬力為10πPS，試求轉軸之扭矩多少N-m？

- 有一10mm×5mm×40mm 之平鍵，裝在直徑20mm 之軸上，此軸承受20N-m 之扭力，則此鍵所受之(a) 壓應力為多少 ？(b) 剪應力為多少 ？

- 有一鍵5mm×5mm×20mm，裝在一直徑20mm 之軸上，設鍵之材料的允許壓應力為40MPa，允許剪應力為50MPa，試求此鍵所能承受的最大扭矩 (N-m)？

- 如圖所示之彈簧系統，k1 = 30 N/mm、k2 = 20 N/mm，k3 = 50 N/mm、k4 = 50N/mm，整個彈簧承受荷重W為1500N， 試求組合後總彈簧變形量？