一、單選題: 共40題,每題2.5分

（    ）1.一軸轉速450 rpm，扭矩1200 N-m，則此軸所傳送之功率為
(A)76.9馬力(PS)　(B)85.4馬力(PS)　(C)98.2馬力(PS)　(D)153馬力(PS)。

（    ）2.下列何者是利用摩擦力來傳動？ (A)錐形離合器　(B)歐丹聯結器　(C)顎夾離合器　(D)脹縮接頭。

（    ）3..如圖所示之彈簧系統K1=6 kN/cm，K2=3 kN/cm，K3=6 kN/cm， K4=3 kN/cm則組合後總彈簧常數為多少kN/cm？

(A)11　(B)15　(C)18　(D)35。

（    ）4.下列有關歐丹聯結器連接之兩傳動軸的使用情況，何者正確？
(A)兩軸須互相平行，可容許小偏心距離，兩軸角速度相同　(B)兩軸須互相平行，可容許小偏心距離，兩軸角速度不相同　(C)兩軸不須互相平行，且兩軸夾角愈大，兩軸角速度比愈大　(D)兩軸不須互相平行，且兩軸夾角愈大，兩軸角速度比愈小。

（    ）5.下列有關軸承號碼TK-7206C的敘述何者錯誤？
(A)TK代表高速鋼　(B)7代表斜角滾珠軸承　(C)2代表軸承外徑82 mm　(D)06代表軸承內徑30 mm。

（    ）6.鍵在裝配時有自動對心的是 (A)半圓鍵　(B)斜鍵　(C)圓形鍵　(D)栓槽鍵。

（    ）7.機械元件應用上，使用彈簧之主要功用，下列何者不正確？(A)吸收振動衝擊力(B)產生作用力，維持機件接觸　(C)力量調整或功率之指示　(D)減低摩擦係數，增加傳遞速率。

（    ）8.一般汽車或大卡車引擎輸出的動力，經由位置較高的變速箱，傳遞到位置顯著較低的後輪軸時，其中間傳動軸須使用下列何種聯結器與變速箱的輸出軸聯接？ 
(A)歐丹聯結器　(B)凸緣聯結器　(C)萬向接頭聯結器　(D)套筒聯結器。

（    ）9.下列何種銷於使用時需將其末端彎曲，以防脫落？ (A)開口銷　(B)快釋銷　(C)彈簧銷　(D)定位銷。

（    ）10.下列有關於鍵的敘述，何者不正確？
(A)鍵的功用是將齒輪、聯結器等與軸結合　(B)斜鍵的斜度為1：10　(C)甘迺迪鍵是由兩個正方形斜鍵組成　(D)半圓鍵的鍵寬約為軸徑的。

（    ）11.斜角滾珠軸承可承受 (A)軸向負荷　(B)徑向負荷　(C)軸向與徑向負荷　(D)偏心負荷。

（    ）12.軸承公稱號碼638，其中「3」係代表 (A)型式代號　(B)寬度代號　(C)直徑代號　(D)內徑代號。

（    ）13.安裝於傳動軸上的螺旋齒輪，以單方向傳遞動力時，下列那一種軸承不適合用來支撐此傳動軸？ 
(A)深槽滾珠軸承(deep groove ball bearing)　(B)滾針軸承(needle bearing)　(C)斜角滾珠軸承(angular contact ball bearing)　(D)錐形滾子軸承(tapered roller bearing)。

（    ）14.鑽床之進刀把手，鑽完孔後把手能自動回彈，此種彈簧為 (A)扭轉彈簧　(B)拉伸彈簧　(C)壓縮彈簧　(D)板片彈簧。

（    ）15.有關鍵的敘述，下列何者錯誤？ 
(A)方鍵之鍵寬與鍵高相等　(B)半圓鍵具有自動調心作用　(C)鞍型鍵靠摩擦力傳動　(D)鍵可代替螺栓使用。

（    ）16.一直徑20 cm之軸，以帶輪傳動，帶輪上用一2 cm × 2 cm × 15 cm之方鍵連結於軸上，轉速300 rpm時傳輸功率47.1 kW，則鍵上所受之剪應力約為多少MPa？ (A)4　(B)5　(C)6　(D)8。

（    ）17.堡形螺帽為防止螺帽鬆脫，常配合使用 (A)快釋銷　(B)斜銷　(C)定位銷　(D)開口銷。

（    ）18.螺旋彈簧之線圈平均直徑10 cm，線的直徑0.5 cm，則彈簧指數為 (A)0.05　(B)5　(C)10　(D)20。

（    ）19.軸承編號為23218，則下列敘述何者正確？
(A)內徑18 cm　(B)外徑級序為3　(C)寬度級序為2　(D)為自動對正滾子軸承。

（    ）20.彈簧大都用金屬製造，下列何者不屬彈簧之常用材料？ (A)鉻釩鋼　(B)鑄鋼　(C)鋼琴線　(D)油回火線。

（    ）21.大型發電機、蒸氣輪機之主軸承，為了在磨損時方便調整，通常採用
(A)四部軸承　(B)滾珠軸承　(C)實體軸承　(D)止推軸承。

（    ）22.下列有關圓盤形彈簧(disk spring)的敘述，何者錯誤？(A)圓盤形彈簧又稱為皿形彈簧　(B)圓盤形彈簧可承受較大的負荷　(C)圓盤形彈簧常採多片疊置方式組裝　(D)圓盤形彈簧組裝不易且佔用較大空間。

（    ）23.可以傳遞最大動力的鍵是 (A)鞍形鍵　(B)斜鍵　(C)半圓鍵　(D)栓槽鍵。

（    ）24.乾流體離合器是依據
(A)摩擦力以傳達動力　(B)棘爪以傳達動力　(C)離心力大小以傳達動力　(D)膨脹原理以傳達動力。

（    ）25.下列有關於鍵的敘述，何者錯誤？
(A)鞍鍵安裝的軸上無鍵座，且僅適合小負荷　(B)半圓鍵安裝的軸上具有半圓形鍵座，且具有自動調心功能　(C)切線鍵的對角線必須通過軸的中心，其主要目的在承受壓力作用　(D)滑鍵為利用埋頭螺絲將鍵固定於軸上，使套裝在軸上的機件能進行軸向滑動。

（    ）26.下列離合器裝置中，何者屬於確動離合器？ (A)爪形離合器　(B)摩擦離合器　(C)電磁離合器　(D)流體離合器。

（    ）27.下列何者不是構成徑向滾珠軸承的元件？ (A)內座圈　(B)滾珠籠　(C)襯套　(D)外座圈。

（    ）28.使用下列何種聯結器軸心需正確對準？ (A)套筒聯結器　(B)萬向接頭　(C)脹縮接頭　(D)鏈條聯結器。

（    ）29.下列關於離合器的敘述，何者不正確？
(A)流體離合器其結合與分離時所產生之衝擊較方爪離合器小　(B)圓盤離合器是屬於摩擦離合器　(C)方爪離合器作連接時，兩軸須停止迴轉　(D)超越式離合器當主動軸正、逆轉時，均能傳遞扭矩。

（    ）30.一圓盤離合器之圓盤外徑為6 cm，內徑為4 cm，若傳動扭矩為25 N-cm，摩擦係數為0.2，則所需軸向推力為
(A)50 N　(B)80 N　(C)120 N　(D)200 N。

（    ）31.下列何種彈簧常用於一般機械式鐘錶的發條？(A)碟形彈簧(disk spring)　(B)渦旋彈簧(volute spring)　(C)蝸旋扭轉彈簧(spiral torsion spring)　(D)螺旋扭轉彈簧(helical torsion spring)。

（    ）32.關於彈簧功用之敘述，下列何者正確？
(A)車輛底盤懸掛裝置之彈簧其功用是儲存能量　(B)鍋爐的安全閥彈簧其功用是產生作用力　(C)鐘錶發條的彈簧其功用是力的量度　　(D)離合器、制動器的彈簧其功用為吸收振動。

（    ）33.錐形彈簧壓縮時，最初壓縮變形較大的部份是(A)大直徑 (B)小直徑(C)大小直徑皆相同　(D)視負荷之大小而定。

（    ）34.滾動軸承孔徑號碼為00，表示內孔直徑為 (A)10 mm　(B)12 mm　(C)15 mm　(D)17 mm。

（    ）35.彈簧各圈相互貼緊，兩端形成掛鉤狀者係 (A)壓縮彈簧　(B)拉伸彈簧　(C)扭轉彈簧　(D)錐形彈簧。

（    ）36.多孔性之自潤軸承常以何種方法製成？ (A)鑄造　(B)切削加工　(C)粉末冶金　(D)衝壓加工。

（    ）37.下列何種聯結器，可用於聯結平行但不共線之兩軸？
(A)套筒聯結器　(B)凸緣聯結器　(C)歐丹聯結器　(D)萬向接頭。

（    ）38.下列敘述何者不正確？(A)錐形銷的錐度為每公尺長其直徑相差2 mm(B)彈簧銷是一種徑向鎖緊銷(C)開口銷可作為防止螺帽鬆脫之用　(D)連接之兩軸允許有少量之撓曲性與角度偏差可使用T形銷。

（    ）39.拆卸方便，常使用於滅火器及軍用手榴彈的銷為 (A)定位銷　(B)U形鉤銷　(C)開口銷　(D)快釋銷。

（    ）40.下列滾珠軸承編號中，何者之內徑為60 mm？ (A)6006　(B)6060　(C)6210　(D)6212。