| 市立新北高工107學年度第1學期第三次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 計算機應用 | 命題教師 | 勞裕安 | 年級 | 三 | 科別 | 資處科 | 姓名 |  |  |  | (是) |

選擇題共50題 1題2分

01. (　 　) 某微處理機執行速度為5 MIPS，執行一億個指令共需多少時間？ (A)2秒 (B)5秒 (C)20秒 (D)50秒

02. (　 　) 若一計算機每秒可執行一億個指令，則執行一個指令的時間為 (A)1毫秒 (B)1微秒 (C)10微秒 (D)10奈秒

03. (　 　) 下列有關CPU匯流排的敘述，何者不正確？ (A)CPU主要是靠匯流排傳輸資料、位址與控制訊號 (B)資料匯流排的排線數，決定每次能同時傳送資料的位元數 (C)位址匯流排的排線數，決定可定址的最大記憶體空間 (D)資料匯流排與位址匯流排的傳輸方向，同為單向

04. (　 　) 關於晶片組的描述，下列哪一項是不正確的？ (A)北橋晶片負責連接高速周邊設備 (B)南橋晶片負責連接低速周邊設備 (C)晶片組是多種不同功能的積體電路組成的 (D)主機板沒有晶片組也能使用

05. (　 　) 下列何者不是「南橋晶片組」負責聯繫的單元？ (A)USB埠 (B)記憶體模組 (C)PCI插槽 (D)IDE插槽

06. (　 　) 在CPU的機器週期中，哪一項是JUMP指令不會執行的動作？ (A)擷取 (B)解碼 (C)執行 (D)儲存

07. (　 　) 假設某一微電腦的CPU使用5 MHz基本脈波頻率，今執行某一程式共耗用500個時脈週期，問執行此一程式需花費多少時間？ (A)0.01 S (B)0.001 S (C)0.0001 S (D)0.00001 S

08. (　 　) 某微處理器時脈頻率為100 MHz，假設執行1個指令需要3個時脈，則執行該指令需要多少時間？ (A)0.3 ns (B)3 ns (C)30 ns (D)300 ns

09. (　 　) 若一個CPU 的時脈頻率為2.5 GHz，則時脈週期為多少？ (A)4 ns (B)0.25 ns (C)0.4 ns (D)2.5 ns

10. (　 　) 在Windows的D磁碟根目錄下有資料夾dir1及dir2，且資料夾dir1中含有檔案a.txt。在檔案總管中，先選取資料夾dir1，再選「編輯/剪下」，接著進入資料夾dir2，然後再選「編輯/貼上」。動作完成後，下列敘述何者正確？ (A)沒有任何改變 (B)資料夾dir1仍在D磁碟根目錄下，但是檔案a.txt被移到資料夾dir2中 (C)資料夾dir1變成資料夾dir2的子資料夾，而此子資料夾包含檔案a.txt (D)資料夾dir1變成資料夾dir2的子資料夾，而檔案a.txt被移到D磁碟根目錄下

11. (　 　) 使用Windows的「檔案總管」時，若某資料夾前方有符號，代表 (A)該資料夾無法再新增資料 (B)該資料夾包含次層資料夾且已顯示 (C)該資料夾的資料具有「唯讀」屬性 (D)該資料夾尚有未顯示的次層資料夾

12. (　 　) 下列關於Windows螢幕畫面解析度的敘述中，何者錯誤？ (A)解析度可設定的值和電腦所使用的顯示卡有關 (B)設定解析度愈低，則螢幕上的物件愈大 (C)設定解析度愈高，則螢幕上可見的物件數愈多 (D)解析度1280×1024的數值1024是指水平方向的像素個數

13. (　 　) 大部分的區域網路(LAN)都是使用下列何種傳輸結構來傳送資料？ (A)點對點 (B)訊息交換 (C)電路交換 (D)分封交換

14. (　 　) 關於網路中CSMA/CD協定，下列敘述何者不正確？ (A)連接到區域網路上各節點的電腦，都可以接收資料 (B)每個節點的電腦要傳送資料前，會先偵測網路內是否有其他資料正在進行傳輸 (C)取得權限(token)的電腦才能傳送資料，所以不會有資料碰撞(collision)的情形發生 (D)常應用於乙太網路(Ethernet)架構

15. (　 　) 下列哪種網路出現傳輸線路故障，會造成整個網路停擺？ (A)星狀 (B)環狀 (C)網狀 (D)樹狀

16. (　 　) 下列哪一種避免資訊碰撞的方式適用於無線網路？ (A)CSMA/CD (B)Token Ring (C)CSMA/CA (D)Token Bus

17. (　 　) 以下何種裝置是用來連接不同通訊協定的網路？ (A)閘道器 (B)交換器 (C)中繼器 (D)橋接器

18. (　 　) 下列何種伺服器主要是提供檔案上傳或下載的服務？ (A)SMTP伺服器 (B)DNS伺服器 (C)FTP伺服器 (D)DHCP伺服器

19. (　 　) 架設區域網路所必須使用的網路卡，屬於OSI七層架構中的哪一層？ (A)實體層 (B)應用層 (C)網路層 (D)傳輸層

20. (　 　) 關於目前IPv4網路位址不足的問題，下列敘述何者正確？ (A)IPv4網路位址使用32位元，因此又發展出64位元網路位址的IPv6標準 (B)IPv4網路位址使用32位元，因此又發展出128位元網路位址的IPv6標準 (C)IPv4網路位址使用64位元，因此又發展出128位元網路位址的IPv6標準 (D)IPv4網路位址使用64位元，因此又發展出256位元網路位址的IPv6標準

21. (　 　) 下列IP位址的寫法，何者正確？ (A)168.95.301.83 (B)207.46.265.26 (C)140.222.0.1 (D)140.333.111.56

22. (　 　) 下列對於網際網路相關知識的敘述，何者不正確？ (A)DHCP可將網域名稱轉換為對應的IP位址 (B)電子郵件之位址為shin@nyust.edu.tw，其中nyust.edu.tw為郵件伺服器 (C)245.132.232.11是合法的IP位址 (D)固接專線T3的速度大於T1

23. (　 　) 在Windows中，如果要檢視本機的IP位址、子網路遮罩等設定，應執行下列哪一個指令？ (A)ping (B)route (C)net (D)ipconfig

24. (　 　) 小茗要申辦ADSL，看到傳單中分為固定制與非固定制，其中「固定制」指的是？ (A)每個月固定收費一次 (B)提供固定IP位址 (C)上網時數是固定的 (D)採用固態的傳輸媒體

25. (　 　) 在Windows 命令提示字元下，輸入哪一個指令可以取得電腦網路設定組態？ (A)ipconfig (B)netstat (C)ping (D)tracert

26. (　 　) 下列有關IPv6 的敘述，何者正確？ (A)採用的分隔符號為「.」 (B)共有6 組數字 (C)採用八進位表示 (D)位址長度和IPv4 相差12 個Bytes

27. (　 　) 以下的HTML 語法，總共會產生幾「列」資料的表格？(A)5 (B)4 (C)3 (D)2
<table><tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>

28. (　 　) 小高想要修改自己部落格的主題樣式，打開編輯器之後看到下列的程式碼，請問該程式碼最有可能屬於何種標記語言？(A)HTML (B)XML (C)CSS (D)JavaScript
body {
background-
background-image: url(../images/bg.jpg);
}

29. (　 　) 建立一個分成上、中、下三個框架的網頁，儲存時應該要儲存成幾個網頁檔案？ (A)一個 (B)三個 (C)四個 (D)五個

30. (　 　) Microsoft Excel中，於B2儲存格輸入「=$A1+B$1」後，「拷貝」B2到D3儲存格「貼上」，則D3內的公式為何？ (A)=$A1+D$1 (B)=$A2+B$1 (C)=$A2+D$1 (D)=$C1+B$1

31. (　 　) 在Microsoft Excel中，假設A1、A2、A3、A4、A5都存有數值資料，下列有關Excel函數的敘述何者正確？ (A)計算式SUM(A1:A3)的結果等於(A1+A2+A3)/3 (B)計算式AVERAGE(A1:A4)的結果等於A1+A2+A3+A4 (C)計算式COUNT(A2:A5)的結果等於4 (D)計算式MAX(A1:A3)的結果等於A1*A2*A3

32. (　 　) 若一個視訊影片一秒鐘共24張解析度為640×480，24位元的數位影像，每秒約需多少記憶容量（未壓縮）？ (A)22MB (B)32MB (C)42MB (D)52MB

33. (　 　) 以網路攝影機拍攝並錄製一個未經壓縮的影片檔案，長度為5分鐘，FPS為30，影像解析度為800×600，顏色深度為32bits，影片檔案大小約為 (A)16GB (B)129GB (C)268MB (D)2.15GB

34. (　 　) 資訊安全的目的不包含下列何者？ (A)機密性 (B)完整性 (C)可用性 (D)公開性

35. (　 　) 下列哪一種暫存器用於存放正要執行的指令？ (A)累加器 (B)程式計數器 (C)位址暫存器 (D)指令暫存器

36. (　 　) 若某CPU平均執行一個指令所需的時間為5 ns，則CPU的執行速度為 (A)100 MIPS (B)200 MIPS (C)300 MIPS (D)500 MIPS

37. (　 　) 下列連接埠中，何者的傳輸速度最慢？ (A)IEEE 1394a (B)USB 3.0 (C)LPT1 (D)USB 1.1

38. (　 　) MIPS所代表之意義為何？ (A)計算資料傳輸的速度 (B)計算CPU執行速度 (C)計算電腦容量 (D)計算CPU使用率

39. (　 　) 在Windows中，使用者帳戶可分為管理者、受限制的使用者、來賓等三種類型，下列何者不是受限制的使用者所能夠執行的動作？ (A)設定桌面背景 (B)變更自己的密碼 (C)更改使用者帳戶類型 (D)瀏覽網頁

40. (　 　) FreeBSD是屬於哪類軟體？ (A)系統軟體 (B)文書編輯軟體 (C)簡報軟體 (D)資料庫軟體

41. (　 　) HSDPA技術指的是 (A)Wi-Fi (B)Wi-Max (C)3.5G (D)GPRS

42. (　 　) 下列哪個網域名稱代表政府機關？ (A)gov (B)edu (C)com (D)org

43. (　 　) 中華電信所推出的MOD，其主要訊號傳輸的連接方式為何？ (A)固接專線 (B)ADSL (C)WiMax (D)撥接上網

44. (　 　) 下列HTML語言中，哪一個標籤可以設定背景聲音？ (A)<TABLE> (B)<FRAME> (C)<FORM> (D)<BGSOUND>

45. (　 　) HTML語言是使用下列哪一種架構呈現？ (A)環狀架構 (B)網狀架構 (C)星狀架構 (D)樹狀架構

46. (　 　) 下列何者所需的記憶體容量最大？ (A)640×480像素的256色影像 (B)1024×768像素的256色影像 (C)320×200像素的24bits全彩影像 (D)640×480像素的32bits全彩影像

47. (　 　) 一張24位元全彩照片的解析度為1024×768，請問此圖片的檔案大小為 (A)2.25MB (B)6.75MB (C)18MB (D)24MB

48. (　 　) 串流媒體伺服器MMS是歸在TCP/IP中的哪一層？ (A)實體層 (B)網路層 (C)應用層 (D)資料鏈結層

49. (　 　) 若一部灰階影片其一個畫面的解析度是800×600，若要以影格速率是30fps的方式播放，則其資料傳輸率至少為多少？ (A)54.8Mbps (B)27.4Mbps (C)109.9Mbps (D)13.7Mbps

50. (　 　) 若使用一台網路攝影機（256色影像）錄製2分鐘解析度為1,024×768大小的影片，若該攝影機每秒能播放25張畫面，則該影片的容量大小約為 (A)1.1GB (B)2.2GB (C)4.4GB (D)6.6GB

一、選擇題 共 50 題 每題 2 分

01) C　02) D　03) D　04) D　05) B　06) D　07) C　08) C　09) C　10) C

11) D　12) D　13) D　14) C　15) B　16) C　17) A　18) C　19) A　20) B

21) C　22) A　23) D　24) B　25) A　26) D　27) A　28) C　29) C　30) C

31) C　32) A　33) A　34) D　35) D　36) B　37) C　38) B　39) C　40) A

41) C　42) A　43) B　44) D　45) D　46) D　47) A　48) C　49) C　50) B