| 得分： 命題教師：簡永益 | 新北高級工業職業學校107學年度第1學期模具概論2第 3次段考 | 要答案卡,考卷交回 |
| --- | --- | --- |
| 範圍：7-9章 三 年 模具科 班 號 姓名 |  |  |

一、選擇題: 共30題,每題2分

( C )  1.能將塑膠接合面溶解而黏接的接著劑是(A)橡膠系　(B)環氧樹脂　(C)溶劑　(D)乙烯基系。(出處：Ch8)

( B )  2.使金屬受高溫蒸發後，附著於塑膠成形品表面成為金屬鍍層的方法稱為(A)化學還原鍍金　(B)真空蒸發鍍金　(C)化學鍍金　(D)導電塗料噴敷。(出處：Ch8)

( C )  3.加熱澆道模具之二次噴嘴以肩部與模板接觸者稱為(A)完全絕熱噴嘴　(B)直接接觸噴嘴　(C)半絕熱噴嘴　(D)半接觸噴嘴。(出處：Ch7)

( C )  4.下列材料中，適合製作導銷、導銷襯套的是(A)SS41　(B)S25C　(C)SK5　(D)鈹銅合金。(出處：Ch9)

( B )  5.鋼料在淬火後，再使其組織趨於安定、調整硬度、獲得適當韌性的處理為(A)退火　(B)回火　(C)正常化　(D)氮化。(出處：Ch9)

( B )  6.線切割放電加工以水做為加工液，使用之水必須控制其＿＿＿＿含量。(A)電子　(B)離子　(C)質子　(D)中子。(出處：Ch9)

( A )  7.適合實施滲碳處理的鋼料為(A)低碳鋼　(B)碳工具鋼　(C)不銹鋼　(D)高碳鉻鋼。(出處：Ch9)

( D )  8.最常用於真空蒸發鍍金的金屬是(A)鉛　(B)銅　(C)鎢　(D)鋁。(出處：Ch8)

( D )  9.加熱管塊採外部加熱的缺點為(A)成形品會殘留應力　(B)塑料流動阻力大　(C)塑料溫度差距大　(D)加熱效率較低。(出處：Ch7)

( C ) 10.將模具之橫澆道直徑加大，使成形時橫澆道內層塑料不凝固硬化之方法稱為(A)滯液式噴嘴　(B)管形電熱器　(C)絕熱澆道　(D)加熱澆道。(出處：Ch7)

( B ) 11.採用閥澆口的主要目的為(A)增加射出量　(B)防止塑料洩漏　(C)提高塑料溫度　(D)提高澆口與模具密合度。(出處：Ch7)

( C ) 12.鋼料實施淬火處理的目的為(A)消除應力　(B)改善切削性　(C)提高硬度　(D)增加韌性。(出處：Ch9)

( D ) 13.汽車、家電等之塑膠零件表面的裝飾花紋，在模具上是以＿＿＿＿製作的。(A)鏡面加工　(B)電鑄法　(C)超音波加工　(D)腐蝕加工。(出處：Ch9)

( C ) 14.無流道模具適合使用之塑料應為(A)比熱高　(B)對壓力不敏感　(C)低溫易流動　(D)對溫度敏感。(出處：Ch7)

( D ) 15.線切割放電加工的金屬線電極，目前大部分都採用(A)青銅線　(B)紅銅線　(C)白銅線　(D)黃銅線。(出處：Ch9)

( B ) 16.延長噴嘴之模具，是將射出成形機噴嘴延伸至模具內，以代替(A)澆口　(B)豎澆道　(C)橫澆道　(D)冷料井。(出處：Ch7)

( C ) 17.模具零件如導銷、頂出銷、復歸銷的表面硬化，多使用(A)氮化處理　(B)火焰硬化　(C)高週波硬化　(D)滲碳處理。(出處：Ch9)

( C ) 18.對壓力敏感之塑料為(A)高黏度　(B)流動性隨溫度明顯上升　(C)低壓易流動　(D)加高壓不易流動。(出處：Ch7)

( A ) 19.對射出成形品產生毛邊的補救方法，在成形條件方面可(A)加大鎖模力　(B)提高射出壓力　(C)提高模具溫度　(D)提高塑料溫度。(出處：Ch8)

( B ) 20.以高熱空氣將塑膠銲條熔解後，充填於接合面的熔接方法是(A)點熔接　(B)熱氣體熔接　(C)摩擦熔接　(D)高週波熔接。(出處：Ch8)

( C ) 21.塑膠成形品在電鍍時，通常會先電鍍一層ˍˍˍ以提高導電性。(A)鎳　(B)鉻　(C)銅　(D)鋅。(出處：Ch8)

( B ) 22.塑膠成形品在生產時，直接由現場操作人員進行的是(A)尺寸精度檢驗　(B)外觀檢驗　(C)物理性質檢驗　(D)塑料性質檢驗。(出處：Ch8)

( A ) 23.下列接合方法中，可用於熱固性塑膠接合的是(A)接著劑黏接　(B)加熱封接　(C)高週波熔接　(D)超音波熔接。(出處：Ch8)

( C ) 24.最適合使用於無流道塑膠模的塑料為(A)PA　(B)PVC　(C)PE　(D)PC。(出處：Ch7)

( B ) 25.閥澆口採彈簧作動時，打開澆口的力量是藉由(A)油壓缸壓力　(B)射出塑料壓力　(C)頂出力　(D)鎖模力。(出處：Ch7)

( D ) 26.鋼料經淬火處理，其組織成為(A)雪明碳鐵　(B)波來鐵　(C)沃斯田鐵　(D)麻田散鐵。(出處：Ch9)

( C ) 27.一般標準塑膠模模座，採用之模板材料為(A)SS41　(B)SKD11　(C)S55C　(D)S9CK。(出處：Ch9)

( A ) 28.以油壓缸作動之閥澆口優點為(A)可設定時間壓力　(B)構造簡單　(C)澆口較小　(D)保養容易。(出處：Ch7)

( A ) 29.放電加工時，最常使用的電極材料為(A)銅　(B)錫　(C)鉛　(D)鋅。(出處：Ch9)

( A ) 30.採滯液式噴嘴之模具，在澆口不固化的範圍內，滯液部容量應(A)儘可能小　(B)大於成品體積一半　(C)約為成品體積一倍　(D)愈大愈好。(出處：Ch7)

二、填充題: 共15題,每題2分

1.二次噴嘴連接型腔之澆口有＿＿＿＿與＿＿＿＿二種型態。(出處：Ch7)

解答 　針點澆口、附加小豎澆道

2.結合放電加工與帶鋸機之加工方式而成的是＿＿＿＿放電加工，用以在工件加工＿＿＿＿孔或切割工件外形。(出處：Ch9)

解答 　線切割、穿透

3.無流道塑膠模在生產過程中，必須隨時使＿＿＿＿系統維持在塑料熔融的溫度，同時＿＿＿＿部位應能冷卻到成形品凝固的溫度。(出處：Ch7)

解答 　流道、型腔

4.加熱管塊之加熱有＿＿＿＿加熱與＿＿＿＿加熱等二種方式。(出處：Ch7)

解答 　外部、內部

5.線切割放電加工因線電極具有可撓性，加工斷面會呈＿＿＿＿，轉角處會有＿＿＿＿現象。(出處：Ch9)

解答 　鼓形、崩垂

6.在二次噴嘴裝置加熱器，以維持穩定的溫度，稱為＿＿＿＿。(出處：Ch7)

解答 　熱噴嘴

7.深冷處理的目的在消除鋼料淬火後殘留的＿＿＿＿鐵，使其組織穩定。(出處：Ch9)

解答 　沃斯田

8.大部分的非結晶型塑膠，都可被溶解，可使用＿＿＿＿黏接。(出處：Ch8)

解答 　溶劑

9.無流道之成形方式是指在開模頂出時，＿＿＿＿部位不隨成形品取出。(出處：Ch7)

解答 　流道

10.碳鋼淬火時，是將鋼料急冷，使沃斯田鐵組織不會形成＿＿＿＿鐵，而成為高硬度的＿＿＿＿鐵。(出處：Ch9)

解答 　波來、麻田散

11.使塑膠內分子急速運動而產生熱的熔接方法是＿＿＿＿熔接；使塑膠接合面間摩擦而產生熱的熔接方法是＿＿＿＿熔接。(出處：Ch8)

解答 　高週波、超音波

12.機械構造用合金鋼中之＿＿＿＿為氮化用鋼，經氮化處理後硬度極高。(出處：Ch9)

解答 　SACM

13.真空蒸發鍍金也稱為＿＿＿＿鍍金，最常用的金屬為＿＿＿＿。(出處：Ch8)

解答 　物理、鋁

14.最適合採用無流道塑膠模生產之塑料為＿＿＿＿，其次為＿＿＿＿。(出處：Ch7)

解答 　聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)

15.絕熱澆道方式之模具必須設置＿＿＿＿面，用以在作業停止時取出橫澆道。(出處：Ch7)

解答 　分模

三、問答題: 共2題,每題5分

1.適合應用無流道塑膠模具生產的塑料，應具備那些特性。(出處：Ch7)

解答 　(1)熱傳導率高。
(2)比熱低。
(3)對溫度不敏感，低溫也容易流動。
(4)對壓力敏感，低壓下也容易流動。
(5)熱變形溫度高，以利迅速頂出成形品。

2.塑膠成形品表面金屬鍍層有何優點？(出處：Ch8)

解答 　(1)有金屬感、美觀、表面光度佳。
(2)可提高機械強度、表面硬度。
(3)可改善耐熱性。
(4)改善耐藥品性、耐腐蝕能力，減小吸水性。
(5)不生銹。
(6)具導電性。
(7)利用鍍層的銲接，可將兩種不同的鍍層塑膠零件接合。