考試範圍:  第13章 ~ 第16章                                                                  請使用電腦卡作答

一、 單選題（每題2.5分‧共100分）

（　 　）1.四連桿裝置中，能繞固定軸擺動者稱為　(A)曲柄　(B)滑塊　(C)搖桿　(D)牽桿

【課本補充題.】

（　 　）2.若凸輪之時間━位移線圖為水平直線，則從動件之運動方式為　(A)靜止不動　(B)等速度運動　(C)等加（減）速

度運動　(D)簡諧運動

【隨堂測驗.】

（　 　）3.連桿裝置中，桿與桿間利用何種方式加以連接？　(A)鉚釘　(B)軸銷　(C)銲接　(D)鍛接

【課本補充題.】

（　 　）4.凸輪之總升距等於凸輪最大半徑與最小半徑之　(A)和　(B)差　(C)積　(D)比

【課本補充題.】

（　 　）5.用於增速之輪系，其輪系值　(A)大於1　(B)等於1　(C)小於1　(D)等於0

【課本練習題.】

（　 　）6.在複式輪系中，若有奇數個中間軸，則首輪與末輪之轉向　(A)相反　(B)相同　(C)不一定　(D)無關

【課本補充題.】

（　 　）7.下列四連桿機構中，何者能將連續旋轉運動轉變為週期搖擺運動？　(A)曲柄搖桿機構　(B)雙曲柄機構　(C)雙搖

桿機構　(D)平行等曲柄機構

【099年歷屆試題.】

（　 　）8.一滑輪組機構如圖所示，其機械利益為何？

(A)3　(B)4　(C)5　(D)7【099年歷屆試題.】

（　 　）9.汽車內燃機引擎中的活塞汽缸裝置為下列何種機構？　(A)曲柄搖桿機構　(B)曲柄滑塊機構　(C)雙曲柄機構　(D)

雙滑塊機構

【課本補充題.】

（　 　）10.自凸輪滑動接觸點之公法線與聯心線之垂線間所成的角為　(A)作用角　(B)傾斜角　(C)壓力角　(D)公切角

【課本補充題.】

（　 　）11.剪刀是屬於　(A)第一種槓桿　(B)第二種槓桿　(C)第三種槓桿　(D)第四種槓桿

【課本補充題.】

（　 　）12.如圖所示為一起重機輪系，若圓筒D之直徑320mm，手柄長R=300mm，則當手柄轉一圈時，環繞於圓筒D之繩所吊重物W移動之距離最接近  (A)60　(B)63　(C)66　(D)69　mm

【課本練習題】

（　 　）13.四連桿機構中，可以做完全迴轉，並有固定中心的連桿稱之為　(A)搖桿　(B)連接桿　(C)曲柄　(D)浮桿

【隨堂測驗.】

（　 　）14.一般稱為碟煞的裝置是指　(A)帶狀制動器　(B)圓盤制動器　(C)離合器　(D)塊狀制動器

【課本補充題.】

（　 　）15.一偏心凸輪之偏心距為10cm，則從動件之行程為　(A)20　(B)10　(C)5　(D)40　cm

【課本練習題】

（　 　）16.假設作用於尖端從動件之力量為R，壓力角為，則推動從動件之有效力為　(A)Rsin　(B)Rcos　(C)Rtan

(D)Rcot

【課本補充題.】

（　 　）17.若不計摩擦損失，則圖中欲舉起W＝100N之重物需用力  (A)50N　(B)33.3N　(C)25N　(D)20N

【隨堂講義.】

（　 　）18.第二種槓桿的機械利益　(A)大於1　(B)等於1　(C)小於1　(D)可為任何值

【課本補充題.】

（　 　）19.下列哪種機構係由一連續運動機件直接使另一機件做間歇迴轉運動？　(A)間歇齒輪機構　(B)擒縱器　(C)連桿機構　(D)棘輪機構

【課本補充題.】

（　 　）20.下列何者之應用可產生反向運動？　(A)擒縱器　(B)曲柄與滑塊傳動　(C)日內瓦機構　(D)無聲棘輪

【隨堂講義.】

（　 　）21.又稱為凹槽凸輪的是　(A)正面凸輪　(B)圓柱形凸輪　(C)圓錐形凸輪　(D)平移凸輪

【課本補充題.】

（　 　）22.下列何者是確動凸輪？　(A)平移凸輪　(B)平板凸輪　(C)圓柱形凸輪　(D)定徑凸輪

【課本補充題.】

（　 　）23.如圖所示，齒輪A有20齒，齒輪B有40齒，齒輪C有30齒，齒輪D有50齒之輪系，A為主動輪，轉速120rpm，D為從動輪，轉速為  (A)9rpm　(B)18rpm　(C)24rpm　(D)36rpm

【課本補充題.】

（　 　）24.板形凸輪推動滾子從動件作往復直線運動，關於壓力角之敘述，下列何者正確？　(A)壓力角愈大，則有效推動從動件上升之作用力就愈大　(B)壓力角愈大，則從動件受到之側壓力就愈小　(C)在相同總升程與升角情況，若周緣傾斜角增大時，則壓力角增大　(D)在相同總升程與升角情況，若基圓增大，則壓力角減小

【096年歷屆試題.】

（　 　）25.如圖為中國式絞盤，若D為30cm，d=25cm，R=20cm，物重1600kg，則需施力

(A)200kg　(B)133.3kg  (C)100kg　(D)66.7kg

【課本補充題.】

（　 　）26.下列哪一種機構可以產生簡諧運動？　(A)凸輪　(B)齒輪　(C)摩擦輪　(D)皮帶輪

【課本補充題.】

（　 　）27.一惠斯登(Weston)差動滑車的上方鏈輪直徑分別為20 cm及16 cm，下方鏈輪直徑為18 cm，此惠斯登差動滑車的機械利益為多少？　(A)8　(B)9　(C)10　(D)12

【102年歷屆試題.】

（　 　）28.一惠斯登滑輪，兩定滑輪之直徑分別為8公分及7公分，其機械利益為　(A)13　(B)14　(C)15　(D)16

【課本補充題.】

（　 　）29.平板凸輪從動件之運動方向與凸輪之轉軸　(A)平行　(B)相交　(C)重合　(D)垂直

【課本補充題.】

（　 　）30.四連桿組之四根連桿長度分別為20、30、50、70公分，其中最短桿為固定桿，則該四連桿組可形成　(A)雙曲柄連桿組　(B)雙搖桿連桿組　(C)曲柄搖桿連桿組　(D)不可能組成四連桿組

【課本補充題.】

（　 　）31.電磁式制動器係將動能轉變為何種方式，再用電阻變成熱能消散於空中？　(A)動能　(B)位能　(C)液壓能　(D)電能

【課本補充題.】

（　 　）32.四連桿機構中，若浮桿為最短桿，則此四連桿機構必定為　(A)曲柄搖桿機構　(B)雙曲柄機構　(C)雙搖桿機構　(D)牽桿機構

【課本補充題.】

（　 　）33.若欲使凸輪轉周內，從動件保持靜止不動，則凸輪至少有　(A)半圓形　(B)半橢圓形　(C)漸開線輪廓　(D)擺線輪廓

【課本補充題.】

（　 　）34.複式輪系之輪系值等於　(A)　(B)　(C)　(D)首輪迴轉數×末輪迴轉數

【課本補充題.】

（　 　）35.圓柱形凸輪若凸輪軸水平迴轉，則其從動件的運動形式為　(A)水平左右移動　(B)傾斜左右移動　(C)垂直上下移動　(D)左右搖擺運動

【課本補充題.】

（　 　）36.若有一滑車機構之機械利益為4，不計摩擦損失，出力10N，可吊起多少牛頓之重物，　(A)2.5 N　(B)6N　(C)14N　(D)40N

【課本補充題.】

（　 　）37.下列哪一種機構可以產生簡諧運動？　(A)凸輪　(B)齒輪　(C)摩擦輪　(D)皮帶輪

【隨堂講義.】

（　 　）38.雙搖桿機構中需其　(A)兩搖桿等長　(B)兩搖桿均不能做整周迴轉　(C)每一搖桿長於兩固定軸之中心距離　(D)相對之兩連件需等長

【課本補充題.】

（　 　）39.應用於繪製橢圓之連桿機構為　(A)肘節機構　(B)等腰連桿機構　(C)等曲柄機構　(D)比例運動機構

【課本補充題.】

（　 　）40.比較車輛用鼓式煞車和碟式煞車，下列哪一個說明不正確？　(A)煞車鼓的煞車作用力是沿著圓周轉動切線方向　(B)碟式煞車作用力是沿著煞車碟盤的徑向方向　(C)煞車鼓作用時，煞車塊（墊）上各點有相同的相對切線速度　(D)碟式煞車作用時，煞車塊（墊）各點上有不同的相對切線速度【課本補充題.】

【隨堂測驗.】