◎選擇題，每題2.5分，共100分

（　　　）1.兩個以上之摩擦輪、齒輪或帶輪等組合，能將一軸上之動力傳遞至另一軸者，此種組合稱為　(A)輪系　(B)結構　(C)輪組　(D)輪集

【隨堂測驗.】

（　　　）2.一組帶輪傳動機構，A輪直徑為15cm，B輪直徑為35cm，若A輪為主動輪，其轉速為200rpm，假設皮帶厚度可忽略且無滑動現象，則B輪之轉速為多少rpm？　(A) 85.7rpm　(B) 94.1rpm　(C) 97.3rpm　(D) 101.4rpm

【隨堂講義.】

（　　　）3.在皮帶摩擦公式中，F1＝F2eμα，若μα≠0，則　(A)F1＞F2　(B)F2＞F1　(C)F1＝F2　(D)F2＝0

【課本練習題.】

（　　　）4.使用剛性聯結器時，二軸之中心線　(A)可有少量的角度偏差　(B)允許少量之中心偏差　(C)必須在一直線上　(D)允許軸向偏差

【隨堂測驗.】

（　　　）5.一板形凸輪以等角速度從0°旋轉到180°時，驅動其從動件以簡諧運動方式，由最低位置垂直上升到最高位置，下列敘述何者正確？　(A)板形凸輪旋轉到45°時，從動件有最大速度　(B)板形凸輪旋轉到90°時，從動件有最大速度　(C)板形凸輪旋轉到135° 時，從動件有最大速度　(D)板形凸輪旋轉到180°時，從動件有最大速度

【課本練習題.】

（　　　）6.下列何者不屬於確動凸輪？　(A)等徑凸輪　(B)端面凸輪　(C)等寬凸輪　(D)主凸輪與回凸輪

【課本練習題.】

（　　　）7.有關V形皮帶，下列敘述何者正確？　(A)斷面為三角形　(B)規格分A、B、C、D、E等五種形式　(C)A型的斷面積較C型大　(D)數目相同時選用D型可比B型傳達較大動力

【課本練習題.】

（　　　）8.如圖所示之複式輪系，若A軸以160rpm轉動時，C軸轉速為若干？

(A)2560rpm　(B)640rpm　(C)40rpm　(D)10rpm

【課本練習題.】

（　　　）9.用於二圓形的內外配合件之間，當二者傳遞扭轉力矩時，欲阻止二者相互滑動者，可用　(A)固定螺釘　(B)銷子　(C)鍵　(D)鉚釘

【隨堂測驗.】

（　　　）10.如下圖所示，在S與T軸上，以A、B兩圓柱作滾動接觸傳動，C、E為繫於兩軸上互相滑動的圓柱，若E的表面速度為C的兩倍，求C、E之直徑為若干？

(A)DC＝60mm，DE＝50mm　(B)DC＝58.73mm，DE＝51.27mm　(C)DC＝61.14mm，DE＝48.86mm　(D)DC＝62.86mm，DE＝47.14mm

【課本練習題.】

（　　　）11.鈎頭斜鍵又稱帶頭斜鍵，是將斜鍵在較厚之一端增加長度且製成鈎頭，以便於　(A)增加接觸面　(B)增加強度　(C)拆卸　(D)增加耐衝擊

【隨堂講義.】

（　　　）12.如圖所示，已知彈簧常數K＝10N/cm，物重W＝30N，則彈簧伸長量為

(A) 0.5cm　(B) 1cm　(C) 1.5cm　(D) 2cm

【隨堂講義.】

（　　　）13.使用萬向接頭時，常成對使用的主要目的是　(A)增加主動軸與從動軸的轉速比　(B)使主動軸與從動軸轉速相同　(C)減少振動和噪音　(D)減少主動軸與從動軸的轉速比

【課本練習題.】

（　　　）14.目前汽車所使用的制動器大多為　(A)帶制動器　(B)塊制動器　(C)機械式內靴制動器　(D)液壓式內靴制動器

【課本練習題.】

（　　　）15.有一塊狀制動機構如圖所示，摩擦輪鼓直徑400mm順時針方向旋轉，若需720000N  mm制動扭矩方可完成煞車，且施力槓桿端作用力P＝1960N，則塊狀制動器與輪鼓間摩擦係數至少需若干？

(A)0.32　(B)0.38　(C)0.45　(D)0.52

【課本練習題.】

（　　　）16.適合於製作小型彈簧，其機械性質佳、抗拉強度高且韌性大之材料為　(A)琴鋼線　(B)熱作加工之碳鋼　(C)磷青銅　(D)鎳碳合金鋼

【課本練習題.】

（　　　）17.下列何種狀況需要使用軸聯結器？　(A)欲傳動的二軸不在同一直線上時　(B)軸太長，無法整根製成時　(C)軸太短需加長時　(D)以上皆是

【隨堂講義】

（　　　）18.一般自行車或機車所採用之傳動鏈條為　(A)平環鏈　(B)塊狀鏈　(C)柱環鏈　(D)滾子鏈

【課本練習題.】

（　　　）19.凸輪之基圓愈大時，下列敘述何者正確？　(A)側壓力愈大　(B)傳動效率愈差　(C)傳動速度愈快　(D)壓力角愈小

【隨堂講義.】

（　　　）20.制動器以何種原理來調節機件運動速度？　(A)吸收動能或位能轉變為熱能　(B)吸收熱能轉變為位能　(C)吸收熱能轉變為動能　(D)吸收電能轉變為動能

【隨堂講義.】

（　　　）21.下列何種方式無法增加摩擦輪馬力？　(A)減少直徑來增加切線速度　(B)加大直徑來增加切線速度　(C)加大正壓力來增加摩擦力　(D)增加摩擦係數來增加摩擦力

【隨堂測驗.】

（　　　）22.漸開線齒輪之齒形決定於　(A)節圓　(B)齒根圓　(C)齒冠圓　(D)基圓

【課本練習題.】

（　　　）23.在一輪系中，除了首末兩輪之軸外，其他各軸只有一輪者，稱為　(A)單式輪系　(B)複式輪系　(C)周轉輪系　(D)回歸輪系

【課本練習題.】

（　　　）24.有一帶圈之設計強度為20N/mm，若在帶圈傳動中，帶圈緊邊張力為2000N，鬆邊張力為800N，原動輪外徑50cm，轉數為500rpm，則帶圈應有之寬度為　(A)100mm　(B)50mm　(C)40mm　(D)20mm

【課本練習題.】

（　　　）25.相對於滑動軸承而言，滾動軸承具有哪一項特性？　(A)適用轉速較高　(B)啟動阻力較大　(C)若有磨損，可予以調整間隙後再使用　(D)可承受較大負荷

【隨堂測驗.】

（　　　）26.橢圓摩擦輪傳動的基本條件為　(A)迴轉速必相等　(B)二心軸距離等於長軸　(C)二心軸距離等於短軸　(D)長軸等於二倍的短軸

【隨堂測驗.】

（　　　）27.如圖螺旋齒輪，A及B兩軸應加裝止推軸承，其安裝之左右位置依A、B軸之順序為

(A)左，左　(B)右，右　(C)左，右　(D)右，左

【課本練習題.】

（　　　）28.板片彈簧的設計做成三角形的目的是因為　(A)材料的充分利用　(B)做成斷面等強度　(C)兩端彎矩影響小　(D)以上皆是

【課本練習題】

（　　　）29.針對鏈條傳動，下列敘述何者為誤？　(A)用於距離遠的兩軸間傳動　(B)轉速比準確　(C)適合於高速傳動　(D)傳遞大馬力

【課本練習題.】

（　　　）30.下列何者正確？　(A)凸輪的壓力角為定值　(B)凸輪壓力角的大小與側壓力無關　(C)基圓愈大，凸輪壓力角愈小　(D)就傳動效率而言，凸輪壓力角宜大

【隨堂講義.】

（　　　）31.兩皮帶輪之直徑分別為20cm及10cm，設皮帶厚度為0.2cm，若大輪轉速為1000rpm，滑動損失為2％，則從動小輪之轉速約為若干rpm？　(A)876　(B)1011　(C)1821　(D)1941

【課本練習題.】

（　　　）32.使用液壓式內靴制動器煞車，是在主汽缸加壓，車輪圓筒內之活塞受油壓迫後　(A)煞車塊關閉　(B)煞車塊向內縮　(C)煞車塊向外打開　(D)煞車塊相摩擦

【課本練習題.】

（　　　）33.軸承之功用是　(A)承受軸上的扭轉力　(B)糾正軸之彎曲　(C)調整軸之中心位置　(D)保持軸中心之位置

【課本練習題.】

（　　　）34.如下圖所示之彈簧系統，K1＝10N/mm，K2＝20N/mm，K3＝10N/mm，K4＝10N/mm，則組合後總彈簧常數為多少N/mm？

(A)15　(B)20　(C)30　(D)35

【課本練習題.】

（　　　）35.一凸輪從動件的位移線圖為一斜直線時，則其從動件為　(A)等速運動　(B)修正等速運動　(C)等加速或等減速運動　(D)簡諧運動

【課本練習題.】

（　　　）36.如圖所示為一起重機輪系，若圓筒D之直徑320mm，手柄長R＝300mm，則當手柄轉一圈時，環繞於圓筒D之繩所吊重物W移動之距離最接近

(A)60mm　(B)63mm　(C)66mm　(D)69mm

【課本練習題.】

（　　　）37.擺線齒輪之壓力角　(A)恆定不變　(B)不一定　(C)由大變小後由小變大　(D)由小變大後由大變小

【課本練習題.】

（　　　）38.如圖所示之帶制動器，鼓輪半徑為r，逆時針旋轉，帶與鼓輪摩擦係數為μ，接觸角為θ，當制動作用發生時，鼓輪兩側帶之張力分別為F1、F2，則作用於鼓輪上之制動扭矩T，下列何者正確？

(A)F1r（1－e-μθ）　(B)F1r（e-μθ＋1）　(C)F2r（1－e-μθ）　(D)F2r（eμθ－1）

【課本練習題.】

（　　　）39.開口銷可用作　(A)代替定位銷　(B)固定兩塊機件　(C)代替螺栓　(D)防止螺帽或螺釘等機件之鬆脫

【課本練習題.】

（　　　）40.兩摩擦輪若無滑動發生，則接觸點　(A)不在連心線上　(B)線速度相等　(C)角速度相等　(D)保持不變