一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

（　　　）1.真空爐最大優點是　(A)防止鋼材的氧化與脫碳現象　(B)生產速度快　(C)設備便宜　(D)不需電源

【課本練習題.】

（　　　）2.下列敘述液體滲碳法何者為非？　(A)以氰化鈉（NaCN）為主劑之滲碳法　(B)亦稱為滲碳氮化　(C)亦稱為氰化法　(D)處理溫度約以700℃為界，此溫度以下以氮化為輔，滲碳為主

【龍騰自命題.】

（　　　）3.下列敘述火焰硬化法何者正確？　(A)機件加熱不易產生裂痕及變形　(B)不需再施以低溫回火　(C)不需設計不同的加熱、冷卻噴嘴就可操作不同的機件形狀　(D)硬化層深度隨加熱時間、火焰強弱與火焰移動速度而定

【龍騰自命題.】

（　　　）4.共析鋼和過共析鋼作淬火是加熱到何種變態溫度上方30～50℃？　(A)Ac1　(B)Ac2　(C)Ac3　(D)Acm

【課本練習題.】

（　　　）5.純鐵由γ-Fe（沃斯田體，FCC結構）變態為δ-Fe（高溫的肥粒體，BCC結構）的變態點是　(A)A0　(B)A1　(C)A2　(D)A4

【龍騰自命題.】

（　　　）6.共析鋼於580℃恆溫下變態，所生之層狀組織稱為　(A)粗波來體　(B)細波來體　(C)變韌體　(D)麻田散體

【龍騰自命題.】

（　　　）7.當鋼加熱到沃斯田體後，以不同的冷卻速度會得到不同的結晶組織，下列何者硬度最小？　(A)粗波來體　(B)吐粒散體　(C)變韌體　(D)糙斑體

【龍騰自命題.】

（　　　）8.物理氣相沉積法披覆後硬度可達維克氏　(A)HV600～1200　(B)HV1200～1800　(C)HV1800～2400　(D)HV2400～3000

【龍騰自命題.】

（　　　）9.鐵的A1變態點溫度是　(A)210℃　(B)727℃　(C)768℃　(D)910℃

【龍騰自命題.】

（　　　）10.滲碳層之顯微組織以含碳量在0.20%左右的20CrMnTi材料為例，在920℃滲碳後緩冷後所得最表面組織情況為　(A)細波來體與雪明碳體混合組織　(B)波來體與肥粒體混合組織　(C)細波來體與肥粒體混合組織　(D)肥粒體與雪明碳體混合組織

【龍騰自命題.】

（　　　）11.含碳量0.17%時，包晶線是　(A)液相和δ-Fe變態為沃斯田體　(B)液相和γ-Fe變態為沃斯田體　(C)肥粒體和沃斯田體變態為雪明碳體　(D)α-Fe和δ-Fe變態為沃斯田體

【龍騰自命題.】

（　　　）12.將鋼加熱到發生相變或部分相變的溫度，經過保溫後緩慢冷卻的熱處理方法稱為　(A)退火　(B)淬火　(C)回火　(D)正常化法

【龍騰自命題.】

（　　　）13.下列敘述表面硬化法何者為非？　(A)使表層硬化　(B)讓內部保有其強度與韌性　(C)讓內部保有其耐磨性　(D)增加機件耐衝擊

【龍騰自命題.】

（　　　）14.真空爐爐內加熱系統可用電阻爐絲（如鎢絲）或高頻感應加熱，最高溫度可達攝氏幾度熔解金屬　(A)1500℃　(B)3000℃　(C)4500℃　(D)6000℃

【龍騰自命題.】

（　　　）15.感應電熱硬化法噴水做急冷後可得何種組織之硬化法？　(A)沃斯田體　(B)粒滴斑體　(C)麻田散體　(D)波來體

【龍騰自命題.】

（　　　）16.將鋼料加熱至Ac1點以下溫度約550～625℃（沃斯田體化下的溫度）保持2～4小時，最後讓工件緩慢冷卻至室溫稱為　(A)完全退火　(B)恆溫退火　(C)製程退火　(D)球化退火

【龍騰自命題.】

（　　　）17.下列敘述感應電熱硬化法何者為非？　(A)需先將機件實施淬火、回火後再操作之硬化法　(B)利用電磁感應原理使鋼材表面產生感應電流　(C)噴水做急冷使得雪明碳體組織而硬化之法　(D)加熱速度快

【龍騰自命題.】

（　　　）18.物理氣相沉積法披覆層膜厚約　(A)0.05～0.4μm　(B)0.5～4μm　(C)0.05～0.4mm　(D)0.5～1.0mm

【課本練習題.】

（　　　）19.電鍍鉻層具光澤可增進外表美觀，鉻層之深度約　(A)0.007～0.25mm　(B)0.25～0.50mm　(C)0.5～1.0mm　(D)1.0～1.5mm

【課本練習題.】

（　　　）20.物理氣相沉積法蒸鍍的材料常見的有　(A)碳化氮　(B)氧化矽　(C)碳化鈦　(D)氧化銅

【龍騰自命題.】

（　　　）21.鐵的A3變態點溫度是　(A)210℃　(B)727℃　(C)768℃　(D)910℃

【龍騰自命題.】

（　　　）22.液相（4.30%C）、γ-Fe（2.10%C）、Fe3C（6.67%C）三相共存是　(A)包晶線　(B)共晶線　(C)共析線　(D)液相線

【龍騰自命題.】

（　　　）23.純鐵由α－Fe（肥粒體，BCC結構）變態為γ－Fe（沃斯田體，FCC結構）的變態點溫度是　(A)727℃　(B)768℃　(C)910℃　(D)1395℃

【課本練習題.】

（　　　）24.滲碳硬化法適用於含碳量多少之低碳鋼機件？　(A)在0.02％以下　(B)在0.2％以下　(C)0.3～0.7％　(D)0.8～1.7％

【課本練習題.】

（　　　）25.正常化後亞共析鋼的常溫組織為　(A)肥粒體與波來體混合物　(B)波來體　(C)波來體與Fe3C混合物　(D)沃斯田體與Fe3C混合物

【課本練習題.】

（　　　）26.下列何種熱處理爐之加熱速度快、溫度均勻，能防止工件脫碳和表面氧化等特色？　(A)電爐　(B)真空爐　(C)鹽浴爐　(D)坩鍋爐

【龍騰自命題.】

（　　　）27.鐵的共晶點是在幾度時發生？　(A)727℃　(B)768℃　(C)912℃　(D)1148℃

【龍騰自命題.】

（　　　）28.雪明碳鐵失去磁性之變態點為　(A)A0　(B)A1　(C)A2　(D)A3

【龍騰自命題.】

（　　　）29.下列何者不是弛力退火之敘述？　(A)為低溫退火　(B)亦稱應力消除退火　(C)目的是消除因鍛造、鑄造、機械加工、銲接等所生之殘留應力　(D)提高鋼的硬度

【龍騰自命題.】

（　　　）30.正常化主要目的是　(A)改善材料的切削性能　(B)增加鋼的強度和硬度　(C)粗化晶粒　(D)得到強韌性

【課本練習題.】

（　　　）31.何種退火主要目的是為了改善過共析的碳鋼及合金工具鋼（如製造刀具、量具及模具所用的鋼種）的切削性和塑性加工性？　(A)完全退火　(B)恆溫退火　(C)製程退火　(D)球化退火

【龍騰自命題.】

（　　　）32.液體氮化是將工件置於500～600℃的何種溶液中？　(A)氰化鹽類溶液　(B)碳酸鈉溶液　(C)硝酸溶液　(D)稀硫酸溶液

【龍騰自命題.】

（　　　）33.液體氮化之氮化層深度依工件所受何種主要因素而決定？　(A)時間長短　(B)分解流量大小　(C)溫度高低　(D)外力負荷大小

【龍騰自命題.】

（　　　）34.下列敘述氮化法何者為非？　(A)硬化效果良好硬度達維克氏HV940～1200　(B)加熱溫度較高　(C)機件變形少　(D)氮化後不必再淬火

【龍騰自命題.】

（　　　）35.電鍍前應將機件先做陽極處理或酸洗處理的主要目的是　(A)增加鍍層的硬度　(B)增加鍍層深度　(C)減少電鍍時間　(D)增加鍍層黏著性

【課本練習題.】

（　　　）36.以鑄鐵熔點而言，含碳量多少時鑄鐵熔點最低？　(A)0.8%　(B)2.0%　(C)4.3%　(D)6.67%

【龍騰自命題.】

（　　　）37.下列何者為物理法表面硬化？　(A)氮化法　(B)感應電熱硬化法　(C)鍍鉻硬化法　(D)滲碳硬化法

【龍騰自命題.】

（　　　）38.下列固體滲碳法敘述何者為非？　(A)以電氣、瓦斯、燃料油為主劑的滲碳法　(B)表面硬化法中最簡便、最傳統的表面硬化法　(C)添加鹼金屬（碳酸鋇）或碳酸鈉作為促進劑　(D)促進劑可以增加滲碳深度

【課本練習題.】

（　　　）39.TTT曲線鼻部最靠近縱座標，溫度約為　(A)210℃　(B)550℃　(C)727℃　(D)910℃

【課本練習題.】

（　　　）40.液體鹽浴軟氮化後的鋼材具有的硬度約　(A)HRC45～55　(B)HRC55～68　(C)HRC68～80　(D)HRC80～92

【龍騰自命題.】

（　　　）41.電鍍前應將機件先做何種處理，以增加鍍層黏著性？　(A)珠擊處理　(B)陰極處理　(C)陽極處理　(D)浸油處理

【龍騰自命題.】

（　　　）42.化學氣相沉積法英文簡稱為　(A)PVD　(B)CVD　(C)PPD　(D)DVD

【龍騰自命題.】

（　　　）43.鐵的共析點是含碳量為　(A)0.8%　(B)2.0%　(C)4.3%　(D)6.67%

【龍騰自命題.】

（　　　）44.α-Fe變態為β-Fe結構的變態點是　(A)A0　(B)A1　(C)A2　(D)A3

【龍騰自命題.】

（　　　）45.亞共晶鑄鐵常溫的結晶組織為　(A)波來體與雪明碳體混合組織　(B)肥粒體與波來體混合　(C)波來體、粒滴斑體與雪明碳體混合組織　(D)粒滴斑體

【龍騰自命題.】

（　　　）46.下列敘述鐵碳平衡圖何者有誤？　(A)以溫度為橫坐標，碳含量為縱坐標　(B)是鐵碳合金在加熱和冷卻時的結晶過程和組織轉變的圖解圖　(C)可提供不同含碳量鋼材的組織成分　(D)是鋼材熱處理的重要依據

【龍騰自命題.】

（　　　）47.火焰硬化法一般硬化層深度（硬度）約　(A)0.1～0.5mm　(B)0.5～3mm　(C)3～12mm　(D)12～20mm

【龍騰自命題.】

（　　　）48.下列何者為硬化過程中改變機件表面化學成分？　(A)火焰加熱硬化法　(B)感應電熱硬化法　(C)高週波硬化法　(D)滲碳硬化法

【龍騰自命題.】

（　　　）49.下列火焰硬化法敘述何者為非？　(A)設備簡便　(B)操作不容易控制　(C)表面不生鏽皮　(D)施工容易

【龍騰自命題.】

（　　　）50.亞共析鋼含碳量為　(A)0.025%以下　(B)0.02～0.8%　(C)0.8～2.0%　(D)2.0～4.3%