- 一、選擇題，每題2分，共50分

（　　　）1.三角皮帶有M、A、B、C、D及E六種標準截面尺寸，其中　(A)以A為最大，E為最小　(B)以M為最大，D為最小　(C)以M為最小，E為最大　(D)以C為最大，A為最小

【隨堂講義.】

（　　　）2.一組帶輪傳動機構，A輪直徑為15cm，B輪直徑為35cm，若A輪為主動輪，其轉速為200rpm，假設皮帶厚度可忽略且無滑動現象，則B輪之轉速為多少rpm？　(A) 85.7rpm　(B) 94.1rpm　(C) 97.3rpm　(D) 101.4rpm

【隨堂講義.】

（　　　）3.已知一對相同之五級塔輪，其從動軸之最高轉速為2000rpm，而從動軸最低轉速為20rpm，則主動軸轉速為多少rpm？　(A) 150rpm　(B) 200rpm　(C) 250rpm　(D) 300rpm

【隨堂講義.】

（　　　）4.鏈條之傳動，速比正確　(A)且無滑動發生　(B)但易受溫度變化影響　(C)但易受溼氣影響(D)但有效拉力比帶輪小

【隨堂講義.】

（　　　）5.除了增加二軸間正壓力外，欲使二輪周邊摩擦力增加，則可採用　(A)外切圓柱形　(B)外切圓錐形　(C)橢圓形　(D)凹槽形　摩擦輪

【龍騰自命題】

（　　　）6.一皮帶輪的直徑為60 cm，轉速為200 rpm，若在無滑動情況下，此皮帶所傳達的功率為4.71 kW，且皮帶的緊邊拉力為1000 N，試求皮帶的鬆邊拉力約為多少N？　(A)250　(B)325　(C)450　(D)525

【101年歷屆試題.】

（　　　）7.外切圓柱形摩擦輪的A輪半徑為20cm，每分鐘100轉，B輪半徑為80cm，則每分鐘　(A) 15轉　(B) 25轉　(C) 35轉　(D) 45轉

【隨堂講義.】

（　　　）8.常用於起重機、吊車等機械上，做為起重用的鏈條是　(A)柱環鏈　(B)栓接鏈　(C)平環鏈　(D)無聲鏈

【龍騰自命題.】

（　　　）9.一部腳踏車，其前、後鏈輪之齒數分別為60齒與30齒，設前輪轉速為80rpm，若後輪直徑為60cm，則此腳踏車每小時可行走若干km？　(A) 3.6km/hr　(B) 4.5km/hr　(C) 5.8km/hr　(D) 6km/hr

【隨堂講義.】

（　　　）10.為使磨損均勻，鏈條之節數與鏈輪的齒數應採取　(A)節數為奇數，齒數為奇數　(B)節數為奇數，齒數為偶數　(C)節數為偶數，齒數為偶數　(D)節數為偶數，齒數為奇數

【隨堂測驗.】

（　　　）11.鏈條之弦線作用使鏈條產生振動與噪音，欲使弦線作用減小，下列何者不可行？　(A)鏈輪之速率需降低　(B)鏈輪齒數盡量多　(C)鏈輪直徑加大　(D)採用鏈節小、齒數多之鏈輪

【隨堂講義.】

（　　　）12.在不變更摩擦輪的尺寸亦不增加軸向壓力之下，想要增加傳動馬力，可將摩擦輪的周緣設計成　(A)拋物線　(B)雙曲線　(C)凸緣　(D)凹槽

【隨堂測驗.】

（　　　）13.無聲鏈之鏈條不易自鏈輪脫落的原因是　(A)鏈條為剛性，不易拉長　(B)鏈條之銷子可調節鏈條長短　(C)二鏈輪之中心距離隨時可調整　(D)鏈輪與鏈條為斜面接觸，當長度增加時，鏈條與鏈輪之接觸部分會漸遠離鏈輪中心而自動調整長度

【隨堂講義.】

（　　　）14.鏈圈傳動時　(A)鬆邊張力近乎零　(B)緊邊張力近乎零　(C)有效挽力近乎零　(D)速比不正確

【龍騰自命題.】

（　　　）15.下列有關皮帶的敘述，何者正確？　(A)三角皮帶斷面呈三角形　(B)圓形皮帶適用於輕負荷之傳動　(C)確動皮帶主要藉由摩擦力傳達動力　(D)平皮帶與帶輪的接觸角不可大於120度

【106年歷屆試題.】

（　　　）16.下列何者是最常用之動力鏈條？　(A)塊狀鏈　(B)無聲鏈　(C)滾子鏈　(D)平環鏈

【隨堂講義.】

（　　　）17.錐形摩擦輪之轉速比　(A)與圓錐端面半徑成正比　(B)與圓錐端面半徑成反比　(C)與圓錐半錐角之正弦值成正比　(D)與圓錐半錐角之餘弦值成正比

【隨堂測驗.】

（　　　）18.二皮帶輪，主動輪的直徑為200mm；從動輪的直徑為400mm，皮帶厚度為10mm，若主動輪的轉速為1230rpm，則從動輪的轉速為　(A)625rpm　(B)630rpm　(C)2460rpm　(D)2520rpm

【龍騰自命題.】

（　　　）19.以速率而言，何種鏈傳遞速率最大？　(A)塊狀鏈　(B)倒齒鏈　(C)滾子鏈　(D)栓接鏈

【龍騰自命題.】

（　　　）20.摩擦輪傳動較適於　(A)二軸距離不定者　(B)二軸相距較遠者　(C)負載較輕而轉速較高者　(D)負載甚大且有振動者

【龍騰自命題.】

（　　　）21.一動力鏈輪傳遞機構，鏈輪齒數分別為60齒與15齒，大鏈輪為驅動輪可傳遞31.4 kW功率，其節圓直徑為600 mm，鏈輪之緊邊張力為10 kN，求小鏈輪之轉速為多少rpm？（註：π≒3.14）　(A)100　(B)200　(C)300　(D)400

【107年歷屆試題.】

（　　　）22.摩擦輪傳動裝置中，其輪的材料應該　(A)主動輪較軟　(B)從動輪較軟　(C)二者軟硬一致　(D)無硬性規定

【隨堂講義.】

（　　　）23.一圓柱摩擦輪之直徑為50 cm，轉速為600 rpm，接觸處之正壓力為3000 N，摩擦係數為0.2，則可其傳動之最大功率約為多少kW？　(A)7.26　(B)8.36　(C)9.42　(D)12.56

【101年歷屆試題.】

（　　　）24.下列有關降低鏈條與鏈輪裝置之弦線作用的做法，何者正確？　(A)增長兩鏈輪的中心距　(B)增加鏈輪的轉速　(C)減少鏈輪的齒數　(D)縮短鏈節的長度

【106年歷屆試題.】

（　　　）25.傳達動力確實，且較無動力損失的皮帶為　(A)鋼帶　(B)三角皮帶　(C)確動皮帶　(D)扁平帶

2.兩軸之中心距離400mm之外接圓柱形摩擦輪，若A輪之轉速為600rpm，B輪之轉速為200rpm，兩摩擦輪間之正壓力為2500N，且摩擦係數為0.2，求可傳達之功率為多少kW?

二、計算題，共50分

6.兩軸成正交的外接圓錐形摩擦輪，若兩軸的轉速比為，求較大圓錐的半頂角為多少度?

5.一對三級相等塔輪，由皮帶傳動，原動軸之轉速為180rpm，從動軸之最低轉速n3為90rpm，求從動軸之其餘兩級轉速n1級n2之轉速各為多少?

4.一鏈輪傳動組，若鏈輪A為27齒以200rpm迴轉帶動54齒的B鏈輪，若傳動過程中有2%的動力變成熱損耗，求鏈輪B的轉速為多少?

3.兩鏈輪之中心距離為100cm，鏈節長度2cm，速比為5:2，小鏈輪齒數為20齒，求總鏈節數及鏈條長度?

1.兩轉向相反之圓柱形摩擦輪，若兩軸中心距離為60公分，主動軸之轉速為80rpm，從動軸之轉速為20rpm，求兩輪直徑相差多少公分?