範圍:  機件原理 第七章 ~ 第九章               英文字母請標示清楚，如答案無法辨識者或沒寫姓名，不予給分

一、 單選題（每題2分‧共60分） 注意事項: (1) 一、單選題請在電腦卡上作答  (2) 二、計算題請直接於試卷上作答

(　 　)1.下列何者不是撓性傳動件？　
(A)帶　(B)鏈　(C)鍵　(D)繩

(　 　)2.要防止平皮帶脫落，實際上以採用　
(A)平面帶輪　(B)隆面帶輪　(C)凸緣帶輪　(D)帶叉約束   為佳

(　 　)3.下列哪一種V型皮帶之斷面最大？　
(A)E　(B)D　(C)A　(D)M

(　 　)4.下列何者傳動方式，可得正確之角速比？　
(A)確動皮帶　(B)圓形帶　(C)三角皮帶　(D)平皮帶

(　 　)5.皮帶寬度等於輪面寬度之　
(A)50%　(B)60%　(C)85%　(D)95%  為宜

(　 　)6.三角皮帶其斷面成　
(A)三角形　(B)方形　(C)鋸齒形　(D)梯形

(　 　)7.V形帶輪溝槽角度以　
(A)25°～30°　(B)34°～38°　(C)40°　(D)45°為宜

(　 　)8.以平皮帶傳動時，皮帶與輪面間之接觸角度不得小於　
(A)90°　(B)120°　(C)150°　(D)180°

(　 　)9.以開口皮帶裝置傳達二軸動力，若大輪為從動，小輪為主動，當負載過大而超載時，　
(A)皮帶同時在二輪上產生滑動　(B)皮帶可能在大輪或小輪上滑動　(C)皮帶可能在大輪上滑動　(D)皮帶可能在小輪上滑動

(　 　)10.帶輪的帶圈，緊邊側與鬆邊側之張力比值，以何者佳？　
(A)3：5　(B)3：7　(C)7：3　(D)7：2

(　 　)11.一組皮帶輪傳動時，若緊邊張力為F1，鬆邊張力為F2，則有效拉力為　
(A)2(F1 － F2)　(B)F1 － F2　(C)F1 + F2　(D)F1×F2

(　 　)12.在相等塔輪中，主動軸之轉速為從動塔輪在中間輪兩邊對稱位置上的兩塔輪轉數之　
(A)乘積　(B)比例中項　(C)和　(D)差

(　 　)13.一般在鑽床上，欲由一定轉速的主軸上獲得各種不同的速率，一般均使用　
(A)蝸桿與蝸輪　(B)齒輪　(C)凸輪　(D)塔輪

(　 　)14.當兩軸相距較遠且速比需絕對精確時，應使用　
(A)齒輪　(B)帶輪　(C)繩輪　(D)鏈輪   傳動最為適宜

(　 　)15.為避免鏈條傳動時產生擺動與噪音，下列採用之方法何者錯誤？　
(A)縮短兩鏈輪中心距離　(B)降低鏈輪轉速　(C)減少鏈輪齒數　(D)利用張力輪拉緊鏈條

(　 　)16.鏈條傳動時，緊邊與鬆邊位置關係為　
(A)緊邊在下，鬆邊在下　(B)緊邊在上，鬆邊在下　(C)兩邊皆緊邊　(D)兩邊皆鬆邊

(　 　)17.一般自行車或機車所採用之傳動鏈條為　
(A)平環鏈　(B)塊狀鏈　(C)柱環鏈　(D)滾子鏈

(　 　)18.無聲鏈傳動時安靜無聲，係因為其齒片兩端之齒形為　
(A)漸開線　(B)圓弧線　(C)斜直線　(D)擺線

(　 　)19.鏈輪之齒形　
(A)下半部為圓形，上半部為漸開線　(B)下半部為漸開線，上半部為圓形　(C)下半部為圓形，上半部為擺線　(D)下半部為擺線，上半部為圓形

(　 　)20.設鏈輪之齒數為T，則其周節之半中心角為　
(A)　(B)　(C)　(D)

(　 　)21.鏈輪傳動之轉速與　
(A)齒數成正比，節徑成反比　(B)齒數成反比，節徑成反比　(C)齒數成反比，節徑成正比　(D)齒數成正比，節徑成正比

(　 　)22.下列何種傳動裝置，當負載突然增大時，在接觸處會產生滑動，使機件不致損傷？　
(A)凸輪　(B)鏈輪　(C)齒輪　(D)摩擦輪

(　 　)23.摩擦輪傳動較適用於　
(A)兩軸距離不定者　(B)兩軸相距較遠者　(C)負載甚大且有震動者　(D)負載較輕而轉速較高者

(　 　)24.下列有關摩擦輪的敘述中，何者錯誤？　
(A)噪音小　(B)無法傳達較大動力　(C)速比絕對準確　(D)以滾動接觸傳達迴轉運動

(　 　)25.A與B兩圓柱形摩擦輪，其VA = 3VB，但兩軸之轉速比NA：NB = 2：1，則直徑之比值DA：DB 為　
(A)3：1　(B)3：2　(C)2：3　(D)5：3

(　 　)26.純滾動接觸之兩錐形摩擦輪，其每分鐘之迴轉數與其半錐角之　
(A)正弦值成正比　(B)正弦值成反比　(C)正切值成正比　(D)正切值成反比

(　 　)27.使用圓盤與滾輪作摩擦傳動時，通常以何者作為主動件？　
(A)圓盤　(B)滾輪　(C)圓盤與滾輪均可　(D)應視情況而定

(　 　)28.由兩個相同的對數螺線組合而成的摩擦輪，稱為　
(A)伊凡氏圓錐摩擦輪　(B)凹槽形摩擦輪　(C)圓錐形摩擦輪　(D)葉輪

(　 　)29.兩相同橢圓，被用來傳遞平行軸間的運動，兩軸心位於焦點上，且軸心距離等於長軸長度，若最大角速比為4，則最小角速比為　
(A)1　(B)0.4　(C)0.25　(D)0.1

(　 　)30.不變更摩擦輪尺寸大小，亦不增加二軸間之壓力，要想增大其傳送動力時，兩輪周邊宜採用　
(A)圓柱形　(B)圓錐形　(C)橢圓形　(D)凹槽形摩擦輪

二、問答題（每題10分‧共40分） (需註明單位，未註明單位者，每個單位扣一分)

- 一組皮帶傳動機構，設主動輪直徑為145 cm，轉速為1100 rpm，若皮帶厚度為5cm，無滑動損失，試求直徑50 cm之從動輪的轉速 ?

- 一皮帶輪傳動裝置中，輪徑分別為60cm及40cm，軸心距離為200 cm，試求:(1)開口帶長(4分)；(2)交叉帶長(4分)；(3)兩種帶長之差(2分) ?

- 已知A、B兩鏈輪之中心距離為500cm，兩鏈輪之齒數皆為40齒，其鏈條之節距為3cm，試求其傳動鏈條之鏈節數 ?

- 一摩擦輪直徑500 cm，若轉速為735 rpm，摩擦係數為0.2，可傳動之公制馬力數為5π PS，試求其接觸處之正壓力(N) ?