◎選擇題，每題2.5分，共100分

（　　　）1.下列何者不是潤滑的目的？　(A)保持軸中心的位置　(B)二機件間形成油膜　(C)吸收熱量　(D)減少摩擦阻力

【隨堂講義.】

（　　　）2.下列何種銷於使用時需將其末端彎曲，以防脫落？　(A)開口銷　(B)快釋銷　(C)彈簧銷　(D)定位銷

【課本練習題.】

（　　　）3.常使用於鬆配合之孔內，且拆卸最方便的銷為　(A)斜銷　(B)定位銷　(C)開口銷　(D)快釋銷

【課本練習題.】

（　　　）4.板片彈簧的設計做成三角形的目的是因為　(A)材料的充分利用　(B)做成斷面等強度　(C)兩端彎矩影響小　(D)以上皆是

【課本練習題】

（　　　）5.機車支架緩衝器或汽車避振器，使用彈簧元件之主要應用功能為　(A)吸收振動　(B)產生作用力　(C)儲存能量　(D)力量量度

【課本練習題.】

（　　　）6.若使用三個相同的彈簧，彈簧常數皆為K，承受一軸向負荷W，則可能的最小總撓曲量為　(A)　(B)　(C)　(D)

【課本練習題.】

（　　　）7.軸承為機械中的　(A)固定機件　(B)活動機件　(C)連接機件　(D)傳動機件

【課本練習題.】

（　　　）8.多孔軸承是以粉末冶金法製造的軸承，其上有許多小孔，約占軸承的　(A)10％　(B)15％　(C)20％　(D)25％

【課本練習題.】

（　　　）9.公制斜銷之錐度為　(A)1：20　(B)1：30　(C)1：40　(D)1：50

【課本練習題.】

（　　　）10.通常小型彈簧材料為　(A)琴鋼線　(B)鋁合金　(C)彈簧鋼　(D)不鏽鋼

【隨堂講義.】

（　　　）11.下列何者是錯誤的？　(A)滑動軸承之材料大都使用鑄鐵及鑄鋼　(B)止推軸承可承受徑向負荷　(C)環軸承是滑動軸承的一種　(D)使用滾子軸承能承受之負載比滾珠軸承大

【隨堂講義.】

（　　　）12.若T表軸的傳動扭矩，D表軸徑，則切於軸的壓力F為　(A)2DT　(B)T　(C)　(D)

【隨堂測驗.】

（　　　）13.拆卸最方便，且在使用狀態下連接件仍然在原位的銷連接件為　(A)斜銷　(B)定位銷　(C)開口銷　(D)快釋銷

【隨堂測驗.】

（　　　）14.堡形螺帽需配合何種銷使用才能達到確閉鎖緊的功能？　(A)直銷　(B)開口銷　(C)快釋銷　(D)U形鈎銷

【隨堂測驗.】

（　　　）15.兩螺旋拉伸彈簧之彈簧常數分別為20N/cm及30N/cm。將它們串聯後，總彈簧常數應為多少N/cm？　(A)N/cm　(B)N/cm　(C)12N/cm　(D)50N/cm

【091年歷屆試題.】

（　　　）16.研磨壓縮彈簧，每端約磨去　(A)圈　(B)圈　(C)圈　(D)圈

【隨堂測驗.】

（　　　）17.彈簧中用於支持負載時能有效伸縮的螺旋圈數，稱為彈簧之　(A)自由匝數　(B)最大安全匝數　(C)有效匝數　(D)負荷匝數

【隨堂測驗.】

（　　　）18.滑動軸承中使用最多者，如舊式車床主軸所用之軸承是　(A)徑向軸承　(B)單襯軸承　(C)對合軸承　(D)四部軸承

【隨堂測驗.】

（　　　）19.下列何種軸承最不適合承受軸向負荷？　(A)止推滾珠軸承　(B)錐形滾子軸承　(C)自動對正滾珠軸承　(D)單列斜角滾珠軸承

【106年歷屆試題.】

（　　　）20.有一規格為6×6×20mm的方鍵裝設於一轉軸上，用以傳遞扭矩，若此方鍵所承受的剪應力為τ，壓應力為σ，則τ/σ的比值為多少？　(A)0.5　(B)1.0　(C)1.5　(D)2.0

【106年歷屆試題.】

（　　　）21.一平鍵尺寸，安裝於直徑軸上，若傳動扭力矩，該鍵所承受應力，下列何者正確？　(A)壓應力　(B)壓應力　(C)剪應力　(D)剪應力

【100年歷屆試題.】

（　　　）22.相對於滾動軸承而言，滑動軸承具有下列哪一項特性？　(A)可承受震動　(B)摩擦力較小　(C)適用於高轉速　(D)可以長時間連續運轉

【093年歷屆試題.】

（　　　）23.關於彈簧功用之敘述，下列何者正確？　(A)車輛底盤懸掛裝置之彈簧其功用是儲存能量　(B)鍋爐的安全閥彈簧其功用是產生作用力　(C)鐘錶發條的彈簧其功用是力的量度　(D)離合器、制動器的彈簧其功用為吸收振動

【103年歷屆試題.】

（　　　）24.汽車避震器上所應用之彈簧，其作用為　(A)儲存能量　(B)緩衝、吸收振動　(C)測定力量　(D)產生作用力

【隨堂講義.】

（　　　）25.一直徑20 mm之軸上設有一5×5×20mm方鍵，若此鍵所受之剪應力為10 MPa，則此軸承受之扭轉力矩為多少N-m？　(A)5.0　(B)10.0　(C)15.0　(D)20.0

【102年歷屆試題.】

（　　　）26.彈簧發生鬆弛現象，主要因素除了負荷增加外，為　(A)有扭轉發生　(B)表面鏽蝕　(C)溫度升高　(D)負荷形態改變

【課本練習題.】

（　　　）27.小型彈簧製作時，若要機械性質、抗拉強度與韌性兼顧時，下列何種材料最為適合？　(A)矽錳鋼線　(B)油回火線　(C)不鏽鋼線　(D)琴鋼線

【107年歷屆試題.】

（　　　）28.軸承負荷是垂直作用於軸之中心線者稱為　(A)環軸承　(B)樞軸承　(C)徑向軸承　(D)止推軸承

【課本練習題.】

（　　　）29.最常用的彈簧材料為　(A)黃銅　(B)鋁　(C)鋼　(D)橡膠

【課本練習題.】

（　　　）30.如下圖所示的彈簧系統，彈簧常數K1＝K2＝K3＝1，則等值彈簧常數為

(A)1　(B)　(C)　(D)2

【課本練習題.】

（　　　）31.鐘錶中的動力來源（俗稱發條）是　(A)螺旋壓縮彈簧　(B)螺旋拉伸彈簧　(C)錐形彈簧　(D)蝸旋扭轉彈簧

【課本練習題.】

（　　　）32.開口銷可用作　(A)代替定位銷　(B)固定兩塊機件　(C)代替螺栓　(D)防止螺帽或螺釘等機件之鬆脫

【課本練習題.】

（　　　）33.關於鍵的敘述，下列何者正確？　(A)鍵的強度通常由運轉中的平均扭矩來設計　(B)鞍鍵被大量使用於傳遞重負荷　(C)計算方鍵所承受的剪應力時，不需要使用鍵的高度值　(D)設計鍵的強度時，考慮承受軸迴轉的剪應力即可，壓應力一般都略過

【105年歷屆試題.】

（　　　）34.常用於安裝空間小，且承受較大負荷之重型機械或模具，且常採多片疊置方式組裝的彈簧為　(A)平板彈簧　(B)蝸旋彈簧　(C)碟形彈簧　(D)疊片彈簧

【隨堂測驗.】

（　　　）35.一直徑20 cm之軸，以帶輪傳動，帶輪上用一2 cm×2 cm×15cm之方鍵連結於軸上，轉速300rpm時傳輸功率47.1kW，則鍵上所受之剪應力約為多少MPa？　(A)4　(B)5　(C)6　(D)8

【101年歷屆試題.】

（　　　）36.斜銷或稱錐形銷(taper pin)，其錐度公制為　(A)1：50　(B)1：100　(C)1：48　(D)1：96

【094年歷屆試題.】

（　　　）37.如下圖所示之彈簧系統，K1＝10N/mm，K2＝20N/mm，K3＝10N/mm，K4＝10N/mm，則組合後總彈簧常數為多少N/mm？

(A)15　(B)20　(C)30　(D)35

【課本練習題.】

（　　　）38.長度相同的A、B兩拉伸彈簧，A的彈簧常數為20N/mm，B的彈簧常數為30N/mm，若忽略本身重量，則下列敘述何者錯誤？　(A)A彈簧受600N軸向荷重時，伸長量為30mm　(B)兩彈簧串聯互鈎後，彈簧的組合總彈簧常數為12N/mm　(C)兩彈簧串聯後承受600N荷重時，總伸長量為50mm　(D)承受相同荷重時，B彈簧的伸長量為A彈簧的1.5倍

【課本練習題.】

（　　　）39.下列敘述何者錯誤？　(A)滑動軸承之材料大都使用鑄鐵及鑄鋼　(B)止推軸承可承受軸向負荷　(C)自潤軸承能自行從油溝中補充潤滑油　(D)使用滾子軸承能承受之負載比滾珠軸承大

【課本練習題.】

（　　　）40.有三根彈簧，其中二根彈簧的彈簧常數為10N/mm，另一根彈簧的彈簧常數為20N/mm，則所能組出的最大彈簧常數為　(A)50N/mm　(B)40N/mm　(C)30N/mm　(D)20N/mm

【隨堂測驗.】