一、單選題: 共40題,每題2.5分

（    ）1.關於鍵的敘述，下列何者正確？
(A)鍵的強度通常由運轉中的平均扭矩來設計　(B)鞍鍵被大量使用於傳遞重負荷　(C)計算方鍵所承受的剪應力時，不需要使用鍵的高度值　(D)設計鍵的強度時，考慮承受軸迴轉的剪應力即可，壓應力一般都略過。

（    ）2.螺帽上開數條槽孔以配合安裝開口銷，防止螺帽鬆脫之型式為
(A)環首螺帽　(B)蓋頭螺帽　(C)堡形螺帽　(D)蝶形螺帽。

（    ）3.依螺栓標註M16×1.5×50-1，式中“16”表示
(A)螺栓長度16 mm　(B)螺栓公稱直徑16 mm　(C)螺紋長度16 mm　(D)螺距16 mm。

（    ）4.一5 mm×5 mm×20 mm之鍵，裝於直徑20 mm之軸上，若軸受200 N-cm之扭轉力矩，則該鍵所承受之剪應力為
(A)1 MPa　(B)2 MPa　(C)4 MPa　(D)6 MPa。

（    ）5.下列何者為一機械？(A)分厘卡　(B)鍋爐　(C)蒸汽機　(D)齒輪變速箱。

（    ）6.下列有關於鍵的敘述，何者錯誤？
(A)鞍鍵安裝的軸上無鍵座，且僅適合小負荷　(B)半圓鍵安裝的軸上具有半圓形鍵座，且具有自動調心功能　(C)切線鍵的對角線必須通過軸的中心，其主要目的在承受壓力作用　(D)滑鍵為利用埋頭螺絲將鍵固定於軸上，使套裝在軸上的機件能進行軸向滑動。

（    ） 7.依圖所示之彈簧組，下列敘述何者不正確？
(A)K1彈簧承受的力量為F　(B)受到外力F後，K2和K3彈簧的變形量相同　(C)總彈簧係數為　(D)相同外力下，總彈簧係數值愈高，彈簧變形量愈小。

（    ） 8.下列有關對偶(運動對)之敘述，何者不正確？
(A)高對為兩機件間成點或線接觸者　(B)低對為兩機件間成面接觸者　(C)平板凸輪與從動件間為低對　(D)螺栓與螺帽為低對。

（    ） 9.一直徑20 mm之軸上設有一5 mm × 5 mm × 20 mm方鍵，若此鍵所受之剪應力為10 MPa，則此軸承受之扭轉力矩為多少 N-m？(A)5.0　(B)10.0　(C)15.0　(D)20.0。

（    ） 10.如圖所示，三個螺旋彈簧串接，且其兩端固定(兩固定端長20 cm)，彈簧常數均為2 N / cm，一15 N 的力F作用於A點，且三個彈簧位移與作用力均為線性關係 ，則A點位移為多少cm？

(A)2.5　(B)5　(C)11.25　(D)14。

（    ） 11.公制螺紋與英美統一標準螺紋之精度配合均分為三級，以下何者錯誤？
(A)公制螺紋之級數愈小，精度愈高　(B)統一螺紋之級數愈大，精度愈高　(C)統一螺紋級數愈小，精度愈高　(D)公制螺紋一般機件為2級配合。

（    ） 12.下列關於螺栓的敘述，何者正確？
(A)用於固定機件與輕負荷的場合　(B)可對鈑金件自行攻牙鎖緊　(C)其螺桿直徑一般在6.35mm以下　(D)其螺桿桿身，部分不具螺紋且常搭配螺帽使用。

（    ） 13.M10×1.5之螺紋，其螺紋高度為(A)0.9743 mm　(B)0.8118 mm　(C)1.299 mm　(D)1.5 mm。

（    ） 14.以下何者不是墊圈主要功能？(A)保護工件表面　(B)增加承壓面積　(C)防鬆　(D)機件位置之定位。

（    ） 15.一複式螺旋(複動螺旋)中有兩組螺紋，其導程分別為12 mm和10 mm，其關係為何？
(A)兩組螺紋的螺紋方向相同，此複式螺旋導程為2 mm　(B)兩組螺紋的螺紋方向相反，此複式螺旋導程為2 mm　(C)兩組螺紋的螺紋方向相同，此複式螺旋導程為22 mm　(D)兩組螺紋的螺紋方向相反，此複式螺旋導程為22 mm。

（    ）16.鉋床之拍擊箱、衝床刮屑板處常用的螺釘為(A)帽螺釘　(B)固定螺釘　(C)機螺釘　(D)肩頭螺釘。

（    ）17.下列何種鍵只能用於小動力的傳達？(A)栓槽鍵　(B)鞍形鍵　(C)圓形鍵　(D)半圓鍵。

（    ）18."中級平墊圈，其中係指 (A)外徑　(B)公稱內徑　(C)厚度　(D)周長。

（    ）19.螺旋對同時具有旋轉及直線之相對運動，故其自由度為(A)1　(B)2　(C)3　(D)4。

（    ）20.有關機械的要素中，下列敘述何者不正確？
(A)為一個或多個機構之組合體　(B)任何機件之相對位置保持不　(C)可傳達力量與運動　(D)可對外作功。

（    ）21.板片彈簧的設計做成三角形或梯形的目的是(A)節省材料　(B)使斷面等強度　(C)增加吸振能力　(D)以上皆是。

（    ）22.下列敘述何者錯誤？
(A)螺旋對屬於低對　(B)皮帶輪為間接接觸傳動　(C)機械上常用無拘束運動鏈　(D)高對之自由度常大於1。

（    ）23.已知一鍵之寬、高、長分別為5、5、20 mm，裝於直徑20 mm之軸上，若鍵的受力為2000 N，則有關該鍵所承受的應力，何者正確？(A)壓應力40 N/mm2　(B)壓應力20 N/mm2　(C)剪應力40 N/mm2　(D)剪應力80 N/mm2。

（    ）24.火車輪在鐵軌上行駛，其間之對偶係屬(A)自鎖高對　(B)力鎖高對　(C)自鎖低對　(D)力鎖低對。

（    ）25.彈簧鬆弛現象發生的原因為
(A)負荷增加與溫度升高　(B)負荷增加與溫度降低　(C)負荷減少與溫度降低　(D)負荷減少與溫度升高。

（    ）26.下述螺紋中，效率高且可傳達較大的動力為(A)愛克姆螺紋　(B)惠氏螺紋　(C)圓螺紋　(D)方螺紋。

（    ）27.為防止鎖緊的螺帽鬆脫，常在螺帽承面與結合件間置入彈簧墊圈，這是利用什麼原理來阻止螺帽鬆脫？ 
(A)彈簧所貯藏的能量　(B)接觸面之摩擦力　(C)彈簧之彈性力　(D)彈簧之壓力。

（    ）28.依作用性質區分，構成機械基本元件中，適於作「控制」用之機件為
(A)螺栓與螺帽　(B)軸承　(C)彈簧　(D)齒輪。

（    ）29.一貫穿螺栓「M16×2×40」，用於連接兩塊厚度相等之鋼板材料，若螺帽厚度為16 mm，則鋼板厚度不得超過？
(A)10 mm　(B)12 mm　(C)16 mm　(D)20 mm。

（    ）30.在機械用途上，使用最廣的螺帽為(A)翼形螺帽　(B)六角螺帽　(C)環首螺帽　(D)蓋頭螺帽。

（    ）31.鍵號1208之半圓鍵，其鍵寬為(A)吋　(B)吋　(C)吋　(D)吋。

（    ）32.斜面之機械利益等於 (A)斜角之正切值　(B)斜角之正弦值　(C)斜角之正割值　(D)斜角之餘割值。

（    ）33.用兩個斜鍵相對組合而成，適合承受衝擊負荷的是(A)切線鍵　(B)半圓鍵　(C)平鍵　(D)帶頭斜鍵。

（    ）34.內燃機引擎之滑塊曲柄機構，其活塞與汽缸間之相對運動，屬於下列何種運動對型式？
(A)迴轉對　(B)螺旋對　(C)球面對　(D)滑動對。

（    ）35.齒輪、帶輪、鏈輪與軸的連接以何者為最恰當？(A)固定螺釘　(B)收縮配合　(C)鍵　(D)銷。

（    ）36.英制螺紋“-13UNC-2A-LH”，以下何者錯誤？
(A)外徑0.5吋　(B)每吋13牙，粗牙　(C)雙線陽螺紋　(D)左旋螺紋。

（    ）37.螺旋彈簧之線圈平均直徑10 cm，線的直徑0.5 cm，則彈簧指數為(A)0.05　(B)5　(C)10　(D)20。

（    ）38.下列有關鎖緊螺帽的敘述，何者正確？
(A)屬於確閉鎖緊裝置　(B)不會因震動而產生鬆脫　(C)係於原有的螺帽上加鎖另一螺帽　(D)必須在螺帽下方加裝一個彈簧墊圈。

（    ）39.鍵的功能為動力傳送，下列何者是依賴摩擦力原理且只適合輕負載傳送？
(A)滑鍵(Slide Key)　(B)甘迺迪鍵(Kennedy Key)　(C)半圓鍵(Woodruff Key)　(D)鞍鍵(Saddle Key)。

（    ）40.下列關於彈簧之名詞定義，何者有誤？ 
(A)平均直徑　(B)彈簧指數　(C)自由長度是指在完全無負荷狀況下之長度　(D)彈簧常數。