| 市立新北高工107學年度第1學期競試試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 電子學 | 命題教師 | 范綱憲 | 年級 | 二 | 科別 | 電機科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

選擇題 100分

- (   ) 如右圖所示波形之工作週期（Duty Cycle）為(A)20% (B)40% (C)70% (D)80%

- (   ) 利用示波器測量右圖波形，設定條件如下：測試棒為10：1，垂直靈敏度為2mV/DIV，水平靈敏度為2ms/DIV，波形實際的峰值為何？(A)0.4mV (B)4mV (C)40mV (D)400mV

- (   ) 某弦波電壓波形如下圖所示，下列何者為波形的方程式？
(A) (B) (C) (D)

- (   ) 有一脈波寬度為100μs，若其工作週期為25%，則此脈波之頻率為多少？(A)1kHz (B)2.5kHz (C)12.5kHz (D)40kHz

- (   ) 有一正弦波電壓方程式為，下列何者為誤？(A) (B) (C) (D)

- (   ) 在室溫下，未加偏壓之PN二極體在PN接面附近的狀況為(A)P型半導體帶正電，N型半導體帶負電 (B)P型半導體帶負電，N型半導體帶正電 (C)P型及N型半導體皆不帶電 (D)P型及N型半導體所帶之電性不固定

- (   ) 有關電子能帶（Energy band）敘述何者錯誤？(A)能隙（Energy Gap）的定義為：傳導帶與價電帶的距離 (B)價電子獲得足夠的能量脫離原子核的束縛，進入傳導帶成為自由電子 (C)價電子脫離原子核的束縛，留下的空隙成為電洞 (D)能隙越大的材料，導電性越好

- (   ) 在矽晶體中，欲使電子在室溫下由共價鍵中釋放出來而成自由電子，至少需要多少能量？
(A)0.45eV (B)0.72eV (C)1.1eV (D)1.6eV

- (   ) 某矽質半導體，其本質濃度，原子密度= 5 × 1022個/cm3，每 5 × 107的矽原子摻雜1個硼原子，求半導體內電洞濃度為多少？(A)5 × 1014個/cm3 (B)4.5 × 1010個/cm3 (C)1015個/cm3 (D)2.25× 1014個/cm3

- (   ) P型半導體與N型半導體結合時，在PN接合面上會形成空乏區，此空乏區內
(A)電場方向由P指向N (B)沒有任何電荷 (C)接面的電場強度最弱 (D)只有不可移動的離子

- (   ) 如右圖電路，二極體為理想二極體，電流I約為(A)0mA (B)1mA (C)2mA (D)3mA

- (   ) 二極體於300K時，逆向飽和電流=1μA，於400K時，應為(A)100μA (B)200μA (C)800μA (D)1024μA

- (   ) 如右圖所示，若D為理想二極體，則輸出電壓為(A)15V (B)5V (C)0V (D)5mV

- (   ) 在一矽質二極體的兩端外加一順向偏壓1V，並測得順向電流為10mA，則二極體的分佈電阻為
(A)10Ω (B)30Ω (C)70Ω (D)100Ω

- (   ) 下列有關二極體PN接面之電容的敘述，何者錯誤？(A)過渡電容之電容量與逆向偏壓成反比 (B)過渡電容之電容量與PN接面之截面積成正比 (C)擴散電容之電容量與順向偏壓成正比 (D)擴散電容量之電容與電洞之平均壽命無關

- (   ) 有關矽與鍺二極體之比較下列何者錯誤？(A)矽二極體的崩潰電壓高於鍺二極體 (B)矽二極體的工作溫度範圍高於鍺二極體 (C)矽二極體的切入電壓高於鍺二極體 (D)矽二極體的逆向飽和電流高於鍺二極體

- (   ) 如右圖中稽納二極體所消耗之功率為(A)0毫瓦 (B)1毫瓦 (C)2毫瓦 (D)0.5毫瓦

- (   ) 如右圖所示之電路，=40V，，稽納二極體額定功率為125mW，=10V，欲維持穩定10V負載電壓，負載電阻最大值為(A)1kΩ (B)2kΩ (C)4kΩ (D)8kΩ

- (   ) 如右圖所示理想稽納二極體電路，時，為(A)12V (B)5.8V (C)5.1V (D)4.8V

- (   ) 的稽納二極體，當由1mA變化至3mA時，由5.1V變化至5.14V，則當為5mA時，稽納二極體兩端電壓為多少？(A)5.18V (B)5.28V (C)5.38V (D)5.48V

- (   ) 如右圖所示，已知稽納二極體、、，且輸出穩壓在10V，則下列敘述何者錯誤？(A) (B) (C) (D)

- (   ) 如右圖稽納穩壓電路，若，R = 1kΩ，稽納二極體的逆向崩潰電壓，試求輸出電壓？
(A)0V (B)6V (C)9V (D)12V

- (   ) 如右圖所示，假設稽納二極體的崩潰電壓為15V，則其通過的電流等於(A)2.5A (B)5A (C)7.5A (D)10A

- (   ) 3V稽納二極體，試問下列何者可能為其崩潰電壓的溫度係數？(A)–0.052%/°C (B)0%/°C (C)0.052%/°C (D)0.52%/°C

- (   ) 有關變抗二極體（varactor）的電容的大小，下列敘述何者正確？
(A)與逆向偏壓成正比 (B)與逆向偏壓成反比 (C)與順向電流成正比 (D)與順向電流成反比

- (   ) LED發光的顏色與下列何者有關？(A)通過的電流大小 (B)外加電壓頻率 (C)材料能帶間隙 (D)外加電壓大小

- (   ) 如下圖所示，為家用交流電源110V，60Hz，則輸出電壓約為多少？(A)10V (B)14V (C)20V (D)28V

- (   ) 整流電路是利用二極體的(A)雙載子 (B)負溫度係數電阻 (C)非線性元件 (D)單向導通特性，達成整流目的

- (   ) 下圖為一橋式整流電路，若二極體D1故障，則輸出波形(A)與輸入波形相同 (B)只剩輸入正半週時有輸出 (C)只剩輸入負半週時有輸出 (D)沒有輸出

- (   ) 峰值電壓為100V的交流電源，經過5:1的變壓器降壓後，再用二極體作半波整流，此時若用三用電表的直流電壓檔測量整流後的電壓（輸出電壓的平均值），則得到的電壓值為多少？(A)6.36V (B)12.72V (C)14.14V (D)28.28V