| 市立新北高工107學年度第1學期補考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 成 績 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械製造 | 命題教師 | 林久芳 | 年級 | 一 | 科別 | 製圖科 | 姓名 |  |  |  |  |  |

(選擇題使用電腦卡，加分題作答於考卷上)

一、選擇題 (35題 每題2分 共70分)

（　　　）1.鋁窗框的斷面形狀均一，以下列何種方式生產最佳？　(A)滾軋法　(B)抽拉法　(C)端壓鍛造　(D)擠製法

【隨堂測驗.】

（　　　）2.常用於電纜外加一保護層之加工法稱為  (A)直接擠製法  (B)間接擠製法  (C)覆層擠製法  (D)衝擊擠製法

【龍騰自命題.】

（　　　）3.為了使產品具有光滑美觀及增加防鏽能力，可做何種加工？　(A)非傳統切削加工　(B)傳統切削加工　(C)表面加工　(D)改變機械性質加工

【課本練習題.】

（　　　）4.下列有關銲接（Welding）的敘述，何者為正確？　(A)兩金屬銲件接合處的母材一定要加熱至熔化狀態，待其冷卻凝固後才能達成結合作用　(B)兩金屬銲件接合處一定要添加填料（又稱銲料）才能達成結合作用　(C)可以不必施加壓力於兩金屬銲件接合

（　　　）5.下列哪一種銲接法，最適用於平銲及水平角銲？　(A)碳極電弧銲　(B)電氣熔渣銲　(C)潛弧銲　(D)惰氣鎢極電弧銲

【隨堂測驗.】

（　　　）6.浮凸銲是在銲接前先以壓床壓出若干凸起之點，凸出之高度約為材料厚度之　(A)30％　(B)60％　(C)80％　(D)100％

【龍騰自命題.】

（　　　）7.下列有關塑性加工的敘述，哪一項為正確？　(A)鉛常在室溫25C加工，因為沒有加熱所以屬於冷作　(B)加工同一工件，冷作所需的成形壓力比熱作大　(C)熱作的溫度在材料的再結晶溫度以下　(D)熱作製成的工件尺寸比冷作精確

【095年歷屆試題.】

（　　　）8.一般軟銲俗稱　(A)錫銲　(B)銅銲　(C)銀銲　(D)電銲

【龍騰自命題.】

（　　　）9.下列有關模砂之敘述，何者不正確？　(A)模砂主要以矽砂、黏土、水組成　(B)模砂應具有透氣性　(C)水分以8～15％為最佳　(D)矽砂主成分為SiO2

【隨堂測驗.】

（　　　）10.下列哪一組材料，適合使用冷室壓鑄機進行鑄造？　(A)鋁、鎂、銅　(B)鉛、銅、錫　(C)鋁、鎳、銅　(D)銀、鎂、錫

【隨堂測驗.】

（　　　）11.下列何者屬於非傳統式切削加工法？　(A)雷射加工　(B)電化加工　(C)超音波加工　(D)全部皆是

【龍騰自命題.】

（　　　）12.高爐熔煉生鐵時需加入什麼物質做為熔劑，使雜質熔化成浮渣以便去除？　(A)石灰石　(B)氧化鎂　(C)焦炭　(D)矽

【課本練習題.】

（　　　）13.製程選擇冷作的主要原因是　(A)成品尺度準確、表面光滑、強度較高　(B)變形量大　(C)材料硬度高　(D)不需很高的技術

【課本練習題.】

（　　　）14.一般澆鑄時，對於澆鑄溫度的敘述，下列何者錯誤？　(A)溫度太高，鐵液之氣體吸收激烈而容易造成縮孔、龜裂　(B)溫度太低，流動性不足，易造成金屬液滯流　(C)溫度太高，易使冒口之熔液補充不足就凝固，造成澆鑄不足而使鑄件形成缺陷　(D)溫度太低，易造成澆鑄不足而使鑄件形成缺陷

【增廣延伸題.】

（　　　）15.下列敘述何者正確？　(A)衝壓加工所得零件之精度優於切削加工　(B)衝壓加工適合少量多樣的生產　(C)上下模之正確吻合，完全依賴模座　(D)剪切加工，衝頭與衝模的間隙因材料厚度而異

【增廣延伸題.】

（　　　）16.下列何種鑄造法不須使用模型？　(A)金屬模鑄造法　(B)溼砂模鑄造　(C)CO2造模法　(D)包模鑄造

【龍騰自命題.】

（　　　）17.下列四種刀具：1.鑽石　2.瓷金　3.陶瓷　4.CBN　其硬度由高而低排列依序為　(A)1432　(B)1324　(C)1423　(D)1234

【課本練習題.】

（　　　）18.有一種氧乙炔銲的火焰，若其焰心比中性焰短，且其他部分的火焰呈淺藍色，則此種火焰稱為  (A)純乙炔焰  (B)碳化焰  (C)還原焰  (D)氧化焰

【龍騰自命題.】

（　　　）19.電鍍是使用　(A)交流電且被鍍件置於兩電極之間　(B)交流電且被鍍件置槽底　(C)直流電且被鍍件置於陽極　(D)直流電且被鍍件置於陰極

【龍騰自命題.】

（　　　）20.下列何者有防鏽及防蝕功能？　(A)塗料　(B)電鍍　(C)陽極處理　(D)全部皆是

【龍騰自命題.】

（　　　）21.「為了達成品質要求所採取的一切作業技術與活動」是下列哪一項目的定義？　(A)成本管理　(B)品質保證　(C)品管圈　(D)品質管制

【隨堂測驗.】

（　　　）22.大型鑄件且各部分尺寸對稱，若將整個模型皆製作出來，浪費材料與時間，且模型易變形，故僅須做出其中一部分，此種模型為  (A)從動板模型　(B)骨架模型　(C)鬆件模型　(D)分段模型

【龍騰自命題.】

（　　　）23.下列有關切削工具的敘述，何者正確？ 　(A)碳化鎢刀具的耐溫性高於高速鋼刀具　(B)陶瓷刀具主要成分為氧化鋁，適合重切削或斷續切削　(C)鑽石刀具適合切削鐵系材料　(D)高速鋼硬度大於碳化鎢刀具

【097年歷屆試題.】

（　　　）24.CNS鋼鐵符號SS 400，其中數字400代表意義為何？　(A)最低抗拉強度400 kPa　(B)最低抗拉強度400 MPa　(C)最低降伏強度400 kPa　(D)最低降伏強度400 MPa

【107年歷屆試題.】

（　　　）25.擠製法所得管之內徑大小與下列何者相同？  (A)模子外徑  (B)胚料直徑  (C)衝桿直徑  (D)心軸外徑

【龍騰自命題.】

（　　　）26.下列何種製程最適合生產長條形棒材或板材？　(A)衝壓　(B)滾軋　(C)落錘鍛造　(D)壓鑄

【龍騰自命題.】

（　　　）27.下列何者屬於壓床彎曲工作？  (A)角度變形  (B)捲邊  (C)滾圓  (D)全部皆是

【增廣延伸題.】

（　　　）28.下列何者於銲接時，須施加壓力？　(A)硬銲　(B)點銲　(C)電弧銲　(D)軟銲

【龍騰自命題.】

（　　　）29.古代鑄造砲身所用的砲銅之合金是　(A)青銅　(B)黃銅　(C)特殊青銅　(D)全部皆非

【龍騰自命題.】

（　　　）30.下列何者非殼模鑄造法之優點？　(A)尺寸精確　(B)表面光滑　(C)模砂需求量少　(D)製模與熱模設備費用少

【龍騰自命題.】

（　　　）31.生鐵冶煉過程中，加入石灰石的作用為何？　(A)作為原料　(B)作為熔劑　(C)作為燃料　(D)作為助燃物

【龍騰自命題.】

（　　　）32.下列何種成分可以增加砂模造模強度？　(A)亞麻仁油　(B)瀝青　(C)木屑　(D)煤粉

【隨堂測驗.】

（　　　）33.下列有關銲接的敘述，哪一項為正確？　(A)銲接時，材料表面若因高溫生成氧化物，可以添加銲劑使氧化物成為銲渣而排除　(B)硬銲又稱為錫銲，因其銲料中有相當比例之錫的成分　(C)點銲接（Spot welding）屬於電弧銲的一種，通電加熱但不必加壓　(D)氧乙炔銲接為最常見的氣銲，是以氧氣及乙炔氣為燃料，並以空氣為助燃氣體

【095年歷屆試題.】

（　　　）34.縮小斷面，增加長度的冷作工作，稱為　(A)擠壓　(B)抽拉　(C)剪切　(D)旋壓

【龍騰自命題.】

（　　　）35.下列哪種材料不宜用熱室式壓鑄法？　(A)銅　(B)鋅　(C)鉛　(D)錫

【龍騰自命題.】

二、填充題 (25格 每格1分 共25分)

1.金屬無縫管可用鑄造(離心鑄造法)及熱作加工產製，用熱作加工產製，常用的方法有(1)____________、(2)____________及(3)____________三種。

【龍騰自命題】

2.常用的自燃氣體有：(1)____________ 、(2)____________與(3)____________ 。

【龍騰自命題】

3.鑄模三要件為(1)____________、(2)____________及(3)____________。

【龍騰自命題】

4.流路系統是澆鑄時金屬液流入模穴的通道。澆鑄時金屬液依序流進澆池（澆口）、(1)____________、(2)____________、模穴及冒口。

【課本練習題】

5.生鏽是指鐵金屬的(1)____________，是一種電化學反應。金屬由礦石提煉，經久使用後鏽蝕，可說是(2)____________冶金反應。

【課本練習題】

6.切削刀具應具備的性質有(1)____________、(2)____________、(3)____________及(4)____________四項。

【龍騰自命題】

7.將金屬材料施以外力使產生永久變形，而成為所需形狀與尺寸的加工方法稱為____________。

【龍騰自命題】

8.形狀對稱而無法從鑄模中取出之鑄件應使用____________模型。

【龍騰自命題】

9.電銲可使用(1)____________電流與(2)____________電流。依電流方向又分為(3)____________性及(4)____________性兩種電路。

【龍騰自命題】

10.液體滲碳法中，含____________成分有劇毒，應備好良好通風設備。

【龍騰自命題】

11.金屬模鑄造法中之熱室法與冷室法，其主要區別為____________。

【龍騰自命題】