一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

（　　　）1.一般模型之外形拔模斜度為　(A)　(B)　(C)　(D)

【龍騰自命題.】

（　　　）2.將熔融之金屬連續不斷的澆入鑄模，鑄件隨即凝固且不斷的由鑄模一端拉出的方法稱為　(A)永久模鑄造法　(B)精密鑄造法　(C)連續鑄造法　(D)瀝鑄法

【課本練習題.】

（　　　）3.機械刀具依刀刃數分，砂輪是屬於　(A)單刃刀具　(B)雙刃刀具　(C)多刃刀具　(D)以上皆非

【龍騰自命題.】

（　　　）4.滾軋法製螺絲，可節省一般切削法所費材料之  (A)60％  (B)45％  (C)25％  (D)10％

【龍騰自命題.】

（　　　）5.下列有關刀具的敘述，何者錯誤？　(A)韌性最佳的是高速鋼　(B)鑽石不能切削鐵類金屬　(C)氮化硼簡稱CBN　(D)刀具塗層的目的是美觀與防鏽

【課本練習題.】

（　　　）6.下列銲接法中，何者僅適用於平銲，大多用於低碳鋼、合金鋼及非鐵金屬之厚金屬板銲接？　(A)原子氫電弧銲　(B)潛弧銲　(C)惰氣鎢極電弧銲　(D)碳極電弧銲

【龍騰自命題.】

（　　　）7.塑性加工中的冷、熱作以下列何者作區分？　(A)材料再結晶溫度　(B)材料硬度　(C)材料熔點溫度　(D)材料強度

【隨堂測驗.】

（　　　）8.鑄件由液態到固態，體積有三階段的收縮，請問利用模型收縮裕度，是用來補充哪一種的收縮？　(A)高溫收縮　(B)液態收縮　(C)凝固收縮　(D)固態收縮

【龍騰自命題.】

（　　　）9.一般裝飾品、玩具、雕像之類的物品，僅求美觀與精緻而內部結構及強度要求不高者，可用何種鑄造法？　(A)包模鑄造法　(B)CO2造模法　(C)石膏模鑄造法　(D)瀝鑄法

【龍騰自命題.】

（　　　）10.金屬板彎曲加工時，常遭遇的困難為材料的　(A)扭曲　(B)滑動　(C)彈性彈回　(D)無法成形

【龍騰自命題.】

（　　　）11.電弧銲是採用下列何種方式？　(A)高電壓，低電流　(B)高電壓，高電流　(C)低電壓，高電流　(D)低電壓，低電流

【龍騰自命題.】

（　　　）12.對鑄鋼的含碳量及合金元素種類的判斷，最簡便的方法是　(A)硬度試驗　(B)彎曲試驗　(C)疲勞試驗　(D)火花試驗

【龍騰自命題.】

（　　　）13.加工廠中最常見的鋸條、鑽頭、螺絲攻等刀具，最可能是下列何種材質？　(A)高速鋼　(B)碳化鎢　(C)瓷金　(D)氮化硼

【隨堂測驗.】

（　　　）14.金屬鑄件中，鑄鐵與鑄銅常使用何種鑄造？　(A)脫蠟鑄造　(B)精密鑄造　(C)特殊鑄造　(D)砂模鑄造

【龍騰自命題.】

（　　　）15.下列有關銅的敘述，何者錯誤？　(A)黃銅：銅-鎂合金　(B)青銅：銅-錫合金　(C)純銅比重8.9　(D)銅導熱性大於鋁

【課本練習題.】

（　　　）16.下列哪一項不是油漆的主要成分？　(A)顏料　(B)樹脂　(C)矽酸鈉　(D)溶劑

【隨堂測驗.】

（　　　）17.滲硫處理的主要目的為下列何者？　(A)表面軟化　(B)外觀裝飾　(C)提高光線反射率　(D)改善工件耐磨性

【隨堂測驗.】

（　　　）18.軟銲和硬銲，係以下列哪一種銲接溫度來區分？　(A)500℃　(B)630℃　(C)450℃　(D)330℃

【隨堂測驗.】

（　　　）19.電弧銲所用之惰性氣體，主要是在保護銲接金屬使何者不被侵入銲接處？　(A)油汙　(B)氧化物　(C)雜質　(D)碳化物

【龍騰自命題.】

（　　　）20.發動機的汽缸常用下列何種方法鍛造？　(A)端壓　(B)落鎚　(C)滾軋　(D)壓力

【增廣延伸題.】

（　　　）21.下列哪一種屬於改變材料物理和機械性質的加工方法？　(A)車削　(B)冷作　(C)鉚接　(D)雷射光加工

【龍騰自命題.】

（　　　）22.脫蠟鑄造法（lost wax casting）使用之「蠟」，其用途相當於砂模鑄造法中之下列何種組件？　(A)模砂（molding sand）　(B)砂模（sand mold）　(C)砂箱（molding flask）　(D)模型（pattern）

【099年歷屆試題.】

（　　　）23.有關高週波硬化法之敘述，下列何者不正確？　(A)限於本身可硬化的導磁材料　(B)使用直流電流　(C)特別適用於中碳鋼　(D)加熱速度快

【106年歷屆試題.】

（　　　）24.外螺紋滾軋時，其胚料直徑約等於螺紋的　(A)外徑　(B)底徑　(C)節徑　(D)公稱直徑

【龍騰自命題.】

（　　　）25.欲了解工件或其表面塗層的耐腐蝕性，可進行下列哪一種試驗？　(A)酸液腐蝕試驗　(B)高溫試驗  (C)鹽霧試驗　(D)表面刮痕試驗

【隨堂測驗.】

（　　　）26.熱作的定義係指工件在什麼溫度狀態下，施以外力，使其產生塑性變形的加工法？　(A)退火溫度以下　(B)退火溫度以上　(C)再結晶溫度以下　(D)再結晶溫度以上

【094年歷屆試題.】

（　　　）27.鑄鐵（灰鑄鐵）之收縮裕度約為　(A)　(B)　(C)　(D)

【龍騰自命題.】

（　　　）28.主要用於鋼鐵材料的表面鍍層以防止鏽蝕的金屬為　(A)鋅　(B)銅　(C)鋁　(D)鈦

【龍騰自命題.】

（　　　）29.下列有關冷作加工之敘述，何者正確？　(A)鐵捲門片使用旋壓法製作　(B)螺紋滾軋所用素材硬度須達HRC57　(C)旋轉形鍛無法製作內孔造形　(D)端壓冷鍛是製作小螺絲頭及釘頭常用的方法

【隨堂測驗.】

（　　　）30.下列哪一項工作法，通常較不適合使用衝床或壓床來執行？　(A)鍛造　(B)引伸造形　(C)滾軋　(D)剪切

【094年歷屆試題.】

（　　　）31.金屬液注入鑄模內後，不能瞬間凝固，需有維持熔融狀態的保溫性，缺乏此性質，尤其在壁厚不同之處，凝固變為不均勻，強度及厚度不均，於薄壁處易發生何種現象，造成硬度非常高，加工困難？　(A)加工硬化  (B)冷硬現象  (C)時效硬化　(D)應變硬化

【增廣延伸題.】

（　　　）32.殼模法中其鑄砂係以乾矽砂與何種材料混合配製而成？　(A)矽酸鈉　(B)氫氧化鈉　(C)碳酸鈉　(D)酚醛樹脂

【龍騰自命題.】

（　　　）33.欲改善鋼鐵材料的切削性，可在碳鋼中加入何種元素？　(A)碳或鉻　(B)鉛或硫　(C)碳或錳　(D)鎳或鉻

【龍騰自命題.】

（　　　）34.下列何種刀具之硬度比陶瓷刀具高，刀具壽命為碳化物刀具之300倍，切削時避免震動，極適合高硬度淬火鋼及耐熱鋼之切削工作？　(A)燒結碳化物　(B)陶瓷刀具　(C)立方氮化硼　(D)鑽石

【龍騰自命題.】

（　　　）35.有關機械製造方法的趨勢，下列敘述何者為非？　(A)數值控制機械的應用　(B)有屑加工法的採用　(C)自動化一貫作業加工　(D)工業機器人的使用

【隨堂測驗.】

（　　　）36.利用兩個分裂式的半模，以相對分與合的動作，對工件施力而達到工件截面縮小之法，此為　(A)壓力鍛造　(B)型砧鍛造　(C)落錘鍛造　(D)端壓鍛造

【增廣延伸題.】

（　　　）37.切割鋼料時，燃燒氣體中應　(A)乙炔量和氧氣量各半　(B)氧氣量少於乙炔量　(C)乙炔量少於氧氣量　(D)兩者可以任何比例混合

【龍騰自命題.】

（　　　）38.下列哪一種電銲法，使用非消耗性電極來銲接？　(A)金屬電極電弧銲（Shielded metal electrode arc welding，簡稱MAW）　(B)惰氣鎢電極電弧銲（Tungsten inert gas arc welding，簡稱TIG）　(C)潛弧銲（Submerged arc welding，簡稱SAW）　(D)惰氣金屬電極電弧銲（Metal inert gas arc welding，簡稱MIG）

【課本練習題.】

（　　　）39.造模成本最低、應用最廣的鑄模，是下列哪一種？　(A)壓鑄模　(B)溼砂模　(C)二氧化碳模　(D)泥土模

【課本練習題.】

（　　　）40.碳鋼中含碳量提高時，下列哪一種性質會同時增加？　(A)硬度　(B)展性　(C)延性　(D)韌性

【課本練習題.】

（　　　）41.在電銲銲接中，下列哪一項對銲接結果的影響最小？　(A)移動速率　(B)電弧長度　(C)電流設定　(D)銲條長度

【隨堂測驗.】

（　　　）42.常見的鐵線是採用下列何種方法製作？　(A)滾軋　(B)抽拉　(C)擠製　(D)引伸

【課本練習題.】

（　　　）43.主要用於大型工件之銲接，例如鐵軌、大軸之銲接方式為　(A)電弧銲接　(B)氣體銲接　(C)發熱銲接　(D)摩擦銲接

【隨堂測驗.】

（　　　）44.氧乙炔銲接中，其火焰最高溫度可達  (A) 2000C　(B)3200C  (C)3500C　(D)5500C

【龍騰自命題.】

（　　　）45.槍管表面常做何種處理？　(A)發藍處理　(B)派克處理　(C)琺瑯處理　(D)鍍鋅處理

【增廣延伸題.】

（　　　）46.何種鍛造方法係利用緩慢的擠壓作用而使金屬塑性變形，可使鍛件內外皆得到加工的效果？　(A)落錘　(B)端壓　(C)滾軋　(D)壓力

【增廣延伸題.】

（　　　）47.下列何種鑄模材料最適宜鑄造鐵金屬？　(A)砂模　(B)金屬模　(C)石膏模　(D)泥土模

【龍騰自命題.】

（　　　）48.下列何種銲接法可產生密接的效果？  (A)點銲  (B)縫銲  (C)浮凸銲  (D)對頭銲

【龍騰自命題.】

（　　　）49.高速鋼刀具，在幾度時仍具有常溫時的硬度，此性質稱為赤熱硬度（亦稱紅熱硬度）？　(A)300°C　(B)400°C　(C)600°F　(D)600°C

【龍騰自命題.】

（　　　）50.下列各國規範名稱及代號，何者錯誤？　(A)AISI：中國大陸國家標準　(B)SAE：美國車輛工程師協會　(C)ASTM：美國材料試驗協會　(D)DIN：德國標準協會