一、 單選題（每題2分‧共100分）

(　 　)1.國際標準之英文代號為　
(A)JIS　(B)DIN  (C)ISO　(D)CNS

(　 　)2.下列何者螺紋之螺紋角不是60度？　(A)美國標準螺紋　(B)統一標準螺紋　(C)惠氏螺紋　(D)尖V形螺紋

(　 　)3.下列有關V形皮帶的敘述，何者錯誤？
(A)具有A、B、C、D、E等五種型別　(B)其斷面呈梯形　(C)其兩摩擦面間所夾之角度為40°　(D)E級V形皮帶之斷面積最大

(　 　)4.當兩傳動軸之軸中心平行且距離較遠時，若要求轉速比必須精確且噪音較小，採用下列何種傳動方式最為適宜？
(A)齒輪　(B)繩索　(C)圓形皮帶　(D)確動皮帶

(　 　)5.用於增速之輪系，其輪系值　(A)大於1　(B)等於1　(C)小於1　(D)等於0

(　 　)6.在複式輪系中，若有奇數個中間軸，則首輪與末輪之轉向　(A)相反　(B)相同　(C)不一定　(D)無關

(　 　)7.下列何者不是螺紋的主要功能？　(A)減少摩擦  (B)動力的傳遞　(C)機件的鎖固　(D)位置的調節

(　 　)8.電燈泡接頭用之螺紋為　(A)國際公制標準螺紋　(B)美國標準螺紋　(C)惠氏螺紋　(D)圓螺紋

(　 　)9.下列何者不是利用摩擦輪傳動之優點？
(A)以滾動接觸傳達迴轉運動　(B)構造簡單　(C)適用於輕負荷傳動　(D)速度比準確

(　 　)10.摩擦輪傳動較適於
(A)二軸距離不定者　(B)二軸相距較遠者　(C)負載較輕而轉速較高者　(D)負載甚大且有振動者

(　 　)11.自凸輪滑動接觸點之公法線與聯心線之垂線間所成的角為　(A)作用角　(B)傾斜角　(C)壓力角　(D)公切角

(　 　)12.剪刀是屬於　(A)第一種槓桿　(B)第二種槓桿　(C)第三種槓桿　(D)第四種槓桿

(　 　)13.規格為M15×1.5×30之螺栓，下列說明何者正確？　(A)外徑15mm　(B)外徑1.5mm　(C)節距30mm　(D)螺紋長度15mm

(　 　)14.將墊圈彎成N形，以阻止螺帽鬆退的墊圈為　(A)齒形墊圈　(B)平墊圈　(C)錐形盤狀墊圈　(D)舌形墊圈

(　 　)15.要傳達兩相交軸之動力，我們通常使用  (A)正齒輪　(B)斜齒輪　(C)蝸桿與蝸輪　(D)雙曲面齒輪

(　 　)16.下列何種齒輪可提供較大的減速比？  (A)內齒輪　(B)螺旋齒輪　(C)針輪　(D)蝸桿與蝸輪

(　 　)17.用於珍惜空間及偏轉不過大之處之彈簧為　(A)平板彈簧　(B)蝸形彈簧　(C)皿形彈簧　(D)條形彈簧

(　 　)18.應用於果鉗或剪刀的彈簧為　(A)壓縮彈簧　(B)拉力彈簧　(C)錐形彈簧　(D)板片彈簧

(　  　)19.漸開線齒輪的壓力線會與下列哪一個圓相切？
(A)齒底圓　(B)基圓　(C)節圓　(D)齒冠圓

( 　 　)20.一對擺線齒輪傳動時，其壓力角將隨時在改變，而其在節點處之壓力角應為
(A)0°　(B)30°　(C)60°　(D)90°

( 　 　)21.四連桿機構中，可以做完全迴轉，並有固定中心的連桿稱之為　(A)搖桿　(B)連接桿　(C)曲柄　(D)浮桿

( 　 　)22.一般稱為碟煞的裝置是指　(A)帶狀制動器　(B)圓盤制動器　(C)離合器　(D)塊狀制動器

( 　 　)23.一偏心凸輪之偏心距為10cm，則從動件之行程為　(A)20　(B)10　(C)5　(D)40　cm

( 　 　)24.若螺栓規格為M30×2×40，則下列說明何者正確？　
(A)螺栓長度為20mm　(B)螺栓外徑為40mm　(C)螺紋螺距2mm　(D)螺紋為粗螺紋

(　 　)25.螺桿的兩端皆有螺紋，其中一端鎖固於機件的陰螺孔中，另一端則貫穿配合件，再以螺帽鎖緊，此為　
(A)螺樁　(B)螺栓　(C)機螺釘  (D)帽螺釘

(   　)26.設有一節圓直徑為160mm，齒數為32齒之正齒輪，則齒輪之周節為 (A)15.7　(B)9.6　(C)6.5　(D)2mm

( 　 　)27.擺線齒輪之齒形
(A)齒面為正擺線、齒腹為內擺線　(B)齒面為外擺線、齒腹為正擺線　(C)齒面為外擺線、齒腹為內擺線　(D)齒面為內擺線、齒腹為外擺線

( 　 　)28.有一對模數為3.5mm之兩齒輪內接嚙合傳動，若其齒數分別為112齒及28齒時，則兩輪之中心距應為
(A)125　(B)131　(C)140　(D)147mm

( 　 　)29.下列何者之應用可產生反向運動？　(A)擒縱器　(B)曲柄與滑塊傳動　(C)日內瓦機構　(D)無聲棘輪

( 　 　)30.又稱為凹槽凸輪的是　(A)正面凸輪　(B)圓柱形凸輪　(C)圓錐形凸輪　(D)平移凸輪

( 　 　)31.下列何者是確動凸輪？　(A)平移凸輪　(B)平板凸輪　(C)圓柱形凸輪　(D)定徑凸輪

(　  　)32.下列何種鍵只能用於較小動力的傳達？(A)半圓鍵  (B)埋頭鍵　(C)鞍形鍵　(D)圓形鍵

(　  　)33.在軸上有許多類似滑導平鍵，而在轂孔上削成與軸同形狀的許多槽，結合在一起可傳達大動力之構件為　
(A)栓槽鍵　(B)半圓鍵　(C)斜鍵　(D)平鍵

(　  　)34.一螺旋壓縮彈簧，不受力時其自由長度為，如在線性範圍內，以牛頓力壓縮，其長度成為，則此彈簧的彈簧常數為多少？　(A)　(B)　(C)　(D)

(　  　)35.機械式制動器是利用下列何種力量，來使機件之運動減慢或停止下來？
(A)摩擦力　(B)黏滯力　(C)阻尼力　(D)重力

(　  　)36.目前在車床上最常用之制動器為
(A)盤式制動器　(B)皮帶式制動器　(C)內靴式制動器　(D)塊狀制動器

( 　 　)37.電梯伺服馬達的控制常使用
(A)濕式電磁制動器　(B)乾式電磁制動器　(C)磁滯式電磁制動器　(D)磁粉式電磁制動器

(　 　 )38.電磁式制動器係將動能轉變為何種能量，再用可變電阻變成熱能消散於空氣中？
(A)動能　(B)位能　(C)液壓能　(D)電能

(　  　)39.一般稱為碟煞的裝置是指
(A)帶狀制動器　(B)圓盤制動器　(C)離合器　(D)塊狀制動器

(　  　)40.制動器接觸面上的材料所應具備的條件中，下列何者錯誤？
(A)良好的散熱能力　(B)摩擦係數低　(C)耐高溫且無異味發生　(D)耐磨及耐蝕

(　  　)41.下列哪一種機構可以產生簡諧運動？　(A)凸輪　(B)齒輪　(C)摩擦輪　(D)皮帶輪

( 　 　)42.一惠斯登(Weston)差動滑車的上方鏈輪直徑分別為20 cm及16 cm，下方鏈輪直徑為18 cm，此惠斯登差動滑車的機械利益為多少？　(A)8　(B)9　(C)10　(D)12

(　  　)43.一惠斯登滑輪，兩定滑輪之直徑分別為8公分及7公分，其機械利益為　(A)13　(B)14　(C)15　(D)16

(　  　)44.平板凸輪從動件之運動方向與凸輪之轉軸　(A)平行　(B)相交　(C)重合　(D)垂直

(　  　)45.四連桿組之四根連桿長度分別為20、30、50、70公分，其中最短桿為固定桿，則該四連桿組可形成　(A)雙曲柄連桿組　(B)雙搖桿連桿組　(C)曲柄搖桿連桿組　(D)不可能組成四連桿組

(　  　)46.電磁式制動器係將動能轉變為何種方式，再用電阻變成熱能消散於空中？　(A)動能　(B)位能　(C)液壓能　(D)電能

(　  　)47.有關標稱號碼為6330的滾珠軸承，下列敘述何者錯誤？　
(A)03代表尺度級序　(B)此軸承為深槽滾珠軸承  (C)軸承內徑為30mm　(D)63代表軸承系列記號

(　  　)48.使用於連接不平行且相交的兩軸之聯結器應為　
(A)歐丹聯結器  (B)萬向接頭　(C)套筒聯結器　(D)凸緣聯結器

(　  　)49.適合單方向傳動的離合器為　(A)方牙離合器　(B)斜爪離合器　(C)卡子離合器　(D)圓盤離合器

(　  　)50.三線螺紋每旋轉一周可前進9mm，則其螺距為多少mm？　(A)3　(B)6　(C)8　(D)12　mm