◎選擇題，每題4分，共100分

（　　　）1.在其他條件不變時，凸輪之基圓愈大，則下列敘述何者錯誤？　(A)壓力角愈小　(B)凸輪周緣曲線愈平滑　(C)愈易磨損　(D)凸輪體積愈大

【課本練習題.】

（　　　）2.如圖為一塊狀制動器，摩擦係數0.2，鼓輪受到另一外加之扭矩500kg-cm作用，當作用力P＝50kg時，鼓輪靜止不動，此時鼓輪所受之摩擦力最接近

(A)50kg　(B)30kg　(C)40kg　(D)27kg

【隨堂講義.】

（　　　）3.凸輪從動件的位移隨時間依等差級數增加（減），則其為　(A)等速運動　(B)簡諧運動　(C)等加（減）速運動　(D)變形等速運動

【課本練習題.】

（　　　）4.兩嚙合齒輪傳動時，下列何者可不必相同？　(A)節徑　(B)徑節　(C)周節　(D)模數

【課本練習題.】

（　　　）5.下列有關制動器之煞車材料特性之敘述，何者錯誤？　(A)耐高溫　(B)散熱快　(C)耐摩擦　(D)摩擦係數小

【課本練習題.】

（　　　）6.兩嚙合外接正齒輪，轉速比為3：2，輪軸中心距為75mm，兩齒輪接觸率為1.4，若大齒輪之作用角為14°，則兩齒輪齒數分別為何？　(A)34、51　(B)28、42　(C)24、36　(D)22、33

【課本練習題.】

（　　　）7.如圖所示之回歸齒輪系，TA＝40齒，TB＝20齒，TC＝36齒，TD＝24齒，當A輪轉速500rpm時，D輪之轉速為多少rpm？

(A)200　(B)1500　(C)1200　(D)300

【隨堂講義.】

（　　　）8.一板形凸輪以等角速度從0°旋轉到180°時，驅動其從動件以簡諧運動方式，由最低位置垂直上升到最高位置，下列敘述何者正確？　(A)板形凸輪旋轉到45°時，從動件有最大速度　(B)板形凸輪旋轉到90°時，從動件有最大速度　(C)板形凸輪旋轉到135° 時，從動件有最大速度　(D)板形凸輪旋轉到180°時，從動件有最大速度

【課本練習題.】

（　　　）9.等寬凸輪的工作曲線上　(A)只有四對平行切線間的距離相等　(B)只有六對平行切線間的距離相等　(C)只有八對平行切線間的距離相等　(D)各對平行切線間的距離皆相等

【課本練習題.】

（　　　）10.兩擺線齒輪互相嚙合，若接觸點在節點位置時，其壓力角應為　(A)0°　(B)14.5°　(C)20°　(D)90°

【課本練習題.】

（　　　）11.複式輪系之輪系值等於　(A)　(B)　(C)　(D)首輪迴轉數末輪迴轉數

【隨堂測驗.】

（　　　）12.漸開線齒輪之齒形決定於　(A)節圓　(B)齒根圓　(C)齒冠圓　(D)基圓

【課本練習題.】

（　　　）13.一輪系中有一輪或數輪繞固定之軸迴轉，其餘各輪復繞本身亦有迴轉運動之軸而迴轉，則此輪系為　(A)單式輪系　(B)複式輪系　(C)回歸輪系　(D)周轉輪系

【課本練習題.】

（　　　）14.漸開線齒輪之優點是　(A)製造容易　(B)傳動緻密　(C)潤滑較佳　(D)傳動效率較高

【課本練習題.】

（　　　）15.在齒輪輪系中，可以改變從動輪之轉向，而不改變其轉速的是　(A)內齒輪　(B)惰輪　(C)中間輪　(D)導輪

【課本練習題.】

（　　　）16.下列敘述何者正確？　(A)凸輪的壓力角為定值　(B)凸輪壓力角的大小與摩擦力無關　(C)基圓愈大，凸輪壓力角愈小　(D)就傳動效率而言，凸輪壓力角宜大

【課本練習題.】

（　　　）17.若凸輪從動件之位移為S，時間為t，則S=2t2+3t代表　(A)等加速度運動　(B)等速度運動　(C)簡諧運動　(D)擺線運動

【隨堂測驗.】

（　　　）18.一凸輪從動件的位移線圖為一斜直線時，則其從動件為　(A)等速運動　(B)修正等速運動　(C)等加速或等減速運動　(D)簡諧運動

【課本練習題.】

（　　　）19.如圖螺旋齒輪，A及B兩軸應加裝止推軸承，其安裝之左右位置依A、B軸之順序為

(A)左，左　(B)右，右　(C)左，右　(D)右，左

【課本練習題.】

（　　　）20.如圖所示為一起重機輪系，若圓筒D之直徑320mm，手柄長R＝300mm，則當手柄轉一圈時，環繞於圓筒D之繩所吊重物W移動之距離最接近

(A)60mm　(B)63mm　(C)66mm　(D)69mm

【課本練習題.】

（　　　）21.可使從動件產生一定的預期不規則運動，而其構造簡單且動作準確之機件為　(A)齒輪　(B)繩輪　(C)皮帶輪　(D)凸輪

【課本練習題.】

（　　　）22.一般汽車引擎上控制氣閥啟閉的凸輪是屬於　(A)圓柱形凸輪　(B)圓錐形凸輪　(C)平板凸輪　(D)確動凸輪

【課本練習題.】

（　　　）23.擺線齒輪之壓力角　(A)恆定不變　(B)不一定　(C)由大變小後由小變大　(D)由小變大後由大變小

【課本練習題.】

（　　　）24.常用於油田或礦場等地方，運送重物或鑽井時所用之制動器為　(A)塊狀制動器　(B)帶狀制動器　(C)內靴式制動器　(D)流體式制動器

【隨堂講義.】

（　　　）25.齒輪壓力角的定義是　(A)作用線與聯心線夾角　(B)接觸線與聯心線夾角　(C)作用線與過節點所作節圓切線夾角　(D)聯心線與過節點所作節圓切線夾角