一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

（　　　）1.將金屬材料夾於上下一對模具中間，加熱至再結晶溫度以上，施以鍛打以改變材料成所需形狀者是何種製造方法？　(A)滾軋　(B)鍛造　(C)抽拉　(D)擠製

【龍騰自命題.】

（　　　）2.金屬的比熱通常都很小，一般比熱與下列何者有關？　(A)純度　(B)溫度　(C)所含成分元素　(D)加工程度

【龍騰自命題.】

（　　　）3.完全退火主要目的是　(A)把鋼料軟化以改善切削性或塑性加工性　(B)增加硬度　(C)粗化晶粒　(D)能於短時間內把鋼料軟化之退火

【龍騰自命題.】

（　　　）4.下列何者為非鐵屬金屬材料？　(A)鑄鐵　(B)純鐵　(C)碳鋼　(D)鈦

【龍騰自命題.】

（　　　）5.共析鋼和過共析鋼作淬火是加熱到何種變態溫度上方30～50℃？　(A)Ac1　(B)Ac2　(C)Ac3　(D)Acm

【課本練習題.】

（　　　）6.過共晶鑄鐵含碳量為　(A)0.02～0.8%　(B)0.8～2.0%　(C)2.0～4.3%　(D)4.3～6.67%

【龍騰自命題.】

（　　　）7.共析鋼和過共析鋼作完全退火是加熱到何種變態溫度上方30～50℃？　(A)Ac1　(B)Ac2　(C)Ac3　(D)Acm

【龍騰自命題.】

（　　　）8.中溫回火所得組織為　(A)肥粒體與雪明碳體　(B)吐粒散體與細波來體　(C)糙斑體與中波來體　(D)回火麻田散體

【龍騰自命題.】

（　　　）9.過共析鋼含碳量為何？　(A)0.025％以下　(B)0.02～0.8％　(C)0.8～2.0％　(D)2.0～4.3％

【課本練習題.】

（　　　）10.下列敘述表面硬化法何者為非？　(A)使表層硬化　(B)讓內部保有其強度與韌性　(C)讓內部保有其耐磨性　(D)增加機件耐衝擊

【龍騰自命題.】

（　　　）11.由不去氧或只去少部分氧的鋼液澆鑄而成，內部氣孔及不純物多，呈多孔性組織，此種鋼稱為　(A)全靜鋼　(B)半靜鋼　(C)靜面鋼　(D)脫氧鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）12.下列敘述比熱何者有誤？　(A)溫度容易改變的比熱較小　(B)比熱小的物質，受熱或冷卻時，溫度易升易降　(C)液體比熱以水1cal／g℃最小　(D)碳鋼含碳量愈多，其比熱愈大

【龍騰自命題.】

（　　　）13.生鐵冶煉中是從爐頂不斷地裝入赤鐵礦石、焦炭燃料及何種熔劑？　(A)矽酸鈉　(B)環氧樹脂　(C)石灰石　(D)骨灰

【龍騰自命題.】

（　　　）14.下列何者不是屬於類金屬？　(A)硼　(B)矽　(C)銅　(D)碲

【龍騰自命題.】

（　　　）15.純鐵含碳量為何？　(A)0.02%以下　(B)0.8%　(C)4.3%　(D)6.67%

【龍騰自命題.】

（　　　）16.材料在外力作用下會產生變形，但是當外力取消後，材料變形會消失並且能完全恢復原來形狀的能力稱為　(A)彈性變形　(B)塑性變形　(C)彈塑性變形　(D)硬性變形

【龍騰自命題.】

（　　　）17.下列敘述感應電熱硬化法何者為非？　(A)需先將機件實施淬火、回火後再操作之硬化法　(B)利用電磁感應原理使鋼材表面產生感應電流　(C)噴水做急冷使得雪明碳體組織而硬化之法　(D)加熱速度快

【龍騰自命題.】

（　　　）18.下列何者為非鐵屬金屬材料？　(A)鑄鐵　(B)鎳　(C)碳鋼　(D)不鏽鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）19.電鍍鉻層具光澤可增進外表美觀，鉻層之深度約　(A)0.007～0.25mm　(B)0.25～0.50mm　(C)0.5～1.0mm　(D)1.0～1.5mm

【課本練習題.】

（　　　）20.鐵的共晶點是在幾度時發生？　(A)727℃　(B)768℃　(C)912℃　(D)1148℃

【龍騰自命題.】

（　　　）21.正常化後亞共析鋼的常溫組織為　(A)肥粒體與波來體混合物　(B)波來體　(C)波來體與Fe3C混合物　(D)沃斯田體與Fe3C混合物

【課本練習題.】

（　　　）22.共析鋼在恆溫變態曲線鼻部稍下方（400～500℃）做恆溫變態，會生成狀如羽毛的顯微組織，稱為　(A)粗波來體　(B)細波來體　(C)上變韌體　(D)下變韌體

【課本練習題.】

（　　　）23.純鐵由α－Fe（肥粒體，BCC結構）變態為γ－Fe（沃斯田體，FCC結構）的變態點溫度是　(A)727℃　(B)768℃　(C)910℃　(D)1395℃

【課本練習題.】

（　　　）24.在低碳鋼中加入何種元素能改善鋼的切削性？　(A)鎳和鉻　(B)鋅和銅　(C)硫和磷　(D)金和銀

【課本練習題.】

（　　　）25.何種非金屬在鋼鐵中會促使碳游離為石墨狀態，使鋼鐵富於流動性，易於鑄造？　(A)矽　(B)錳　(C)硫　(D)磷

【龍騰自命題.】

（　　　）26.下列敘述合金之通性何者為非？　(A)熔點較其成分金屬為低　(B)硬度較其成分金屬為小　(C)熔化時體積增大　(D)光澤常可保持不變，且不易氧化

【龍騰自命題.】

（　　　）27.將工件加熱至Ac3以上30～50℃（亞共析鋼），或Ac1以上30～50℃（共析鋼或過共析鋼）處，保溫一段時間後，隨爐緩慢冷卻的方法稱為　(A)完全退火　(B)恆溫退火　(C)製程退火　(D)球化退火

【課本練習題.】

（　　　）28.下列何種加工法不是熱作？　(A)滾軋　(B)鍛造　(C)剪切　(D)衝孔

【龍騰自命題.】

（　　　）29.下列敘述火花試驗何者有誤？　(A)錳（Mn）、鉻（Cr）、釩（V）等合金元素會助長碳破裂　(B)合金鋼火花依合金元素種類而異　(C)火花顏色與合金元素之氧化性大小有關　(D)氧化性元素會減少其光輝，使火花呈橙色或紅色

【龍騰自命題.】

（　　　）30.在煉鋼過程中，加入矽之敘述何者有誤？　(A)促使碳游離為石墨狀態　(B)使鋼鐵富於流動性　(C)使鋼鐵易於鑄造　(D)增加鋼的銲接性能

【龍騰自命題.】

（　　　）31.熔點最高的金屬為　(A)鐵　(B)鋅　(C)鎢　(D)鎳

【課本練習題.】

（　　　）32.磁鐵、變壓器鐵芯等產品之主要材質為　(A)鑄鐵　(B)鍛鐵　(C)純鐵　(D)碳鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）33.細緻的肥粒體與雪明碳體混合物為　(A)回火麻田散體　(B)回火沃斯田體　(C)回火雪明碳體　(D)雪明碳體

【龍騰自命題.】

（　　　）34.只適用於一些合金鋼或小尺度的碳鋼工件的淬火劑是　(A)水　(B)油　(C)鹽水　(D)溫水

【龍騰自命題.】

（　　　）35.何種退火主要目的是為了改善過共析的碳鋼及合金工具鋼（如製造刀具、量具及模具所用的鋼種）的切削性和塑性加工性？　(A)完全退火　(B)恆溫退火　(C)製程退火　(D)球化退火

【龍騰自命題.】

（　　　）36.共析鋼含碳量為　(A)0.025％以下　(B)0.8％　(C)4.3％　(D)6.67％

【課本練習題.】

（　　　）37.下列何者為硬化過程中改變機件表面化學成分？　(A)火焰加熱硬化法　(B)感應電熱硬化法　(C)高週波硬化法　(D)滲碳硬化法

【龍騰自命題.】

（　　　）38.正常化後過共析鋼的常溫組織為　(A)肥粒體與波來體混合物　(B)波來體　(C)波來體與Fe3C混合物　(D)沃斯田體與Fe3C混合物

【龍騰自命題.】

（　　　）39.將鋼鐵加熱到約450℃的再結晶溫度以上，或Ac1變態點以下約600～650℃，保溫後於爐中徐冷所實施之退火稱為　(A)均質化退火　(B)弛力退火　(C)製程退火　(D)球化退火

【龍騰自命題.】

（　　　）40.亞共晶鑄鐵常溫的結晶組織為　(A)波來體與雪明碳體混合組織　(B)肥粒體與波來體混合　(C)波來體、粒滴斑體與雪明碳體混合組織　(D)粒滴斑體

【龍騰自命題.】

（　　　）41.下列何者不是高速鋼車刀主要組成金屬元素？　(A)鎢　(B)鉻　(C)鈦　(D)釩

【龍騰自命題.】

（　　　）42.電鍍前應將機件先做何種處理，以增加鍍層黏著性？　(A)珠擊處理　(B)陰極處理　(C)陽極處理　(D)浸油處理

【龍騰自命題.】

（　　　）43.下列敘述超音波檢測何者有誤？　(A)常用的超音波頻率約在0.5～25MHz之間　(B)可檢查之問題包括確定物料內部或表面缺疵、中斷、不均一與測定物料厚度　(C)特別適於小而薄之料件檢測　(D)可將電能轉換為機械能，亦可將機械能轉換為電能，產生訊號

【龍騰自命題.】

（　　　）44.下列敘述固體滲碳法何者正確？　(A)設備費昂貴　(B)適合多種少量之大小工件生產　(C)滲碳深度及表面碳濃度容易正確調節　(D)作業環境良好

【龍騰自命題.】

（　　　）45.每一元素由一種原子組成，不同金屬元素的原子大小由何者決定？　(A)原子價　(B)原子序　(C)原子量　(D)分子量

【龍騰自命題.】

（　　　）46.純鐵若溫度加熱至1395℃，則變態為　(A)體心立方體δ-Fe　(B)面心立方體γ-Fe　(C)面心立方體α-Fe　(D)體心立方體γ-Fe

【龍騰自命題.】

（　　　）47.含碳量為0.80～2.0%之鋼稱為　(A)亞共析鋼　(B)共析鋼　(C)過共析鋼　(D)工具鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）48.純鐵若溫度加熱至攝氏1395℃，則組織平衡關係為　(A)α-Fe→α-Fe　(B)α-Fe→γ-Fe　(C)γ-Fe→δ-Fe　(D)γ-Fe→Fe3C

【龍騰自命題.】

（　　　）49.中空製品常用下列何種加工法？　(A)滾軋　(B)鍛造　(C)擠製　(D)抽製

【龍騰自命題.】

（　　　）50.化學氣相沉積法英文簡稱為　(A)PVD　(B)CVD　(C)PPD　(D)DVD