一、 單選題（每題2分‧共50分）

(　 　) 1.下列何者為最基本之單元？  (A)機器  (B)機件  (C)機械  (D)機構

(　 　) 2.一運動對自由度最多為多少: (A)三個　(B)四個　(C)五個　(D)六個

(　 　) 3.欲成為連桿機構(可預期性的運動)所需的機件數至少:　
(A)3　(B)4　(C)5　(D)6個

(　 　) 4.CNC數控工具機為提高精密度及移動速率，導螺桿都採用:　
(A)方形牙　(B)V形牙　(C)惠氏螺紋　(D)滾珠螺紋

(　 　) 5.一公制螺紋標註M60×2係表示:　
(A)外徑60mm，螺距2mm　(B)外徑60mm，第二級配合　(C)節徑60mm，螺距2mm   (D)節徑60mm，雙線螺紋

(　 　) 6.在螺帽與螺栓上裝一彈簧墊圈，最主要之目的為:　
(A)增加美觀　(B)阻止螺帽鬆脫　(C)容易清潔　(D)配合粗胚面

(　 　) 7. 10mm輕級平墊圈，10mm係指墊圈之:　
(A)外徑　(B)內徑　(C)厚度　(D)節圓直徑

(　 　) 8.下列何種鍵只能用於最小動力的傳達？　(A)半圓鍵　(B)鞍形鍵  (C)圓形鍵　(D)埋頭鍵

(　 　) 9. # 801半圓鍵，其鍵直徑及鍵寬分別為　
(A) ，　(B)， (C)，　(D)，

(　 　) 10.鍵承受傳動負荷時，應選用承受何種作用力之材料較佳？　
(A)抗拉及抗剪力　(B)抗壓及抗剪力  (C)抗拉及抗壓力　(D)抗剪及抗扭轉力

(　 　) 11.如消防滅火器之提把與開關，平時連接於原位，使用時拆卸最方便之銷型式為　
(A)快釋銷　(B)彈簧銷　(C)定合銷　(D)開口銷

(　 　) 12.鑽床之進刀把手，當鑽完孔後，把手能自動回彈，此種彈簧為　
(A)拉伸彈簧　(B)錐形彈簧  (C)螺旋壓縮彈簧　(D)蝸旋扭轉彈簧

(　 　) 13.螺旋彈簧之線圈內徑為40mm，彈簧線的直徑為2mm，則彈簧指數為　
(A)22  (B)20　(C)21　(D)19

(　 　) 14.彈簧指數愈小，則彈簧　(A)愈不易變形　(B)指數愈高  (C)愈容易變形　(D)效率愈高

(　 　) 15.表面充以石墨或其他固體潤滑劑作為襯套之軸承為　
(A)多孔軸承　(B)空氣軸承　(C)整體軸承　(D)無油軸承

(　 　) 16.圓盤離合器是依靠何種原理來傳達動力？　
(A)熱脹冷縮　(B)棘爪　(C)離心力  (D)摩擦力

(　 　) 17.下列何種離合器是藉離心力以傳送動力？　
(A)錐形離合器　(B)電磁離合器　(C)圓盤離合器　(D)乾流體離合器

(　 　) 18.皮帶寬度等於輪面寬度之　
(A)50%　(B)60%　(C)85%　(D)95%  為宜

(　 　) 19.以開口皮帶裝置傳達二軸動力，若大輪為從動，小輪為主動，當負載過大而超載時，　
(A)皮帶同時在二輪上產生滑動　(B)皮帶可能在大輪或小輪上滑動　(C)皮帶可能在大輪上滑動　(D)皮帶可能在小輪上滑動

(　 　) 20.帶輪的帶圈，緊邊側與鬆邊側之張力比值，以何者佳？　
(A)3：5　(B)3：7　(C)7：3　(D)7：2

(　 　) 21.一般自行車或機車所採用之傳動鏈條為　
(A)平環鏈　(B)塊狀鏈　(C)柱環鏈　(D)滾子鏈

(　 　) 22.下列何種傳動裝置，當負載突然增大時，在接觸處會產生滑動，使機件不致損傷？　
(A)凸輪　(B)鏈輪　(C)齒輪　(D)摩擦輪

(　 　) 23.A與B兩圓柱形摩擦輪，其VA = 3VB，但兩軸之轉速比NA：NB = 2：1，則直徑之比值DA：DB 為　
(A)3：1　(B)3：2　(C)2：3　(D)5：3

(　 　) 24.使用圓盤與滾輪作摩擦傳動時，通常以何者作為主動件？　
(A)圓盤　(B)滾輪　(C)圓盤與滾輪均可　(D)應視情況而定

(　 　) 25.兩相同橢圓，被用來傳遞平行軸間的運動，兩軸心位於焦點上，且軸心距離等於長軸長度，若最大角速比為4，則最小角速比為　
(A)1　(B)0.4　(C)0.25　(D)0.1

三、問答題（每題10分‧共50分）

1. 試判別下列圖示為何種運動鏈？ (需寫出計算式，未寫算式者不計分)

(a)                                                        (b)

- 有一10mm×5mm×40mm 之平鍵，裝在直徑20mm 之軸上，此軸承受20N-m 之扭力，則此鍵所受之(a) 壓應力為多少 ？(b) 剪應力為多少 ？

- 有一鍵5mm×5mm×20mm，裝在一直徑20mm 之軸上，設鍵之材料的允許壓應力為40MPa，允許剪應力為50MPa，試求此鍵所能承受的最大扭矩 (N-m)？

- 已知A、B兩鏈輪之中心距離為500cm，兩鏈輪之齒數皆為40齒，其鏈條之節距為3cm，試求其傳動鏈條之鏈節數 ?

5. 一摩擦輪直徑500 cm，若轉速為735 rpm，摩擦係數為0.2，可傳動之公制馬力數為5π PS，試求其接觸處之正壓力(N) ?