◎選擇題，每題4分，共100分

（　　　）1.兩鏈輪中心軸之距離為180cm，大小鏈輪之節圓直徑分別為57cm及29cm，則鏈條之長度約為　(A)437cm　(B)457cm　(C)477cm　(D)497cm

【課本練習題.】

（　　　）2.一對皮帶輪傳動裝置，輪徑為500mm及800mm，軸心距離1m，試求交叉帶與開口帶之帶差長度為多少mm？　(A)400　(B)500　(C)550　(D)600

【課本練習題.】

（　　　）3.帶輪傳動中，若F1表皮帶的緊邊張力，F2表皮帶的鬆邊張力，則有效拉力為　(A)F1－F2　(B)F1＋F2　(C)F2－F1　(D)

【課本練習題.】

（　　　）4.一般鏈輪輪齒採用奇數齒的原因是　(A)減少振動　(B)使磨損均勻　(C)避免脫鏈　(D)減少弦線作用

【隨堂講義.】

（　　　）5.在皮帶摩擦公式中，F1＝F2eμα，若μα≠0，則　(A)F1＞F2　(B)F2＞F1　(C)F1＝F2　(D)F2＝0

【課本練習題.】

（　　　）6.下列何種傳動不會產生滑動的現象？　(A)平皮帶　(B) V形皮帶　(C)圓皮帶　(D)齒形皮帶

【隨堂講義.】

（　　　）7.一圓柱形摩擦輪之直徑為50cm，轉速為600rpm，接觸處之正壓力為3000N，摩擦係數為0.2，則其傳動功率為多少kW？　(A)7.26　(B)8.36　(C)9.42　(D)12.56

【課本練習題.】

（　　　）8.一對相等三級塔輪，主動輪迴轉速為100rpm，從動輪每分鐘最低轉速為50rpm，從動輪之最高轉速為　(A)80rpm　(B)160rpm　(C)200rpm　(D)360rpm

【課本練習題.】

（　　　）9.外切圓柱形摩擦輪的A輪半徑為20cm，每分鐘100轉，B輪半徑為80cm，則每分鐘　(A) 15轉　(B) 25轉　(C) 35轉　(D) 45轉

【隨堂講義.】

（　　　）10.如下圖所示，在S與T軸上，以A、B兩圓柱作滾動接觸傳動，C、E為繫於兩軸上互相滑動的圓柱，若E的表面速度為C的兩倍，求C、E之直徑為若干？

(A)DC＝60mm，DE＝50mm　(B)DC＝58.73mm，DE＝51.27mm　(C)DC＝61.14mm，DE＝48.86mm　(D)DC＝62.86mm，DE＝47.14mm

【課本練習題.】

（　　　）11.無聲鏈在運轉時安靜無聲，其齒片之齒形為　(A)斜直邊　(B)圓弧形　(C)拋物線　(D)橢圓形

【課本練習題.】

（　　　）12.兩圓錐形摩擦輪，做純滾動接觸傳動時，其與轉數成反比例者為半頂角之　(A)正弦　(B)餘弦(C)正切　(D)餘切

【課本練習題.】

（　　　）13.鏈條之弦線作用使鏈條產生振動與噪音，欲使弦線作用減小，下列何者不可行？　(A)鏈輪之速率需降低　(B)鏈輪齒數盡量多　(C)鏈輪直徑加大　(D)採用鏈節小、齒數多之鏈輪

【隨堂講義.】

（　　　）14.V形皮帶之表示法為：型別×長度，型別編號規格中，下列何者不屬於規範內形式名稱？(A)M  (B)N (C)A (D)B

【課本練習題.】

（　　　）15.圓盤與滾子摩擦輪　(A)僅改變速比(B)僅改變轉向(C)可改變速比及轉向　(D)不可改變速比與轉向

【隨堂講義.】

（　　　）16.兩皮帶輪之直徑分別為20cm及10cm，設皮帶厚度為0.2cm，若大輪轉速為1000rpm，滑動損失為2％，則從動小輪之轉速約為若干rpm？　(A)876　(B)1011　(C)1821　(D)1941

【課本練習題.】

（　　　）17.下列有關繩輪的敘述，何者有誤？　(A)單繩制可傳送任何角度的動力　(B)單繩制的張力較均勻　(C)多繩制的繩輪槽角為45　(D)多繩制適合平行軸的動力傳送

【隨堂講義.】

（　　　）18.常用於船舶上之錨鏈，又稱日字鏈的是　(A)滾子鏈　(B)塊狀鏈　(C)無聲鏈　(D)柱環鏈

【課本練習題.】

（　　　）19.對於圓錐形摩擦輪，下列敘述何者正確？　(A)用於傳達兩平行軸之動力　(B)用於傳達兩歪斜軸之動力　(C)轉速比與接觸點之圓錐半徑成正比　(D)轉速比與半圓錐角之正弦成反比

【課本練習題.】

（　　　）20.兩外接（外切）圓錐形摩擦輪之軸成正交，主動輪之半頂角等於30°，若主動輪旋轉一圈，則被動輪旋轉多少圈？　(A)0.500　(B)1.732　(C)2.000　(D)0.577

【課本練習題.】

（　　　）21.家庭用縫紉機上，常用　(A)平皮帶　(B)V形皮帶　(C)特殊皮帶　(D)圓形皮帶

【課本練習題.】

（　　　）22.鏈輪傳動馬力的大小，下列何者錯誤？　(A)與鏈輪轉速成正比　(B)與鏈輪直徑成正比　(C)與鏈條移動速度成正比　(D)與鏈條長度成正比

【隨堂講義.】

（　　　）23.用於速度高的動力傳達所使用的鏈為　(A)塊狀鏈　(B)鈎鏈　(C)無聲鏈　(D)滾子鏈

【課本練習題.】

（　　　）24.有一對鏈輪，較小鏈輪的節圓直徑為20cm，轉速度為300rpm，其緊邊張力為500N，若摩擦損失為20％，試求此對鏈輪所傳達之動力為　(A)1.26kW　(B)1.57kW　(C)2kW　(D)3.14kW

【課本練習題.】

（　　　）25.鏈條兩軸間之距離，一般取鏈條節距的　(A)20～40倍　(B)30～50倍　(C)40～60倍　(D)50～70倍