一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

（　　　）1.切削中心機的自動換刀裝置簡稱為下列何者？　(A)NC　(B)TC　(C)ATC　(D)MC

【隨堂測驗.】

（　　　）2.下列哪一種工作母機，可以多軸同動，提高加工速度及精度？　(A)立式銑床　(B)CNC銑床　(C)車床　(D)磨床

【龍騰自命題.】

（　　　）3.下列何者不是微小化技術優點？　(A)符合綠色製造　(B)高精確度　(C)功能可以提升　(D)批量生產可降低成本

【龍騰自命題.】

（　　　）4.CNC工具機之螺桿節距為10mm，若驅動導螺桿轉動1.8度時，床台或刀具移動　(A)0.01mm　(B)0.02mm　(C)0.05mm　(D)0.15mm

【龍騰自命題.】

（　　　）5.半導體製程中，一般所謂的90奈米製程係指　(A)線寬為0.009μm　(B)線寬為0.09μm　(C)膜厚為0.009μm　(D)膜厚為0.09μm

【課本練習題.】

（　　　）6.下列哪一項不是奈米製造領域中，累加技術（Bottom up）中所應用的方法？　(A)PVD　(B)CVD　(C)電鑄　(D)快速原型

【課本練習題.】

（　　　）7.下列有關生產自動化的敘述，何者錯誤？　(A)過程中可少用或不用人工　(B)可防止職業傷害　(C)不論生產規模之大小皆適合　(D)不適合小量多樣的產品製造

【課本練習題.】

（　　　）8.應用電腦將工作圖轉換為切削路徑，直接在電腦上模擬加工，最後應用在實際加工的過程，稱之為　(A)CAD　(B)CAM　(C)JIT　(D)FMS

【龍騰自命題.】

（　　　）9.以粉末冶金法製造碳化鎢工件時，需加入下列何種金屬粉末作為結合劑？　(A)鈦　(B)鈷　(C)鋅　(D)鉛

【隨堂測驗.】

（　　　）10.下列何者屬於非傳統切削法？　(A)車削　(B)磨削　(C)拉削　(D)水刀

【龍騰自命題.】

（　　　）11.下列哪一組材料，最常使用於電積成形法？　(A)鎂、鉑、鎢、鈷　(B)鋅、鋁、錫、鉛　(C)鉛、鉻、銻、鈦　(D)銅、鎳、銀、鐵

【隨堂測驗.】

（　　　）12.下列有關超音波加工的敘述，何者有誤？　(A)可加工硬、脆、薄的材料　(B)可加工非金屬材料　(C)利用超音波產生器，熔解加工表面進行微量切削　(D)不適合加工深孔

【龍騰自命題.】

（　　　）13.若需切割1mm厚輪廓複雜之低碳鋼板製品100件，最適合以下列何種方式加工？　(A)雷射束切割　(B)火焰切割　(C)線放電加工切割　(D)衝壓模具

【隨堂測驗.】

（　　　）14.下列有關生產自動化的目的，何者為非？　(A)降低失業率　(B)減少人工成本　(C)可防止職業傷害　(D)可提高生產速度及品質

【龍騰自命題.】

（　　　）15.下列之數值控制機械，何者可以使用點對點控制而不會產生不適當的加工結果？　(A)車床　(B)鑽床　(C)銑床　(D)火焰切割機

【龍騰自命題.】

（　　　）16.具有較佳的剛性、韌性和尺度穩定性，耐熱性在100℃以上，可作爲結構材料、機械零件的塑膠，屬於下列哪一分類？　(A)熱塑性塑膠　(B)熱硬性塑膠　(C)泛用性塑膠　(D)工程塑膠

【龍騰自命題.】

（　　　）17.大量生產形狀簡單的產品，適合採用下列何種製造方式？　(A)專用機器　(B)傳統工具機　(C)數控工具機　(D)彈性製造系統

【龍騰自命題.】

（　　　）18.以下有關粉末冶金之敘述，何者不正確？　(A)成品之比重比傳統材料低　(B)成品之韌性比傳統材料低　(C)生產成本比傳統製造法低　(D)設備及製造技術比傳統製造法少

【龍騰自命題.】

（　　　）19.下列何者為塑膠加工最常用的方法？　(A)鑄造法　(B)射出成形法　(C)壓縮成形法　(D)發泡成形法

【龍騰自命題.】

（　　　）20.下列有關CNC工具機構造的敘述，何者有誤？　(A)導螺桿採用精密研磨的梯形螺紋　(B)主軸轉速為無段變速　(C)床台滑軌多為線性滑軌　(D)閉環式控制系統的機型精度較高

【龍騰自命題.】

（　　　）21.燒結碳化物刀片是以　(A)壓鑄法　(B)熱作　(C)放電加工法　(D)粉末冶金　所製成的

【龍騰自命題】

（　　　）22.下列何者不適合作為放電加工之刀具（電極）？　(A)銅　(B)石墨　(C)高碳鋼　(D)銅鎢合金

【隨堂測驗.】

（　　　）23.下列何者不是滾珠導螺桿的特性？　(A)無螺桿背隙產生　(B)高定位精度　(C)傳動效率高　(D)屬於面摩擦，容易磨損

【隨堂測驗.】

（　　　）24.開環系統因為缺少　(A)回饋裝置　(B)控制單元　(C)伺服馬達　(D)滾珠螺桿　故無法檢測加工位置的精確性

【龍騰自命題】

（　　　）25.CNC車床車削錐度時，常採用下列何種方法？　(A)以程式控制刀具路徑　(B)旋轉複式刀座　(C)偏置尾座　(D)靠模車削

【龍騰自命題.】

（　　　）26.數值控制工具機所用程式中的S機能，是代表下列何者？　(A)輔助機能　(B)準備機能　(C)刀具機能　(D)主軸轉速機能

【隨堂測驗.】

（　　　）27.在NC程式中，控制主軸轉速之機能為下列何者？　(A)T機能　(B)F機能　(C)S機能　(D)H機能

【隨堂測驗.】

（　　　）28.玻璃上鑽孔可選用　(A)EDM　(B)ECM　(C)ECG　(D)USM

【龍騰自命題.】

（　　　）29.有關粉末冶金之敘述，下列何者不正確？　(A)可製作多孔性產品　(B)適用於小件大量之產品製造　(C)燒結須加熱至粉末熔解溫度以上　(D)燒結後之成品可利用精整模具衝壓至精確尺寸

【課本練習題.】

（　　　）30.常用於製作寶特瓶的熱塑性塑膠為下列何者？　(A)聚對苯二甲酸乙酯（PET）　(B)聚苯乙烯（PS）　(C)聚氯乙烯（PVC）　(D)聚乙烯（PE）

【隨堂測驗.】

（　　　）31.下述哪一種數控機械是採用連續路徑的控制方式？　(A)鑽床　(B)銑床　(C)搪床　(D)點銲機

【課本練習題.】

（　　　）32.可連續生產斷面形狀相同的塑膠製品，如棒、管、板、框架等加工方法，是下列哪一種？　(A)滾軋　(B)射出成形　(C)澆鑄成形　(D)押出成形

【龍騰自命題.】

（　　　）33.下列關於滾珠導螺桿的說明，何者為非？　(A)是螺紋傳動效率最高的型式　(B)組成的零件簡單，只需螺桿及螺帽二項即可發揮功能　(C)無背隙，適合順銑加工　(D)相較於梯形螺紋，升溫變形量較小

【龍騰自命題.】

（　　　）34.一般的CNC車床最不適合下列哪一種車削加工？　(A)錐度車削　(B)圓弧車削　(C)曲軸車削　(D)車削螺紋

【龍騰自命題.】

（　　　）35.在CNC工具機中與主軸方向平行之軸為　(A)X軸　(B)Z軸　(C)Y軸　(D)F軸

【隨堂測驗.】

（　　　）36.針對大約直徑3mm以下、硬質材料的細孔加工，下列最適用的機器為　(A)高速鑽床　(B)CNC鑽床　(C)深孔放電加工機　(D)深孔鑽床

【龍騰自命題.】

（　　　）37.下列何種機械可裝配NC系統進行自動加工？　(A)車床　(B)銑床　(C)磨床　(D)以上皆可

【龍騰自命題】

（　　　）38.下列有關放電加工的敘述，何者有誤？　(A)工件產生的形狀恰與電極反置　(B)利用大電流使煤油所含能量產生高溫火花而熔蝕材料，達切削之目的　(C)工具的硬度不一定比材料硬　(D)可切削高硬度材料

【龍騰自命題.】

（　　　）39.下列哪一種工程塑膠，常用於製作水壺、透鏡、採光罩、光碟及機械零件？　(A)PC　(B)ABS　(C)POM　(D)PA

【隨堂測驗.】

（　　　）40.有關奈米製造的敘述，下列何者有誤？　(A)上往下的技術是採用類似傳統雕刻方式，將材料微小化　(B)由下往上的技術是由原子、分子開始，以組裝的方式加工　(C)在上往下的技術中，蝕刻技術具有關鍵性的影響　(D)人類已可操控單一原子的位置

【龍騰自命題.】

（　　　）41.精微機械製造泛指製品具有3D複雜形狀，且尺度大小介於下列何種範圍？　(A)1～100nm　(B)1～10m　(C)0.01～0.5mm　(D)0.5～10 mm

【龍騰自命題.】

（　　　）42.製造微小化零件及產品的技術稱為　(A)微細製造　(B)縮小工程　(C)3C製程　(D)奈米製造

【龍騰自命題.】

（　　　）43.下列何種方式可製造齒輪？　(A)銑製　(B)衝製　(C)粉末冶金　(D)以上皆是

【龍騰自命題】

（　　　）44.立式銑床之主軸或刀具上下運動又叫　(A)X軸運動　(B)Y軸運動　(C)Z軸運動　(D)C軸運動

【龍騰自命題.】

（　　　）45.不鏽鋼門表面略微凹下之花紋圖樣，是用何種方法製作的？　(A)電化研磨　(B)化學雕刻　(C)電積成形　(D)雷射加工

【龍騰自命題.】

（　　　）46.工程塑膠材料中，具有較佳硬度、韌性及耐磨性，適合製作成齒輪、凸輪等耐磨機械零件，俗稱塑膠鋼的材料是　(A)ABS　(B)POM　(C)FRP　(D)PA

【龍騰自命題.】

（　　　）47.下列有關放電加工的敘述，何者有誤？　(A)加工精度很高　(B)可加工任何材料　(C)電極未接觸工件　(D)表面粗糙度可達鏡面

【龍騰自命題.】

（　　　）48.塑膠原料的主要來源為何種工業之副產品？　(A)紡織工業　(B)石化工業　(C)鋼鐵工業　(D)飲食工業

【龍騰自命題.】

（　　　）49.下列何者不是電鑄的優點？　(A)可完全複製模型表面細微形狀及尺度　(B)可製作極薄的工件　(C)可精準控制外部形狀及尺度　(D)可製作純金屬或層狀金屬製品

【龍騰自命題.】

（　　　）50.下列哪一項不是NC程式內容的組成？　(A)字元　(B)數字　(C)符號　(D)材質編號