一、 單選題（每題2分‧共60分）       注意事項: (1) 一、單選題請在電腦卡上作答 (2) 二、填充計算題請直接於試卷上作答

(　 　)1.下列何種齒輪傳動時，所能傳動的動力最大，噪音最小，且是在兩平行軸間傳動？　
(A)斜形齒輪　(B)針形齒輪  (C)螺旋齒輪　(D)直齒正齒輪

(　 　)2.欲得到較大的減速比，應採用　
(A)行星齒輪組　(B)直齒斜齒輪組 (C)正齒輪組　(D)蝸桿蝸輪組

(　 　)3.公制模數齒輪制中，常用壓力角計有14.5°、15°、20°、22.5°等四種，目前我國中央標準局制定採用之壓力角為　
(A) 15° 　(B) 14.5°  (C) 20° 　(D) 22.5°

(　 　)4.一對擺線齒輪傳動時，其壓力角將隨時在改變，而其在節點處之壓力角應為　
(A) 30° 　(B) 0° 　(C) 60° 　(D) 90°

(　 　)5.輪系值大於1 的輪系是用來　
(A)改變運動方向  (B)增速　(C)減速　(D)傳達大動力

(　 　)6.在一輪系中，若僅有一輪固定，而其他各輪則圍繞此固定輪旋轉者，稱為　
(A)複式輪系　(B)單式輪系　(C)回歸輪系  (D)周轉輪系

(　 　)7.機械式制動器是利用下列何種力量，來使機件之運動減慢或停止下來？　
(A)黏滯力　(B)摩擦力　(C)阻尼力　(D)重力

(　 　)8.電磁式制動器是利用下列何種力量，來使機件之運動減慢或停止下來？　
(A)黏滯力　(B)摩擦力　(C)阻尼力　(D)重力

(　 　)9.流體式制動器是利用下列何種力量，來使機件之運動減慢或停止下來？　
(A)黏滯力　(B)摩擦力　(C)阻尼力　(D)重力

(　 　)10.電磁式制動器係將動能轉變為何種能量，再用可變電阻變成熱能消散於空氣中？　
(A)位能　(B)電能  (C)液壓能　(D)動能

(　 　)11.設計制動器時，其首要考量問題為　
(A)制動能力　(B)摩擦係數　(C)散熱能力　(D)耐磨及耐蝕

(　 　)12.三角凸輪之周緣曲線是由　
(A)二段圓弧、六種半徑  (B)三段圓弧、二種半徑　(C)六段圓弧、二種半徑　(D)六段圓弧、三種半徑　形成

(　 　)13.偏心凸輪之偏心距為100mm，則其從動件之總升距為　
(A) 100 　(B) 200 　(C) 150 　(D) 250mm

(　 　)14.一凸輪從動件之時間－位移圖形為斜直線，則凸輪從動件之運動為　
(A)修正等速度運動　(B)簡諧運動　(C)等加速度運動　(D)等速度運動

(　 　)15.若凸輪從動件之時間－位移圖為一條二次曲線，則其之運動方式為　
(A)靜止不動　(B)簡諧運動  (C)等速度運動　(D)等加速度運動

(　 　)16.從動件作等加速度運動之凸輪，其位移與時間成何種關係遞增或遞減？　
(A)比例中項  (B)等差級數　(C)調和級數　(D)等比級數

(　 　)17.凸輪從動件作簡諧運動，則下列何者為相對應之位移圖形？　
(A)斜直線形　(B)漸開線形  (C)擺線形　(D)近似正弦函數曲線形

(　 　)18.機構之死點位置是發生在　
(A)連桿與從動曲柄垂直　(B)主動曲柄與從動曲柄平行  (C)連桿與主動曲柄垂直　(D)連桿與從動曲柄共線

(　   )19.在運動機構中，何者為消除死點的方法？　
(A)增加曲柄的長度　(B)加裝飛輪　(C)改變曲柄的形狀  (D)增加曲柄的重量

(　 　)20.電扇可左右搖擺是應用下列何種機構？　
(A)曲柄搖桿機構　(B)等曲柄交叉機構　(C)雙搖桿機構　(D)雙曲柄機構

(　 　)21.下列機構何者可為急回機構？　
(A)雙曲柄機構　(B)橢圓輪機構  (C)雙搖桿機構　(D)曲柄搖桿機構

(　 　)22.手壓抽水機是何種機構應用？　
(A)擺動滑動曲柄機構　(B)固定滑塊曲柄機構  (C)迴轉滑塊曲柄機構　(D)往復滑塊曲柄機構

(　 　)23.歐丹連結器是哪一種機構的應用？　
(A)球面連桿機構　(B)滑塊曲柄機構  (C)雙曲柄機構　(D)等腰連桿機構

(　 　)24.一般碎石機或鉚釘機係使用下列何種機構？　
(A)肘節機構  (B)牽桿機構　(C)平行等曲柄機構　(D)雙搖桿機構

(　 　)25.蔡氏直線運動機構中，連心線、浮桿及搖桿之比例為　
(A) 5：4：2 　(B)4：2：5   (C)2：5：4 　(D) 2：4：5

(　 　)26.下列何者為絕對直線運動機構？　
(A)蔡氏直線運動機構　(B)饒氏直線運動機構　(C)瓦特氏直線運動機構　(D)波氏直線運動機構

(　 　)27.下列何者為近似直線運動機構？　
(A)司羅氏直線運動機構  (B)瓦特氏直線運動機構　(C)波氏直線運動機構　(D)哈特氏直線運動機構

(　 　)28.下列何者為第一種槓桿之應用？　
(A)筷子  (B)釣竿　(C)釘書機　(D)剪刀

(　 　)29.使用釣魚竿是屬於哪一種槓桿的應用？　
(A)第一種槓桿　(B)第二種槓桿  (C)第三種槓桿　(D)第四種槓桿

(　 　)30.下列何者不是反向運動機構？　
(A)日內瓦機構  (B)開口帶、交叉帶與離合器之機構　(C)斜齒輪與離合器之機構　(D)曲柄與滑塊傳動機構

二、問答題（4題 每題10分 共40分）(答案需註明單位)

1.如圖所示，起重機輪系，曲柄R=25cm，捲筒直徑D=25cm，今欲吊起重量F= 10N之重物時，試求  (1)起重機輪系之輪系

值e?  (2) 可吊起重物W的重量?

2.如圖所示之塊狀制動器，若制動塊與鼓輪之間之摩擦係數為0.5 時，則當制動扭矩為36 N-m 時，試求若鼓輪為順時針旋轉時，試求欲使鼓輪完全停止，制動桿自由端應施之力F。

3.一惠斯頓差動滑車(圖4)吊重3000N，施力500N可拉起重物，如不計重量及摩擦損失，試求固定軸

上之大輪直徑與小輪直徑之比值。

圖4

4.一中國式絞盤滑車(圖5)，若圓筒大徑為150 cm，圓筒小徑為100 cm，R = 80cm，試求  (1)機械利益；(2)不計摩擦損失，若施力100N 時，可吊起之重物重量(N)。

圖5