◎選擇題，每題2分，共100分

（　　　）1.下列哪一種連桿機構，在運轉過程中沒有死點發生？　(A)曲柄搖桿機構　(B)雙搖桿機構　(C)雙曲柄機構　(D)往復滑塊曲柄機構

【課本練習題.】

（　　　）2.如圖所示機構，A、D為固定軸，桿及繞A、D擺動，則桿上P點之運動動路為

(A)O字形　(B)P字形　(C)8字形　(D)W字形

【課本練習題.】

（　　　）3.若有一滑車機構之機械利益為4，欲吊起40N之重物，且不計摩擦損失，則需施力　(A)10N　(B)40N　(C)44N　(D)160N

【隨堂講義.】

（　　　）4.如圖所示，其機械利益為(A)5　(B)6　(C)7　(D)4

【隨堂測驗.】

（　　　）5.機械利益等於1之機構，其功用為　(A)省力　(B)省時　(C)改變施力方向　(D)以上均可

【隨堂測驗】

（　　　）6.鉋床上之急回機構，其特性為　(A)進刀行程慢，退刀行程快　(B)進刀行程快，退刀行程快　(C)進刀行程慢，退刀行程慢　(D)進刀行程快，退刀行程慢

【課本練習題.】

（　　　）7.一惠斯登差動滑車組，定滑輪之大輪直徑60mm，小輪直徑40mm，機械效率為60％。若施力50N，則可拉起重物若干N？　(A)180　(B)210　(C)300　(D)410

【課本練習題.】

（　　　）8.下列何種機構為產生反向運動之應用？　(A)擒縱器　(B)間歇齒輪　(C)汽車變向輪系　(D)無聲棘輪

【課本練習題.】

（　　　）9.一日內瓦機構的從動輪具有四個徑向槽，若原動輪持續作等角速度運動，則從動輪轉動與靜止的時間比是多少？　(A)1：4　(B)1：3　(C)3：1　(D)4：1

【課本練習題.】

（　　　）10.手壓抽水機屬於　(A)急回機構　(B)滑塊曲柄機構　(C)滑塊連桿組　(D)肘節機構

【課本練習題.】

（　　　）11.可得到絕對直線運動之機構為　(A)蔡氏直線運動機構　(B)饒氏直線運動機構　(C)瓦特氏直線運動機構　(D)司羅氏直線運動機構

【隨堂講義.】

（　　　）12.曲柄式鉋床切削角220°，回程角140°，則切削時間約為回程時間的　(A)1.6倍　(B)2.6倍　(C)3.6倍　(D)4.6倍

【課本練習題.】

（　　　）13.直徑分別為100mm和60mm之惠斯登差動滑車，如懸300N之荷重，求加多少N之力，始可將之提升？　(A)100N　(B)60N　(C)180N　(D)360N

【隨堂測驗.】

（　　　）14.棘輪如有改變轉向之必要時，應使用　(A)回動爪棘輪　(B)雙動棘輪　(C)多爪棘輪　(D)無聲棘輪

【隨堂講義.】

（　　　）15.若輪系中之各軸心的位置會產生改變者稱為　(A)定心輪系　(B)偏心輪系　(C)回歸輪系　(D)周轉輪系

【隨堂測驗.】

（　　　）16.下列何種機構能在短距離內傳遞最大作用力？　(A)相等曲柄機構　(B)惠氏速回機構　(C)滑槽連桿機構　(D)肘節機構

【課本練習題.】

（　　　）17.在一四連桿組中，兩曲柄之角速比與兩固定軸心至連桿之垂直距離成　(A)正比　(B)反比　(C)開方根比　(D)以上皆非

【隨堂測驗】

（　　　）18.往復式壓縮機之活塞、曲柄與連桿構成的機構是　(A)歐丹聯結器　(B)滑塊曲柄機構　(C)急回運動機構　(D)蔡氏運動機構

【課本練習題.】

（　　　）19.一輪系中有一輪或數輪繞固定之軸迴轉，其餘各輪復繞本身亦有迴轉運動之軸而迴轉，則此輪系為　(A)單式輪系　(B)複式輪系　(C)回歸輪系　(D)周轉輪系

【課本練習題.】

（　　　）20.剪刀之機械利益　(A)恆大於1　(B)恆小於1　(C)恆等於1　(D)以上均可能

【隨堂講義】

（　　　）21.如圖所示之動滑車，W為承受之重物，F為垂直向上之施力，若不計摩擦力，此動滑車之機械利益為
(A)1　(B)2　(C)3　(D)4

【隨堂測驗.】

（　　　）22.一急回機構，其回程角為120°，往復一次共需30秒，則回歸行程為若干秒？　(A)5　(B)10　(C)15　(D)20

【課本練習題.】

（　　　）23.汽車於轉彎時為避免翻覆，應使內外側車輪轉速不同，此是利用　(A)斜齒輪差速輪系　(B)回歸輪系　(C)複式輪系　(D)變速輪系

【課本練習題.】

（　　　）24.有一西班牙滑車組，施加2kN之力可將重物以平均每秒1公尺之速率升起，若不計算摩擦損失，則消耗之功率為多少kW？　(A)2　(B)4　(C)6　(D)8

【課本練習題.】

（　　　）25.下列哪一種滑車不是為省力而設計的？　(A)定滑車　(B)動滑車　(C)帆滑車　(D)西班牙滑車

【隨堂講義.】

（　　　）26.在兩平行軸間之間歇旋轉運動，可應用　(A)間歇帶輪　(B)間歇正齒輪　(C)間歇棘輪　(D)間歇斜齒輪

【課本練習題.】

（　　　）27.肘節機構之實例為　(A)牛頭鉋床之進刀機構　(B)碎石機　(C)抽水機　(D)天平機

【隨堂講義.】

（　　　）28.四連桿裝置中，能繞固定軸擺動者稱為　(A)曲柄　(B)滑塊　(C)搖桿　(D)牽桿

【隨堂測驗.】

（　　　）29.蚱蜢運動機構是屬於　(A)瓦特氏直線運動機構　(B)改良之司羅氏直線運動機構　(C)波氏直線運動機構　(D)饒氏直線運動機構

【隨堂講義.】

（　　　）30.一惠斯登差動滑車，兩定滑輪直徑為120mm及100mm，若不計摩擦損失，則以50N之力可舉起重物多少牛頓？　(A)800　(B)600　(C)500　(D)400

【隨堂測驗.】

（　　　）31.兩相等之曲柄，其連結桿長度小於此兩曲柄中心聯心線，此四連桿機構適用於　(A)平行運動　(B)萬能製圖儀　(C)汽車前輪轉向　(D)牛頭鉋床急回機構

【隨堂測驗.】

（　　　）32.如圖為一斜齒輪周轉輪系，斜齒輪2、3為不固定於S軸，而可繞S軸迴轉之兩相等斜齒輪，軸環P用鏈銷固定在S軸上，短軸A又固定在P上，斜齒輪4套在短軸上自由轉動，與斜齒輪2、3相嚙合，各齒輪之齒數如圖所示。當齒輪5轉速為+50rpm時，則齒輪7之轉速與轉向為

(A)+90rpm　(B)－90rpm　(C)+120rpm　(D)－120rpm

【隨堂測驗.】

（　　　）33.每天早上升旗時，將國旗拉上旗桿所運用的為　(A)定滑車　(B)動滑車　(C)滑車組　(D)帆滑車

【隨堂測驗.】

（　　　）34.曲柄式牛頭鉋床之曲柄長為0.12m，連心線0.24m，若往復一次需時3秒，則切削行程占　(A)1秒　(B)2秒　(C)0.5秒　(D)2.5秒

【隨堂講義.】

（　　　）35.手錶內執行擒縱工作的搖擺件係利用　(A)雙動棘輪　(B)搖擺齒輪　(C)地心引力　(D)游絲　保持其搖擺運動

【隨堂講義】

（　　　）36.牛頭鉋床的自動進給機構是利用　(A)單爪棘輪　(B)可逆棘輪　(C)多爪棘輪　(D)間歇棘輪

【課本練習題.】

（　　　）37.如圖輪系中，若W＝150N，則F力至少應為若干，方可將此物舉起（不計摩擦）？

(A)100N　(B)66.7N　(C)50N　(D)33.3N

【隨堂講義.】

（　　　）38.一對間歇斜齒輪，完全之斜齒輪做　(A)連續運動　(B)簡諧運動　(C)間歇運動　(D)往復運動

【隨堂測驗.】

（　　　）39.鐘錶所用的擒縱器是一種　(A)間歇運動　(B)反向運動　(C)簡諧運動　(D)平行運動　機構

【課本練習題】

（　　　）40.如圖所示之曲柄搖桿機構，下列各條件中哪一個是錯誤的？

(A)＋＋＞　(B)＋＋＞　(C)＋－＜　(D)－＋＜

【課本練習題.】