| 市立新北高工107學年度第2學期第一次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機件材料 | 命題教師 | 顏俊杰 | 年級 | 模一甲、乙 模三甲 | 科別 | 模具 | 姓名 |  |  |  | 否 |

一、選擇題 (30題 每題2分 共60分)

（　　　）1.下列敘述合金鋼優點何者有誤？　(A)增加鋼的硬度、強度　(B)增加鋼的延展性、韌性　(C)增加耐磨耗、耐腐蝕與耐熱性　(D)容易加工

【課本練習題.】

（　　　）2.中合金鋼的合金元素總含量為　(A)小於等於5％　(B)5～10％之間　(C)10～15％之間　(D)15～20％之間

【龍騰自命題.】

（　　　）3.電氣用鋼板採用何種合金鋼？　(A)高錳鋼　(B)鎢鋼　(C)矽鋼　(D)硫系鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）4.下列敘述有關合金鋼添加的矽合金元素特性何者有誤？　(A)煉鋼過程做為還原劑和去氧劑　(B)提高彈性極限，降伏點和抗拉強度　(C)可降低石墨化與降低鋼流動性　(D)增加導磁率，如用於電器工業做矽鋼片

【龍騰自命題.】

（　　　）5.下列敘述有關合金鋼添加的鎢合金元素特性何者有誤？　(A)鋼中添加鎢、鉻和釩形成碳化鎢，具高硬度和耐磨性　(B)降低紅熱硬度　(C)增加鋼之強磁性，是永久磁石鋼重要合金元素　(D)鎢熔點高，比重大

【龍騰自命題.】

（　　　）6.下列添加何種合金元素，對鋼之抗拉強度影響最高？　(A)鉻（Cr）　(B)鉬（Mo）　(C)矽（Si）　(D)鎳（Ni）

【課本練習題.】

（　　　）7.下列何者屬於構造用合金鋼？　(A)不鏽鋼　(B)彈簧鋼　(C)切削用鋼　(D)耐磨用鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）8.下列合金元素何者硬化能最高？　(A)錳（Mn）　(B)鉬（Mo）　(C)矽（Si）　(D)鎳（Ni）

【課本練習題.】

（　　　）9.下列何者不是合金工具鋼的主要用途？　(A)切削　(B)耐衝擊　(C)抗磁性　(D)熱加工

【龍騰自命題.】

（　　　）10.螺絲攻、銼刀、鋸片、鑽頭與刻印刀等製造鋼材選用　(A)切削用工具鋼　(B)耐衝擊工具鋼　(C)耐磨用工具鋼　(D)熱加工用工具鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）11.精密測定工具如量具、量規、螺紋模或成型模等製造鋼材選用　(A)切削用工具鋼　(B)耐衝擊工具鋼　(C)耐磨用工具鋼　(D)熱加工用工具鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）12.下列何者不屬於構造用合金鋼？　(A)高強度低合金鋼　(B)彈簧鋼　(C)易切鋼　(D)耐磨用鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）13.碳工具鋼的機械用途最廣泛，中華民國國家標準（CNS）符號以何者表示？　(A)SK　(B)SKD　(C)SKT　(D)SKS

【課本練習題.】

（　　　）14.下列何類碳化鎢用於切削不鏽鋼、延性鑄鐵等工作？　(A)K類　(B)M類　(C)G類　(D)P類

【課本練習題.】

（　　　）15.常見標準型18-4-1型高速鋼是指　(A)鎢系高速鋼　(B)鉬系高速鋼　(C)鈷系高速鋼　(D)釩系高速鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）16.下列何者不是工具鋼的鋼種？　(A)碳工具鋼　(B)高速鋼　(C)硬質工具合金　(D)矽合金鋼

【課本練習題.】

（　　　）17.中華民國國家標準（CNS）符號中，何者的代號表示高速鋼？　(A)SKH　(B)SKD　(C)SKT　(D)SKS

【課本練習題.】

（　　　）18.下列敘述碳化鎢何者正確？　(A)製成刀片後可採用軟銲銲在刀柄上使用　(B)高溫切削時，不宜斷續使用切削劑，以免刀片受損　(C)分類數字愈大表示硬度愈高，適合高速精密切削　(D)分類數字愈小表示韌性愈佳，愈適合於低速重切削場合

【龍騰自命題.】

（　　　）19.下列何者不是鎳鉻系不鏽鋼的鋼種？　(A)肥粒體型不鏽鋼　(B)沃斯田體不鏽鋼　(C)雙相不鏽鋼　(D)析出硬化型不鏽鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）20.下列敘述麻田散體系不鏽鋼何者有誤？　(A)具弱磁性、高硬度　(B)延展性、耐蝕性較優　(C)有回火脆性並易產生氫脆　(D)不適合於嚴重腐蝕環境下使用

【龍騰自命題.】

（　　　）21.高錳鋼經1000℃左右水淬處理後，組織轉變為具韌性的單一沃斯田體或沃斯田體加少量碳化物，此稱為　(A)季化處理　(B)人工時效處理　(C)沃斯處理　(D)水韌處理

【龍騰自命題.】

（　　　）22.下列何者不屬於易切削鋼？　(A)釩系鋼　(B)硫系鋼　(C)鉛系鋼　(D)錳硫鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）23.海底電纜最適合採用何種特殊性能鋼？　(A)耐熱鋼　(B)矽鋼　(C)高導磁率鋼　(D)永久磁石鋼

【課本練習題.】

（　　　）24.下列何者屬於電磁用鋼？　(A)高導磁率鋼　(B)矽鋼　(C)耐熱鋼　(D)永久磁石鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）25.耐熱鋼主要添加哪兩種元素？　(A)鉻、鎳　(B)鈷、鎢　(C)鋁、銅　(D)釩、鋯

【龍騰自命題.】

（　　　）26.下列灰鑄鐵的敘述何者有誤？　(A)在冶煉過程中，當熔融狀態以緩慢速度冷卻　(B)碳析出主要以片狀化合碳形態存在　(C)質軟、熔點低　(D)凝固時收縮量小，減震性好

【課本練習題.】

（　　　）27.下列敘述鑄鐵何者有誤？　(A)亞共晶鑄鐵含碳量在2.0～4.3％　(B)共晶鑄鐵含碳量在4.3％　(C)過共晶鑄鐵含碳量在4.3～6.67％　(D)亞共晶鑄鐵為粒滴斑體組織

【龍騰自命題.】

（　　　）28.彈簧鋼屬於何種合金鋼？　(A)耐蝕鋼　(B)工具鋼　(C)構造用合金鋼　(D)電磁用鋼

【課本練習題.】

（　　　）29.製造各類型車刀、滾齒刀、銑刀和成型刀具的主要材料應選用　(A)鎢系高速鋼　(B)鉬系高速鋼　(C)鈷系高速鋼　(D)釩系高速鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）30.下列何者是耐蝕鋼的鋼種？　(A)不鏽鋼　(B)高速鋼　(C)硬質工具合金　(D)矽合金鋼

二、填充題 (15題 每題2分 共30分)

1.請問高速鋼的材質中含有什麼合金元素?__________________(1)、__________________(2)、__________________(3)

2.高速鋼刀具耐熱溫度為幾度?_____________________(4)、碳化鎢刀具耐熱溫度為幾度?_____________________(5)

3.碳化鎢刀具主要成分為哪三樣粉末進行粉末冶金法製成? _____________________(6)、_____________________(7)、_____________________(8)

4.想像一下今天你是一個機械設計工程師，客戶需要設計一支螺絲攻，在設計前你必須決定螺絲攻的材質，表(一)為高速鋼的材質表，請選用最適當的鋼種?_________________________(9)。說明：請填入CNS符號

表(一)高速鋼刀具的化學成分及分類（CNS 2904 G3050）

5.假設你今天跟媽媽開開心心去逛菜市場，突然攤販大聲叫賣說：帥哥~要不要買個不鏽鋼湯鍋可以煮泡麵！這時你發現地上有一顆強力磁鐵(哎呀！這怎麼會這麼湊巧呢！)，突然你想起老師有教過你機械材料，隨手你便拿起磁鐵往湯鍋一吸，發現磁鐵無法吸住湯鍋，你可以合理的判斷這不銹鋼屬於哪種不鏽鋼？__________________________(10)(說明：鉻系不鏽鋼還是鎳鉻系不鏽鋼)；隨後你又發現在鍋子的外包裝標示了18-8不鏽鋼，請問它是屬於多少代號的不鏽鋼____________________(11) (說明：請寫數字的代號)；而18-8代表的是哪兩種的合金含量？__________________(12)、___________________(13)；而進一步的請教18-8的不鏽鋼含碳量低於多少%________________________(14) (說明：可查表二)；含錳量低於多少%______________________(15) (說明：可查表二)

表(二)不鏽鋼材質細目表

三、問答題 (2題 每題5分 共10分)

1.何謂耐蝕鋼、耐酸鋼及不鏽鋼?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.請問工具鋼分為哪幾種種類？

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________