- 選擇題：( 30題，每題2.5分，共計75分)

注意：答案請寫在答案欄，否則不予計分。

(    )1.電子學是研究荷電質點在(A)導體內移動的科學(B)半導體內移動的科學(C)金屬內移動的科學(D)絕緣體內移動的科學。

(    )2.電子學未來朝4C工業發展，下列何者不是4C之一？(A)電子元件（components） (B)通訊（communication） (C)計算（computation） (D)電報（cablegram）

(    )3.某一積體電路（Integrated Circuit，簡稱IC）內部包含電晶體數目為1200個，則其為下列何種IC元件？
(A)小型積體電路SSI (B)中型積體電路MSI (C)大型積體電路LSI (D)超大型積體電路VLSI

(    )4.某正弦波信號，假設峰值電壓Vp，有效值電壓(均方根值)為Vrms，則下列關係式何者正確？
(A)　(B)　(C)　(D)。

(    )5.某信號為1kHz，20Vp-p的正弦波，則其瞬時值數學式子為
(A)20sin(103t)V　(B)V　(C)V　(D)V。

(    )6.方波信號的工作週期為(A)25%(B)50%(C)75%(D)100%。

(    )7.超大型積體電路簡稱為(A) VLSI　(B) TRIAC　(C)FET　(D)SCR。

(    )8.下列何者為半導體？(A)矽　(B)鉛　(C)砷　(D)硼。

(    )9.N型半導體於鍺或矽中加入雜質為 (A) 三價　 (B) 四價　 (C) 五價　 (D) 八價 元素。

(     )10.在本質半導體中，摻入下列何項雜質元素，即可成為P型半導體？(A)磷 (B)硼 (C)砷 (D)銻

(    )11.積體電路中，依邏輯閘數目之多寡分類，且由多到少排序，何者正確？ (A)SSI > MSI > LSI > VLSI (B)VLSI > ULSI > LSI > MSI (C)ULSI > VLSI > SSI > LSI (D)ULSI > VLSI > MSI > SSI

(    )12.在N型半導體中，導電的多數載子為(A)離子 (B) 中子 (C)電子(D)電洞

(    )13.在矽晶體中，欲使電子由共價鍵釋放出來，至少需要約多少能量？(A)0.45eV (B)0.7 eV (C)1.1 eV (D)1.6 eV 。

(    )14.當原子吸收能量後，價電子將脫離原子核的束縛而形成自由電子，這種過程稱為(A)游離（ionization） (B)擴散（difusion） (C)漂移（drift） (D)摻雜（doping）

(     )15.在本質半導體中，電子濃度n與電洞濃度p的關係為何？(A)p = n (B)p >> n (C)p << n (D)不一定

(    )16.本質半導體之帶電性為何？(A)電中性 (B)帶正電 (C)帶負電 (D)視材料而定

(    )17.在原子最外層軌道上的電子稱為(A)自由電子 (B)價電子 (C)正離子 (D)負離子

(    )18.原子失去電子將形成(A)負離子(B)正離子(C)負中子(D)正質子。

(    )19.下列關於價電子與自由電子的敘述，何者錯誤？(A)價電子位於原子核最外層軌道 (B) 價電子成為自由電子會釋放熱能(C)自由電子位於傳導帶 (D) 價電子脫離原來的軌道所留下之空缺，稱為電洞。

(     )20.所謂第四代電子計算機，是以何種電子元件為主？(A)真空管 (B)電晶體 (C)積體電路 (D)超大型積體電路

(     )21.如下圖所示之週期性三角波，求其頻率為(A)50K (B)250K (C)1M (D)400K Hz。

(    )22.有一脈波寬度為200μs，若其工作週期（Duty cycle）為25%，則此脈波之頻率為多少？(A)1kHz (B)1.25kHz (C)2.5kHz (D)5kHz

(     )23.在P型半導體中，導電的多數載子為何者？ (A)電子 (B)原子核 (C)電洞 (D)離子

(     )24.在本質半導體中摻入下列何種元素可成為N型半導體？(A)硼 (B)鎵 (C)鋁 (D)磷

(     )25.電洞即為(A)帶正電荷之粒子 (B)帶負電荷之粒子 (C)電子脫離原子軌道所留下之空位 (D)中子移去後留下之空位

(    )26. P型半導體於鍺或矽中加入雜質為 (A) 三價　 (B) 四價　 (C) 五價　 (D) 八價 元素。

(    )27.若正弦波電壓的最大值為Vm，則其平均值電壓Vav=(A) 12Vm  (B) 2πVm (C) 12Vm (D) Vm

(     )28. 有關半導體的特性敘述，下列何者正確？(A)導體的導電性介於半導體與絕緣體之間 (B)在能階與能階之間的能隙內仍有電子存在 (C)價電子脫離共價鍵所留下的空缺，稱為電洞 (D)在原子中，每一層軌道上的電子數目為2n（n為軌道層次）

(    )29.在本質半導體中，摻入硼（B）原子之後的電性為何？(A)帶正電 (B)帶負電 (C)電中性 (D)視濃度而定

(     )30.在矽本質半導體中摻雜磷雜質，則所得材料之多數載子為(A)電子 (B)光子 (C)質子 (D)電洞

選擇題答案欄

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

二、計算題(4題，依各題配分，共計25分)(注意:需有詳細計算過程，否則不予計分)

1. 如下圖所示波形，求此波形的工作週期(duty cycle)。(5分)

2.如下圖所示電壓波形，求此電壓波形之平均值Vav為多少伏特?(5分)

3.如圖所示，求此電流信號之頻率。(5分)

4.有一電壓源v(t)=3+4sin5t V，試求此交直流混和波的(1)最大值電壓(2)平均值電壓。(10分)