| 市立新北高工107學年度第2學期第3次段考/期末考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 成 績 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械製造 | 命題教師 | 林久芳 | 年級 | 一 | 科別 | 製圖科 | 姓名 |  |  |  |  |  |

(選擇題使用電腦卡，加分題作答於考卷上)

一、選擇題 (47題 每題2分 共94分)

（　　　）1.下列敘述何者錯誤？

(A)砂輪夾持緣盤，不得小於砂輪直徑　(B)砂輪之紙質墊片不可撕除乾淨　(C)砂輪機左端為右螺紋

(D)砂輪裝置前，應先用木頭或塑膠柄輕敲，作音響檢驗

【課本練習題.】

（　　　）2.欲攻製螺紋時，須先鑽多大孔？　(A)10mm　(B)8.5mm　(C)1.5mm　(D)15mm

【龍騰自命題.】

（　　　）3.表示齒形大小，英制是用　(A)齒頂高　(B)徑節　(C)模數　(D)壓力角

【龍騰自命題.】

（　　　）4.內圓磨削時，砂輪的直徑應為孔徑的　(A)　(B)　(C)　(D)

【龍騰自命題.】

（　　　）5.多孔性軸承完成前的後處理加工為　(A)滲油處理　(B)金屬滲入　(C)電鍍　(D)熱處理

【龍騰自命題.】

（　　　）6.構成砂輪之三要素為　(A)結合劑、氣孔、強度　(B)強度、粒度、組織　(C)粒度、結合劑、製法　(D)磨料、氣孔、結合劑

【龍騰自命題.】

（　　　）7.欲將飛彈鋁製外殼去除多餘厚度以減輕重量，下列何種加工最為適合？

(A)電子束加工　(B)線切割加工　(C)化學銑切加工　(D)水刀加工

【隨堂測驗.】

（　　　）8.將傳統的磨削結合電解原理，材料的去除90％靠電解作用，10％靠磨料切除的是下列哪一種加工方法？

(A)放電研磨　(B)電化研磨　(C)加砂水刀　(D)磨料噴射加工

【龍騰自命題.】

（　　　） 9.下列何者為刮齒之功用？

(A)齒輪外形粗加工　(B)加工齒輪胚之外形　(C)精修粗加工後的齒形　(D)將齒輪於加工時產生的毛邊刮除

【龍騰自命題.】

（　　　）10.下列有關超音波加工之敘述，何者錯誤？

(A)簡稱USM　(B)適合加工質軟有彈性材料　(C)加工尺度精細　(D)磨料使用碳化硼、碳化矽或氧化鋁

【隨堂測驗.】

（　　　）11.下列何種加工方法最適合使用於皮革、塑膠的切斷加工？　(A)電化學加工　(B)放電加工　(C)電漿加工　(D)水噴射加工

【100年歷屆試題.】

（　　　）12.下列有關螺紋的敘述，何者不正確？

(A)若一螺紋標註為M251，則其螺距為1 mm　(B)雙線螺紋的螺距為導程的2倍

(C)公制三角形螺紋的螺紋角為60°　(D)公制愛克姆螺紋的螺紋角為30°

【097年歷屆試題.】

（　　　）13.下列何者不是氣孔的作用？

(A)增加冷卻作用　(B)容納切屑　(C)容納切削液　(D)減少砂輪密度及重量，減輕主軸的負荷

【龍騰自命題.】

（　　　）14.以碳纖維強化的塑膠製品，例如釣竿、義肢及跑車車殼等，係以下列何種方法製作？

(A)切削加工　(B)射出成形法　(C)壓縮成形法　(D)積層成形法

【隨堂測驗.】

（　　　）15.下列敘述何者正確？

(A)粒度10表每公分長有10個篩孔　(B)鑽石砂輪常用於磨削碳化物刀具

(C)砂輪粒度20號較100號小顆　(D)硬砂輪有較好的自行銳利現象

【龍騰自命題.】

（　　　）16.有關砂輪之敘述，下列何者正確？

(A)碳化矽磨料的代號為GC　(B)氧化鋁磨料的代號為WA

(C)硬材料應選用細粒度磨料，軟材料應選用粗粒度磨料　(D)砂輪結合劑使用黏土法時簡稱S法

【101年歷屆試題】

（　　　）17.下列敘述中有關無心磨床磨削工作，何者錯誤？

(A)適合大量生產工作　(B)工件與磨輪轉向相同　(C) 調節輪無磨削作用 (D)無法加工平面及鍵槽

【龍騰自命題.】

（　　　） 18.無心磨床上調整輪直徑為100mm，其傾斜角度為，轉速為600rpm，則工件之進給速率為（sin2  0.034）　（cos2 -0.416） (A) 12811mm/min　(B) 78374mm/min　(C) 6405.mm/min　(D) 39187mm/min

【龍騰自命題.】

（　　　）19.下列對磨粒材料之敘述，何者錯誤？

(A)黑色碳化矽用於磨削鑄鐵　(B)D代表鑽石　(C)CBN能磨削高速鋼　(D)褐色氧化鋁適合中和低碳鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）20.下列有關粉末冶金之敘述，何者錯誤？

(A)燒結的重要條件有溫度、時間及爐氣環境　(B)均壓法是利用鋼模及衝壓機械對胚體均勻加壓

(C)若混粉不均，成品組織會產生偏析　(D)碳化鎢切削工具常以熱均壓法製作

【隨堂測驗.】

（　　　）21.有關砂輪之敘述，下列何者不正確？

(A)砂輪製法中的金屬結合法是以銅或鎳等作為結合劑與磨粒混合　(B)結合度T～Z屬於極硬砂輪

(C)碳化矽磨粒的硬度大於氮化硼（CBN），但小於鑽石　(D)砂輪組織的號數愈大，代表磨粒越疏鬆

【104年歷屆試題.】

（　　　）22.下列有關CNC工作機械的敘述，何者錯誤？

(A)適合單樣及大量生產　(B)程式可修改，加工適應性高

(C)刀具、床台自動旋轉及移動進行加工　(D)能加工形狀複雜和精確尺度的工件

【課本練習題.】

（　　　）23.所謂的硬砂輪是指下列哪一項砂輪特性？

(A)磨料間結合力弱　(B)磨料間結合力強　(C)磨料間孔隙小　(D)磨料間孔隙大

【隨堂測驗.】

（　　　）24.熱塑性塑膠材質的汽水瓶及礦泉水瓶，最常採用下列何種方法製作？

(A)吹膜成形　(B)射出成形　(C)吹瓶成形　(D)壓縮模成形

【課本練習題.】

（　　　）25.工作物材質軟時用　(A)鬆砂輪　(B)密砂輪　(C)軟砂輪　(D)砂質厚砂輪

【龍騰自命題.】

（　　　）26.對三線螺紋而言，沿同一螺紋線迴轉一周，所移動的軸向距離稱為　(A)行程　(B)導程　(C)螺距　(D)牙距

【龍騰自命題.】

（　　　）27.傳統車床、銑床等工具機之導螺桿為下列哪一種螺紋？　(A)三角螺紋　(B)鋸齒形螺紋　(C)圓形螺紋　(D)梯形螺紋

【課本練習題.】

（　　　）28.下列關於使用無槽絲攻加工的敘述，何者錯誤？

(A)只適合加工內螺紋　(B)屬於有屑加工　(C)不適合加工硬化材料　(D)所需加工力矩比有槽絲攻大

【龍騰自命題.】

（　　　）29.下列有關螺紋加工的敘述，何者錯誤？

(A)使用擠壓絲攻攻牙是屬於塑性加工　(B)螺絲模只能用於製作外螺紋

(C)以斜進法車螺紋時，使用橫向手輪、進刀深度為0.75×螺距　(D)銑削內螺紋時，銑刀需自轉與公轉

【課本練習題.】

（　　　）30.有關粉末冶金缺點之敘述，下列何者不正確？

(A)無法生產高熔點金屬製品　(B)設備費高，不適合少量生產

(C)金屬粉末價格較高，而且不易儲存　(D)金屬粉末之流動性不良，無法製造複雜形狀之產品

【104年歷屆試題.】

（　　　）31.下列有關無心磨床調整輪的敘述，何者有誤？

(A)可帶動工件轉動　(B)控制軸向進給　(C)主要由橡膠製成，具有彈性及摩擦力　(D)切削進給速率由砂輪的角度控制

【龍騰自命題.】

（　　　）32.有關螺紋及其製造，下列敘述何者正確？

(A)節徑上螺旋線與軸線所構成之夾角稱為導程角　(B)雙線螺紋的螺旋起始點相隔180°

(C)螺紋滾軋所需之胚料直徑約等於螺紋的外徑　(D)壓鑄適用於高熔點非鐵金屬機件之外螺紋大量生產

【105年歷屆試題.】

（　　　）33.有關齒輪製造之敘述，下列何者不正確？

(A)粉末冶金法適合用於小齒輪之大量生產　(B)滾齒機切製法切削正齒輪時，滾齒刀之軸方向需與齒輪之輪軸方向平行

(C)銑床銑切法銑削齒輪時，必須搭配分度頭附件　(D)壓鑄法製造齒輪，一般用於低熔點之非鐵金屬材料

【106年歷屆試題.】

（　　　）34.下列有關齒輪規格的敘述，何者有誤？

(A)模數愈大、齒形愈大　(B)徑節愈小、齒形愈大　(C)齒厚等於周節　(D)齒冠是齒頂到節圓的高度

【龍騰自命題.】

（　　　）35.衝壓法製造何種齒輪較適宜？　(A)螺旋齒輪　(B)薄板狀齒輪　(C)小齒輪　(D)內齒輪

【龍騰自命題.】

（　　　）36.粉末冶金不適合製造下列何者？　(A)金屬過濾器　(B)碳化物刀具　(C)螺紋機件　(D)多孔性軸承

【龍騰自命題.】

（　　　）37.粉末冶金法中，欲製作低熔點金屬，如鉛、鋁、鋅及錫等之粉末宜用　(A)切削法　(B)壓碎法　(C)還原法　(D)霧化法

【龍騰自命題.】

（　　　）38.有關粉末冶金之敘述，下列何者不正確？

(A)製程無餘料、節省材料成本　(B)燒結須加熱至粉末熔解溫度以上

(C)可製作多孔性工件　(D)相較於切削加工，可減少製造程序及時間

【龍騰自命題.】

（　　　）39.將塑膠製成多孔質，用於緩衝、包裝、絕熱、隔音、浮板、軟墊及拖鞋等用品的加工方法是

(A)發泡成形　(B)熱成形法　(C)吹製成形法　(D)積層成形

【龍騰自命題.】

（　　　）40.以車床車削節距為3mm之螺紋，導螺桿之節距為6mm，若主軸齒輪之齒數為24齒，則應搭配多少齒數的導螺桿齒輪？

(A)24齒　(B)36齒　(C)48齒　(D)72齒

【095年歷屆試題.】

（　　　）41.有關放電加工之優、缺點，下列敘述何者錯誤？

(A)電極需有良好的耐熱性和導電性　(B)銅電極無法切削碳化物等高硬度材料

(C)電極會消耗，高精度工件需使用精修電極　(D)使用介電液為媒油或純水

【隨堂測驗.】

（　　　）42.粉末間結合性良好、機械性質優良、密度可接近100％、主要用於碳化鎢、高速鋼及工具鋼的粉末冶金加工成形方法，是下列哪一種？　(A)擠製法　(B)滾軋成形法　(C)鍛造成形法　(D)熱均壓法

【龍騰自命題.】

（　　　）43.下列有關電積成形之敘述，何者錯誤？　(A)又稱反電鍍　(B)可製作高純度單金屬工件　(C)可製作極薄、複雜的產品　(D)模型可使用鋅、鋁等低熔點金屬製作

【隨堂測驗.】

（　　　）44.關於塑膠加工中的壓縮成形法，下列敘述何者錯誤？

(A)主要加工用於熱固性的產品　(B)能加工凹凸較深的電器開關或電器用品的外殼

(C)傳遞模較壓縮模更能製造複雜產品　(D)傳遞模較壓縮模更易產生飛邊

【091年歷屆試題.】

（　　　）45.放電加工、雷射加工、電子束加工的共通點為何？

(A)均應用熱能將材料熔解、蒸發而去除　(B)均在大氣中加工　(C)均以絕緣液隔絕電極與工件　(D)均在真空中加工

【094年歷屆試題.】

（　　　）46.下列何種加工法之工件連接陽極，又稱為反電鍍法？

(A)放電加工（EDM）　(B)電化加工（ECM）　(C)電化研磨（ECG）　(D)雷射加工（LBM）

【隨堂測驗.】

（　　　）47.下列有關滾齒法的敘述，何者有誤？　(A)使用單刃的滾齒刀　(B)加工動作類似蝸桿蝸輪嚙合運轉的情形

(C)屬於創生法的一種　(D)無法製作內齒輪

【龍騰自命題.】

二、計算題 (3題 每題2分 共6分)

請寫出算式，與保留計算過程

1. 一齒輪之齒數為45，若其節圓直徑為135，則此齒輪模數(mm/齒)為多少？答:____________。

2. 一齒輪之模數為2，若其齒數為45mm，則此齒輪的齒頂圓為多少mm？答:____________。

3. 一齒輪之齒數為60，若其周節為，則此齒輪節徑為多少mm？答:____________。

【龍騰自命題.】

二、加分題 (5題 每題2分 共10分)

1.請標示出砂輪規格上相對位置的名稱(例如:磨料、結合度…)(一格一分，共5分)。

GC  -  60  -  M  -  5  -  V

(1)              (2)            (3)           (4)           (5)

(1).________________

(2).________________

(3).________________

(4).________________

(5).________________

2. 請解釋螺紋規格上相對位置的意義(例如:雙線螺紋、小徑、螺紋角、螺距…)(一格一分，共5分)。

L   3N  –  M8 ✕ 2.5

(1)      (2)             (3) (4)        (5)

(1).________________

(2).________________

(3).________________(公制/英制)

(4).________________

(5).________________

-------------------------------------------------------試卷結束-------------------------------------------------------