一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

（    ）  1.分度頭上以B&S分度板(孔數為15、16、17、18、19、20)等分為25°30'，其分度曲柄應轉動幾圈？
(A)　(B)　(C)　(D)【9-5】

解答 　C

解析

（    ）  2.下列何者可以用來表示車床的規格？
(A)車床重量　(B)車床迴轉速　(C)橫向進刀之最大距離　(D)最大旋徑。【9-1】

解答 　D

（    ）  3.那種銑刀是在銑切內圓弧圓稜、半圓槽齒輪？(A)端銑刀　(B)平銑刀　(C)成形銑刀　(D)角銑刀。【9-5】

解答 　C

（    ）  4.模數等於
(A)節徑除以齒數　(B)節徑除齒數　(C)圓周長除以齒數　(D)圓周長除齒數。【10-3】

解答 　A

（    ）  5.欲銑一34齒之齒輪，用簡單分度法，每銑一齒，在分度頭上轉數應為
(A)曲柄轉一圈，再在17孔周上轉3孔　(B)曲柄轉一圈，再在31孔周上轉6孔　(C)曲柄在20孔周上轉17孔　(D)曲柄在34孔周上轉一圈。【9-5】

解答 　A

解析

（    ）  6.X使用鉸刀絞光直徑為9mm的孔，要先用多大直徑鑽頭鑽孔？(A)8.0mm　(B)8.5mm　(C)8.8mm　(D)9.0mm。【9-2】

解答 　C

解析 　約8.8mm。

（    ）  7.x車床橫向進刀刻度盤每一小格的切削深度為0.02mm，若要將工件的直徑從39.60mm車削成38mm，則車刀還需要進刀幾小格？(A)15　(B)30　(C)40　(D)80。【9-1】

解答 　C

解析 　因(39.6－38)÷2＝0.8，故0.8÷0.02＝40格。

（    ）  8.適於大尺寸之內螺紋生產，係拉刀直進通過旋轉之內螺紋胚料孔中，將內螺紋一次加工完成者為
(A)車製　(B)滾軋　(C)拉製　(D)銑製。【10-2】

解答 　C

（    ）  9.在臥式銑床上，欲切削一寬12mm之溝槽，應選用何種銑刀？(A)平銑刀　(B)側銑刀　(C)成形銑刀　(D)端銑刀。【9-5】

解答 　B

（    ） 10.輪磨時涉及砂輪消耗程度，砂輪的選擇應考慮其(A)大小　(B)結合劑　(C)組織　(D)粒度。【9-6】

解答 　B

（    ） 11.鉋床鉋削左側側面時，拍擊箱(A)向左傾斜　(B)向右傾斜　(C)不可旋轉傾斜　(D)向後斜。【9-3】

解答 　A

（    ） 12.下列何者最不常用於齒輪大小的表示方法？(A)徑節　(B)模數　(C)周徑　(D)外徑。【10-3】

解答 　D

解析 　外徑不是用於齒輪大小的表示方法。

（    ） 13.若工件全長為100mm，錐度長80mm，大徑為40mm，小徑為20mm，如欲用偏置尾座法車錐度，則尾座之偏置量為(A)10 mm　(B)12.5 mm　(C)15 mm　(D)25mm。【9-1】

解答 　B

解析

（    ） 14.螺紋滾軋超過多少洛氏硬度(HRc)值之材料無法滾軋？(A)37HRc以上　(B)50HRc以上　(C)65HRc以上　(D)78HRc以上。【10-2】

解答 　A

（    ） 15.內圓磨床之工件迴轉方向與砂輪係(A)相同方向　(B)相反方向　(C)無一定方向　(D)以上皆可。【9-6】

解答 　B

（    ） 16.工件在車床上的固定方法，何法較常用
(A)四爪夾頭夾持　(B)兩頂心工作　(C)套筒工作　(D)面盤工作。【9-1】

解答 　A

解析 　四爪夾頭夾。

（    ） 17.臥式銑床之刀軸(桿)有一端為錐體，當它與主軸錐孔結合時，同時需以＿＿＿鎖固之。
(A)壓板　(B)型夾　(C)拉桿　(D)插銷。【9-5】

解答 　C

（    ） 18.車床導螺桿節距5mm，車削一單線螺紋，若主軸齒輪50齒，則導螺桿齒數為100齒，則此工件節距為多少mm？
(A)1　(B)2　(C)2.5　(D)3。【10-2】

解答 　C

解析 　因，故＝；所以，100×Ps＝250，Ps＝2.5 mm。

（    ） 19.下列何種代號最鬆的組織？(A)0號　(B)14號　(C)9號　(D)3號。【9-6】

解答 　B

解析 　11-15號表疏(鬆)組織。

（    ） 20.鉋床上利用寬口平鉋刀(方鼻鉋刀)精鉋削時之原則為
(A)切深小，進刀小　(B)切深大，進刀小　(C)切深大，進刀大　(D)切深小，進刀大。【9-3】

解答 　D

（    ） 21.下列何種螺紋的製造方法，最適合應用於高硬度及高精度的螺紋製造？(A)滾軋法　(B)螺絲模法　(C)銑製法　(D)輪磨法。【10-2】

解答 　D

解析 　高硬度及高精度的螺紋製造最適合輪磨法。

（    ） 22.模數(M)與徑節(Pd)的關係為
(A)　(B)　(C)　(D)【10-3】

解答 　C

（    ） 23.鉋床上利用寬口平鉋刀精鉋削時之原則為(A)切深小、進刀小　(B)切深大、進刀小　(C)切深大、進刀大　(D)切深小、進刀大。【9-3】

解答 　D

解析 　切深小，進給大，切削速度大。

（    ） 24.曲柄式牛頭鉋床之切削行程，切削速度是回程速度的(A)0.3倍　(B)0.63倍　(C)1倍　(D)2倍。【9-3】

解答 　B

解析 　速度比2：3＝0.63：1

（    ） 25.在一外圓無心磨床上作通過進給(直進法)研磨，切削磨輪直徑為200mm，每分鐘轉速為3000轉，調整輪直徑為120mm，每分鐘轉速為130轉，調整輪傾斜角度為8°，求工件每分鐘的進給量？＿＿＿(若sin8°=0.139)
(A)6.8m/min　(B)26.0m/min　(C)360.6m/min　(D)601.0m/min。【9-6】

解答 　A

解析 　計算式fm＝π×D×N×sinα＝π×120×130×sin8°＝π×120×130×0.139＝6808公厘／分＝6.8公尺／分。

（    ） 26.有關車床上鑽削時鑽頭搖動之原因，下列何項不是？
(A)尾座偏位　(B)工件未先作端面車削和鑽中心孔　(C)工件未先鑽中心孔　(D)工件偏心。【9-1】

解答 　D

解析 　工件偏心時鑽削後該孔形成偏心孔，不會鑽頭搖動。

（    ） 27.分度頭之蝸齒輪齒數為四十，則曲柄迴轉一圈時，工件會迴轉(A)2度　(B)4度　(C)9度　(D)18度。【9-5】

解答 　C

解析 　計算式為＝9度。

（    ） 28.用斜盆砂輪磨銑刀間隙角時，其刀尖轉上或下距離是0.0087與間隙角及＿＿＿乘積。
(A)銑刀直徑　(B)砂輪厚度　(C)砂輪直徑　(D)砂輪半徑。【9-6】

解答 　A

（    ） 29.無心磨床係指加工時工件不必夾持，而以二個砂輪及一個＿＿＿組成。
(A)型砧　(B)夾頭　(C)筒夾　(D)支持板。【9-6】

解答 　D

（    ） 30.有關車床工件夾持之敘述，下列何項不正確？
(A)每一種規格的套筒夾頭其夾筒內徑可夾持任何尺寸工件　(B)彈簧夾頭可迅速且精確的夾持圓形、方形、六角形工件　(C)工軸用以套上有精光孔的工件　(D)工軸主要用於直徑大、長度短之工作，可使工件內、外徑同心。【9-1】

解答 　A

解析 　套筒夾頭其夾筒內徑每一種尺寸只能夾持一種工件。

（    ） 31.以鑽頭鑽孔，結果孔徑大於鑽頭直徑，其最主要原因是，鑽頭
(A)兩切邊不等長　(B)兩切邊與鑽軸的角度不相等　(C)鑽唇間隙角太大　(D)鑽頂角太大。【9-2】

解答 　A

（    ） 32.圓柱磨床之工件迴轉方向與砂輪係
(A)相同方向　(B)相反方向　(C)無一定方向　(D)以上皆可。【9-6】

解答 　A

（    ） 33.在圓周面上鑽孔最理想固定裝置是
(A)壓板、角板及梯枕　(B)壓板、梯枕和V枕　(C)C型夾、壓板　(D)虎鉗、平行桿。【9-2】

解答 　B

（    ） 34.主要用於製品較不精確或尺寸較大之齒輪，且生產量小之方法為
(A)砂模鑄造法　(B)壓鑄法　(C)殼模法　(D)包模法。【10-4】

解答 　A

（    ） 35.若工件全長為150mm，錐度長100mm，大徑為40mm，小徑為20mm，如欲用偏置尾座法車錐度，則尾座之偏置量為(A)10 mm　(B)12.5 mm　(C)15 mm　(D)25mm。【9-1】

解答 　C

解析 　錐度(T)＝(40－20)÷100＝，尾座偏位距離(S)＝{()×150}×＝15。

（    ） 36.一般牛頭鉋床自動進刀的動作是在何時進行？
(A)切削行程終點　(B)切削行程中點　(C)回復行程終點　(D)回復行程中點。【9-3】

解答 　C

（    ） 37.細長桿上有很多刀齒，各刀齒齒徑逐漸增加，一次操作即完成全部加工的刀具為(A)銑刀　(B)拉刀　(C)鉋刀　(D)車刀。【9-4】

解答 　B

（    ） 38.攻絲M20×2之螺紋，取牙深的75%作為攻絲裕留量，則攻絲前之鑽頭尺寸應選用多少mm？(A)18　(B)18.5　(C)19　(D)19.5。【9-2】

解答 　A

解析 　攻絲鑽頭尺寸(TDS)＝D(外徑)－螺距＝20－2＝18 mm。

（    ） 39.一分度頭，其減速比為1：40，配合使用一具39孔之分度板，依簡式分度法，欲作30等分，則每等分應轉
(A)35孔距　(B)1圈又1孔距　(C)1圈又10孔距　(D)1圈又13孔距。【9-5】

解答 　D

解析

（    ） 40.帶鋸機鋸條長度，係指兩倍輪間中心距離加一輪圓周長度再減約＿＿＿mm之伸長量。
(A)15　(B)25　(C)35　(D)45。【9-4】

解答 　B

（    ） 41.長100mm的圓桿，其兩端半徑各為30mm和20mm，則其錐度為
(A)1：5　(B)1：10　(C)1：20　(D)1：30。【9-1】

解答 　A

解析

（    ） 42.選出最大之英制鑽頭？
(A)八號　(B)六十號　(C)B號　(D)Z號。【9-2】

解答 　D

解析 　口訣Z＞A＞1＞80。

（    ） 43.為迅速正確地對準鑽孔位置，可利用
(A)夾具　(B)虎鉗　(C)C形夾　(D)鑽模具。【9-2】

解答 　D

（    ） 44.無心磨床之調整砂輪之功用，下列何者不是？
(A)使工件旋轉　(B)在水平線上支頂工件　(C)略為傾斜可以使工件進給　(D)切削工件。【9-6】

解答 　D

解析 　調整輪無法切削工件。

（    ） 45.三線螺紋的螺距是1.5mm，則導程是
(A)4.5mm　(B)3mm　(C)1.5mm　(D)0.5mm。【10-1】

解答 　A

解析 　1.5×3=4.5

（    ） 46.車床車削螺紋時，若刀尖略低於工件中心，則所切削的螺紋，其牙角
(A)為60°　(B)略大於60°　(C)略小於60°　(D)不一定。【10-2】

解答 　B

（    ） 47.鑽錐坑之標準角度為(A)60°　(B)75°　(C)82°　(D)90°。【9-2】

解答 　D

（    ） 48.精研磨碳化物外徑車刀刀片時，通常選用何種砂輪？
(A)鑽石砂輪　(B)氧化鋁砂輪　(C)立方氮化硼砂輪　(D)綠色碳化矽砂輪。【9-6】

解答 　A

解析 　精研磨碳化物選擇鑽石砂輪，粗研磨碳化物選擇綠色碳化矽砂輪。

（    ） 49.正齒輪周節和徑節的乘積為(A)6.28　(B)3.14　(C)1.57　(D)0.785。【10-3】

解答 　B

解析 　，，故。

（    ） 50.帶鋸條銲接的程序是
(A)剪斷→銲接→退火→修整　(B)剪斷→回火→銲接→修整　(C)剪斷→銲接→修整→淬火　(D)剪斷→銲接→表面硬化→修整。【9-4】