- 選擇題：( 30題，每題2.5分，共計75分)

注意：答案請寫在答案欄，否則不予計分。

(      )1.在矽半導體材料中摻入三價的雜質，請問此半導體形成何種形式？半導體內之多數載子為何？此半導體之電性為何？(A)N型半導體，電子，電中性 (B)P型半導體，電洞，電中性 (C)N型半導體，電子，負電 (D)P型半導體，電洞，負電 。

(      )2.在矽晶體中，使電子脫離共價鍵而成為自由電子，需要多少能量？(A)0.33eV 　(B)0.72eV 　(C)1.1eV 　(D)1.8Ev

(      )3.下列敘述何者錯誤? (A)價電子位於原子核的最外層軌道 　(B)價電子成為自由電子會釋放熱能 　(C)價電子吸收足夠的熱能會脫離原來的軌道 　(D)價電子脫離原來的軌道所留下之空缺稱為電洞

(      )4.當P型和N型半導體接觸時，即會產生一空乏層，而P型半導體之空乏層內應有(A)電洞 (B)電子 (C)正離子 (D)負離子 。

(      )5.在PN二極體中，較容易產生電洞流的方向是(A)由P型至N型區　(B)由N型至P型區　(C)兩方向都很容易　(D)

兩方向都很難。

(      )6.在N型半導體中，導體的多數載子為(A)離子 (B)電子 (C)中子 (D)電洞

(      )7.當二極體接上順向偏壓時，其空乏區之寬度(A)變大 (B)變小 (C)不變 (D)不變。

(      )8.如圖所示，為典型二極體之電流ID對電壓VD在三種不同溫度下之特性曲線，則下列何者正確？

(A)T1＞T2＞T0　(B)T0＞T1＞T2　(C)T2＞T0＞T1　(D)T2＞T1＞T0

(      )9.PN接面二極體的障壁電位，其極性為何？(A)P端為正，N端為負 　(B)P端為負，N端為正 　(C)視溫度而定 (D)視雜質濃度而定。

(      )10.矽二極體接上順向偏壓時，其切入電壓（cut-in voltage）約為(A)0.1V (B)0.3V (C)0.7V (D)1.0V。

(      )11.當二極體於逆向偏壓時，下列敘述何者正確？ 
(A)空乏區變寬，障壁電位增加 　(B)空乏區變寬，障壁電位減少 　(C)空乏區變窄，障壁電位增加 　(D)空乏區變窄，障壁電位減少

(      )12.所謂理想二極體，下列敘述何者錯誤?(A)順向時視為短路，逆向時視為斷路(B)順向電阻等於零，逆向電阻無限大(C)無順向電壓降，無逆向電流(D)順向電壓等於零，逆向電流無限大。

(      )13.欲使PN二極體達到順向偏壓，則應在(A)P加正極，N加正極(B) P加負極，N加正極(C) P加正極，N加負極(D) P加負極，N加負極

（　 　）14.下列有關電流I與電壓V之特性曲線圖中，何種曲線圖可代表定電壓模型之二極體特性？
(A)　(B)　(C)　(D)

（　 　）15.已知一般PN二極體之逆向飽和電流為Is，順向電壓為VD，則流過二極體順向電流I為　(A)I＝　(B)I＝Is　(C)I＝－1　(D)I＝Is

(      )16.某矽製二極體之 PN 接面於 5°C 時，其逆向飽和電流為 6 nA，當此PN接面溫度上升至35℃ 時，則其逆向飽和電流為何？(A)18nA(B)32nA(C)48nA(D)60nA。

(      )17.關於 PN 接面二極體，下列敘述何者正確？ (A) 矽二極體障壁電勢比鍺二極體大 (B) 順向偏壓時，空乏區變寬 (C) 逆向偏壓時，空乏區變窄 (D) 順向偏壓大於障壁電勢時，電流呈線性減少 。

(      )18.熱電壓VT的值在室溫下大約為(A)5mV(B)10mV(C)25mV(D)50mV。

(      )19.二極體施加逆向偏壓時，仍然會有小量的電流流動，主因是(A)少數載子所造成 (B)多數載子所造成 (C)少數與多數載子所造成 (D)正、負離子所造成

(      )20.空乏區電容隨外加逆向偏壓之增加而(A)減少(B)增加(C)先減後增(D)無影響。

(      )21.一般矽製PN二極體兩端的順向偏壓，隨溫度的變化量約為(A)2.5mV/°C(B)–2.5mV/°C (C) 25mV/°C (D) –25mV/°C

(      )22.某二極體應用電路，假設在室溫時，且導通的電流為13mA，試求此時二極體的動態電阻(A)20Ω(B)10Ω(C)4Ω(D)2Ω。

(      )23. 下列何者為稽納二極體的符號？
(A) (B) (C) (D)

（　　）24.如圖所示，已知稽納二極體VZ＝10V，若Vi＝20V時，則輸出電壓Vo為

(A)12V　(B)10V　(C)6V　(D)4V

（　 　）25.如圖所示，Vi＝30V，稽納二極體的VZ＝15V，則輸出電壓Vo為多少？

(A)5V　(B)10V　(C)15V　(D)30V

(      )26.在室溫25°C時，矽二極體障壁電壓為0.7V，則55°C時之障壁電壓為少?(A)0.775V(B)0.625V(C)0.575V(D)0.435V。

(      )27.如下圖所示為二極體的電壓-電流（V-I）特性曲線，請依照此圖判斷虛線所指的特性曲線是哪一種材料製成的二極體(A)鍺(B)磷(C)砷(D)矽

(      )28. 稽納二極體工作在哪一區才有穩壓功能?(A)順向導通區(B)截止區(C)逆向崩潰區(D)飽和區。

（　 　）29.如圖所示，則流過電阻的電流為(A)　(B)　(C)　(D)

（　 　）30.如圖所示，已知稽納二極體的崩潰電壓為，則流經稽納二極體電流為(A)0.5A　(B)0.25A　(C)0.2A　(D)0.125A

選擇題答案欄

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

二、計算題(3題，依各題配分，共計25分)(注意:需有詳細計算過程，否則不予計分)

1、如圖所示電路，二極體的切入電壓Vr=0.7V，順向電阻RF =500Ω，請以(1)理想等效電路模型(2)片斷線性等效電路模型分別計算電流I及輸出電壓VO的值。(注意：需畫出等效電路圖)(10分，每小題5分)

2、如圖所示電路，若稽納二極體之崩潰電壓VZ=8V，逆向導通內阻rz=5Ω，試求出負載兩端的輸出電壓。(注意：需畫出等效電路圖)(5分)

3、如圖所示電路，其中稽納電壓VZ=6V，且15mA≤IZ≤90mA時，稽納二極體才有穩壓作用，若不考慮稽納內阻，請問RS電阻值的範圍為何?，才能使稽納二極體維持穩壓作用。(10分)