新北市立新北高級工業職業學校108學年度第二學期期末考

科目：模具概論  命題：李國華   班級：模具科三甲 乙

選擇題100分(每題4分)  請在電腦卡應答

（）1.立體雕刻機縮放儀之所以能隨模型表面狀況而高低起伏，是因為縮放儀的支柱裝有 (A)止推軸承　(B)球軸承　(C)萬象接頭　(D)徑向軸承。

（）2. 引導雕刻加工的是 A)雕刻刀　(B)模型　(C)導桿　(D)馬達。

（）3. 雕刻機之刀軸能帶動雕刻刀旋轉以進行雕刻加工，其動力傳送方式是(A)馬達直接驅動　(B)圓形皮帶傳動　(C)鏈條傳動　(D)齒輪傳動。

（）4. 平面雕刻機之縮放儀曲臂是呈(A)垂直狀態　(B)水平狀態　(C)傾斜狀態　(D)可旋轉狀態。

（）5. 何種平面模型僅適用於輕加工？(A)黃銅板　(B)鋁板　(C)鋅板　(D)壓克力板。

（）6. 研磨碳化鎢或超硬合金之雕刻刀，大多選用(A)GC磨軸　(B)WA磨輪　(C)BC磨輪　(D)鑽石磨輪。

（）7. 雕刻加工在粗加工時，應預留多少深度，以作為精加工時之加工裕量？
(A)0.01mm　(B)0.02mm　(C)0.05mm　(D)0.15mm。

（）8. 平面雕刻機之工作台與模型台的調整是屬於ˍˍˍ調整
(A)單軸　(B)二軸　(C)三軸　(D)四軸。

（） 9. 最常用之雕刻刀的材質為(A)高速工具鋼　(B)高碳工具鋼　(C)模具鋼　(D)碳化鎢或超硬合金。

（）10. 要校正雕刻刀與導桿長度成一定比例或兩者底部在同一平面之工具為
(A)直尺　(B)校刀尺　(C)水平儀　(D)工作台與模型台。

（）11. 作1：2雕刻時，若雕刻刀直徑為4之圓球頭刀，則精修加工用導桿直徑應為
(A)8mm　(B)8.15mm　(C)8.5mm　(D)9mm。

（）12. 下列何種情形不屬於平面雕刻？(A)圓球面　(B)文字　(C)刻度線　(D)圖案。

（）13. 中胚加工須預留ˍˍˍ之深度，作為精修加工用(A)0.02mm　(B)0.05mm　(C)0.10mm　(D)0.15mm。

（）14. 雕刻機本體，其上有ˍˍˍ以提供工作升降(A)T型槽座　(B)直槽　(C)鳩尾座　(D)圓孔

（）15. 將雕刻機之導桿機構與刀軸機構對調位置，用以製作模型的方法是
(A)直接雕刻法　(B)仿削法　(C)反向製模法　(D)化學腐蝕法。

（）16. 立體雕刻刀大多數為何種刀具？
(A)單鋒刀具　(B)圓球頭雙鋒刀具　(C)平底雙鋒刀具　(D)多鋒刀具。

（）17. 製作樹脂模時，樹脂層的厚度約為(A)1mm　(B)5mm　(C)10mm　(D)20mm。

（）18. 1mm厚之樹脂，於空氣中自然乾燥時間約為
(A)半小時至2小時　(B)3～5小時　(C)8～12小時　(D)12～24小時。

（）19. 用於製作模型最好的木材是(A)柳安木　(B)檜木　(C)櫸木　(D)楠木。

（）20. 立體雕刻機縮放儀的支點係以何種裝置支持？
(A)球軸承　(B)徑向軸承　(C)止推軸承　(D)鳩尾槽及鳩尾座。

（）21. 製作銅板雕刻模型最好的方法是(A)仿削法　(B)直接雕模法　(C)反向製模法　(D)化學腐蝕法。

（）22. 用平面底雕刻刀雕刻較大平面時，很容易發生
(A)切入過深　(B)震刀　(C)切入過淺　(D)無法切削。

（）23.縮放儀是屬於ˍˍˍ機構(A)三連桿　(B)四連桿　(C)五連桿　(D)單動。

（）24. 雕刻機能產生放大及縮小的功能，是因為有(A)模型台　(B)工作台　(C)雕刻刀　(D)縮放儀。

（）25. 平面雕刻用模型之金屬板，一般常用者為(A)黃銅板　(B)鋁板　(C)鋅板　(D)鋼板。