◎選擇題，每題2.5分，共100分

（　　　）1.差動螺旋中，其兩部螺紋之　(A)導程不同，螺紋方向相同　(B)導程不同，螺紋方向相反　(C)導程及螺紋方向均相同　(D)導程相同，螺紋方向相反

【課本練習題.】

（　　　）2.輕級平墊圈的註記中，係指墊圈之　(A)外徑　(B)公稱內徑　(C)平均直徑　(D)厚度

【隨堂測驗.】

（　　　）3.兩內接圓柱形摩擦輪的轉速比為3：1，若大摩擦輪的半徑為R，則兩摩擦輪的中心距為R 的多少倍？(A)(B)(C)(D)

【102年歷屆試題.】

（　　　）4.利用螺紋傳遞工具機的動力時，主要使用　(A)V形螺紋　(B)方螺紋　(C)梯形螺紋　(D)鋸齒形螺紋

【課本練習題.】

（　　　）5.四種機構之機械效率分別為、、與，依序串聯使用時，其總機械效率之關係式，下列何者正確？　(A)　(B)　(C)　(D)

【100年歷屆試題.】

（　　　）6.量錶、壓力錶、硬度試驗計等各種儀器係運用　(A)凸輪　(B)鍵　(C)軸承　(D)彈簧　來作為指示的機構

【隨堂測驗】

（　　　）7.一對斜齒輪，其中一輪之頂角為180°，則該齒輪為　(A)斜方齒輪　(B)戟齒輪　(C)蝸線斜齒輪　(D)冠狀齒輪

【課本練習題.】

（　　　）8.下列何種鍵只能用於小動力的傳達？　(A)切線鍵　(B)鞍形鍵　(C)圓形鍵　(D)半圓鍵

【課本練習題.】

（　　　）9.一般大型機械與地基固定時常使用　(A)機器螺釘　(B)自攻螺栓　(C)帽螺釘　(D)地腳螺栓

【課本練習題.】

（　　　）10.煞車鼓之桿受力後，帶發生　(A)剪力　(B)張力　(C)彎應力　(D)重力　使煞車鼓與帶間發生壓力，利用此壓力誘生摩擦力以達成煞車作用

【隨堂測驗】

（　　　）11.有一組壓力角為20之公制標準正齒輪，已知主動齒輪之外徑為60mm，齒數為28齒，被動齒輪之外徑為40mm，齒數為18齒，則其外接傳動之中心距離為多少mm？　(A)44　(B)46　(C)48　(D)50

【095年歷屆試題.】

（　　　）12.如圖所示之曲柄搖桿機構，連桿AB長為80 mm，連桿BC長為160 mm，連桿CD長為90 mm，則固定連桿AD長度宜為多少mm？(A) 120　(B) 140　(C) 160　(D) 180

【103年歷屆試題.】

（　　　）13.鍵承受傳動力時，應選用可承受何種作用力較高之材料較佳？　(A)抗拉及抗壓力　(B)抗拉及抗剪力　(C)抗剪及抗扭轉力　(D)抗壓及抗剪力

【隨堂測驗.】

（　　　）14.有一平皮帶輪，接觸角為θ（以弳度表示），摩擦係數為μ，緊邊拉力為T1，鬆邊拉力為T2，則　(A)＝eμθ　(B)＝eμθ　(C)T1T2＝eμθ　(D)T1－T2＝eμθ

【課本練習題.】

（　　　）15.一板形凸輪以等角速度從0°旋轉到180°時，驅動其從動件以簡諧運動方式，由最低位置垂直上升到最高位置，下列敘述何者正確？　(A)板形凸輪旋轉到45°時，從動件有最大速度　(B)板形凸輪旋轉到90°時，從動件有最大速度　(C)板形凸輪旋轉到135° 時，從動件有最大速度　(D)板形凸輪旋轉到180°時，從動件有最大速度

【課本練習題.】

（　　　）16.不平行不相交之兩軸用齒輪傳動，下列何者最不適用？　(A)螺線齒輪(Screw Gear)(B)戟齒輪(C)人字齒輪　(D)蝸輪與蝸桿

【隨堂測驗.】

（　　　）17.機械式內靴式制動器是利用　(A)斜面　(B)槓桿　(C)凸輪　(D)液壓　的作用，使靴塊向外擴張產生制動效果

【隨堂測驗】

（　　　）18.鉋床之進刀機構是一種　(A)直線　(B)反向　(C)平行　(D)間歇　運動

【課本練習題】

（　　　）19.凸輪從動件之運動方式為　(A)旋轉運動　(B)球面運動　(C)螺旋運動　(D)往復運動或擺動

【課本練習題.】

（　　　）20.在圓盤離合器中，μ為摩擦係數，F為軸向推力，DO為外徑，DI為內徑，則可傳遞的扭矩為　(A)　(B)μF(DO+DI)　(C)　(D)

【隨堂測驗.】

（　　　）21.當零件的孔較大而螺帽接觸面較小時，應該以何種方法增加鎖緊力？(A)有槽螺帽鎖緊(B)加上墊圈(C)鎖緊螺釘(D)鎖緊螺帽

【隨堂測驗.】

（　　　）22.有一錐形離合器，半錐角為12.5°，錐面寬10cm，平均直徑50cm，μ＝0.2，錐面允許之工作應力為0.2MPa，則此離合器在起動時，所需之軸向推力大約為何？（sin12.5°＝0.2164，cos12.5°＝0.9762）　(A)6800N　(B)8170N　(C)10750N　(D)12925N

【課本練習題.】

（　　　）23.板形凸輪推動滾子從動件作往復直線運動，關於壓力角之敘述，下列何者正確？　(A)壓力角愈大，則有效推動從動件上升之作用力就愈大　(B)壓力角愈大，則從動件受到之側壓力就愈小　(C)在相同總升程與升角情況，若周緣傾斜角增大時，則壓力角增大　(D)在相同總升程與升角情況，若基圓增大，則壓力角減小

【096年歷屆試題.】

（　　　）24.欲將上下兩片各12mm厚之鋼板以貫穿螺栓(through bolt)及螺帽鎖緊，已知螺栓之規格為M12×1.75，螺帽厚度12mm，則栓長度最少應為多少mm？　(A)12　(B)16　(C)24　(D)36

【095年歷屆試題.】

（　　　）25.三角凸輪是　(A)由三段圓弧三種半徑所成形　(B)由兩段圓弧兩種半徑所成形　(C)由四段圓弧三種半徑所成形　(D)由六段圓弧兩種半徑所成形

【隨堂測驗.】

（　　　）26.關於徑向滾珠軸承的敘述何者正確？　(A)鋼珠愈大可承受之徑向負荷愈小　(B)鋼珠數目愈多可承受之徑向負荷愈大　(C)鋼珠數目愈多可承受之軸向負荷愈小　(D)鋼珠愈大可承受之軸向負荷較大

【隨堂測驗.】

（　　　）27.一塊狀制動機構如圖所示，其中鼓輪順時針旋轉，施力槓桿作用力F向下，煞車塊與鼓輪間的摩擦係數為μ，若不計構件重量及軸承摩擦之影響，且要避免該制動機構發生自鎖（self－locking）作用，下列關係式何者正確？(A)b＜μc　(B)b＞μc　(C)c＞μb　(D)c＜μb

【課本練習題.】

（　　　）28.下列有關螺帽鎖緊裝置的敘述，何者正確？　(A)摩擦鎖緊裝置常用於大負載、反覆振動的螺旋連接的場合　(B)使用鎖緊螺帽(locking nut)時，內側螺帽的厚度應比外側螺帽的厚度還厚　(C)開口銷鎖緊(cotter pin locking)屬於確閉鎖緊裝置　(D)有槽螺帽(slotted nut)屬於確閉鎖緊裝置

【098年歷屆試題.】

（　　　）29.有一四線螺紋，其螺距為2mm，設導程角(lead angle)為，已知，則節圓直徑為多少mm？(A)8　(B)12　(C)16　(D)24

【095年歷屆試題.】

（　　　）30.下述何種狀況需軸連接器？(A)軸大而長，無法整根製成(B)欲傳動二軸不在同一線上(C)軸前後二段轉速不一樣(D)以上皆是

【隨堂測驗】

（　　　）31.一對嚙合之漸開線外接標準正齒輪，其模數（Module）為4，壓力角為20度，齒數分別為24齒與30齒，則兩輪中心距為多少mm？　(A)104　(B)108　(C)208　(D)216

【099年歷屆試題.】

（　　　）32.長度相同的A、B兩拉伸彈簧，A的彈簧常數為20N/mm，B的彈簧常數為30N/mm，若忽略本身重量，則下列敘述何者錯誤？　(A)A彈簧受600N軸向荷重時，伸長量為30mm　(B)兩彈簧串聯互鈎後，彈簧的組合總彈簧常數為12N/mm　(C)兩彈簧串聯後承受600N荷重時，總伸長量為50mm　(D)承受相同荷重時，B彈簧的伸長量為A彈簧的1.5倍

【課本練習題.】

（　　　）33.一滑輪組機構如圖所示，其機械利益為何？(A)3　(B)4　(C)5　(D)7

【099年歷屆試題.】

（　　　）34.若凸輪總升程不變的情況下，下列敘述何者正確？　(A)基圓越大，壓力角越大　(B)基圓越小，摩擦損失越小　(C)基圓越小，傳動效率越大　(D)基圓越大，傳動速度越慢

【092年歷屆試題.】

（　　　）35.由三個彈簧所組成的彈簧系統，如圖所示，彈簧常數k1＝4 N/mm，k2＝4 N/mm，k3＝2 N/mm，所有彈簧的位移與作用力均呈線性關係，若重物W掛置後，位移量Δx＝2.5 mm，則重物W的重量為多少N？(A)2.5　(B)4.0　(C)10　(D)25

【104年歷屆試題.】

（　　　）36.單式輪系，惰輪之功用在於　(A)改變輪系值　(B)改變速率　(C)增加傳動力　(D)改變旋轉方向

【隨堂測驗.】

（　　　）37.使從動件產生不規則的運動，最簡捷的方法為使用　(A)棘輪　(B)滑輪　(C)齒輪　(D)凸輪

【隨堂測驗.】

（　　　）38.汽車使用渦電流電磁式制動器做為煞車輔助裝置，其作用是煞車時，將汽車動能轉換成渦電流，然後以下列何種方式處理？　(A)對電池充電　(B)使發電機發電　(C)轉變為熱散失　(D)轉變為彈簧能

【096年歷屆試題.】

（　　　）39.如圖所示，有一帶制動器，輪鼓半徑，順時針方向旋轉150 rpm，L60 cm，a20 cm，，，，則下列有關施於桿端之力F與扭力矩T，何者最適當？（註：≒3.14，≒4）

(A)　(B)　(C)　(D)

【092年歷屆試題.】

（　　　）40.下列何種軸承在重負荷下，能自動對正中心？　(A)球面滾子軸承　(B)圓筒滾子軸承　(C)錐形滾子軸承　(D)滾針軸承【課本練習題.】