一、選擇題 (40題 每題2.5分 共100分)

(　 　)1.奈米是下列何種單位？

(A)重量　(B)長度　(C)密度　(D)溫度

(　 　)2.以車床車削一實心圓桿之外徑，此桿之直徑為50mm，長度為500mm，切削長度為420mm，則下列何種夾持方式最適合？
(A)花盤夾持　(B)兩頂心間夾持　(C)夾頭單邊夾持　(D)套軸夾持

(　 　)3.下列選項中，何者為半導體材料？

(A)石英　(B)氧化鎳　(C)鍺　(D)玻璃

(　 　)4.在車床上鉸削通孔後應
(A)反轉尾座手輪退出鉸刀　(B)將整個尾座向後動使鉸刀退出　(C)反轉鉸刀　(D)反轉車床主軸退出鉸刀

(　 　)5.切削中心機的自動換刀裝置簡稱為下列何者？

(A)NC　(B)TC　(C)ATC　(D)MC

(　 　)6.欲切削一總長度為160mm之工件，其錐度部分的長度為100mm，錐度兩端直徑分別為30mm與20mm，現以尾座偏置法車削錐度，則下列何者為正確？
(A)錐度值為1/20　(B)錐度值為1/16　(C)尾座偏置量為8mm　(D)尾座偏置量為5mm

(　 　)7.下列有關生產自動化的敘述，何者錯誤？　(A)過程中可少用或不用人工　(B)可防止職業傷害　(C)不論生產規模之大小皆適合　(D)不適合小量多樣的產品製造

(　 　)8.靈敏鑽床不同於直立式鑽床之處為
(A)沒有自動進刀　(B)可用手壓進刀　(C)裝鑽容量大於13mm　(D)床台有進刀環

(　 　)9.下列有關螺紋的敘述，何者不正確？　(A)若一螺紋標註為M302，則其螺距為2 mm　(B)雙線螺紋的螺距為導程的2倍　(C)公制三角形螺紋的螺紋角為60°　(D)管螺紋的螺紋角為55°

(　 　)10.下列有關鑽頭的敘述，哪一項正確？
(A)花鑽頭是目前機工廠使用最多的鑽頭，最常見的花鑽頭有三條槽及三個刃口　(B)中心鑽頭係由一小花鑽頭與60度錐孔鉸刀組合而成　(C)花鑽頭直徑在13mm以下者使用錐柄，可以直接套入鑽床主軸內孔　(D)中心鑽頭的規格係以60度錐孔鉸刀的長度來表示

(　 　)11.下列何者不適合作為放電加工之刀具（電極）？

(A)銅　(B)石墨　(C)高碳鋼　(D)銅鎢合金

(　 　)12.下列敘述磨料圓盤鋸床何者有誤？
(A)可得精確及光滑的切斷面　(B)鋸切迅速、工件材質不受限　(C)適宜於非鐵金屬及白鑄鐵之鋸切　(D)採用濕切式之砂輪為樹脂結合劑

(　 　)13.下列有關蝕刻的說明，何者正確？　(A)加工原理與放電加工相同　(B)可在光阻上製作出線路圖案　(C)未受蝕刻的部位係受到矽晶層的保護　(D)離子植入在蝕刻後的部位

(　 　)14.下列敘述砂輪磨料之粒度何者正確？
(A)細粒用於軟材工件　(B)細粒用於大面積之粗重磨削加工　(C)粗粒用於工具之磨削及鑲配　(D)粒度以25mm長度內的篩網目的數目表示

(　 　)15.細、小、短、薄，容易變形、不易夾持的工件，下列何種加工方法最為可行？

(A)銑床切削　(B)磨床加工　(C)雷射加工　(D)精密車床加工

(　 　)16.下列有關拉削加工的敘述，何者不正確？
(A)使用具連續切齒的拉刀，粗切及精切可一次完成　(B)對於槍管或大炮內側面的螺旋線，無法以此方法加工　(C)可用於加工凹槽、內孔、六角形孔等的大量生產工作　(D)加工面不能有凸起的阻礙物

(　 　)17.有關放電加工之敘述，下列何者正確？　(A)環氧樹脂可以當作工具電極　(B)加工時通常工件及工具電極都會消耗　(C)線切割放電加工通常使用鐵線作為工具電極　(D)不可以加工碳化鎢材料

(　 　)18.下列敘述銑床何者有誤？
(A)主軸孔採美國標準錐度　(B)主軸孔錐度值為1/20　(C)銑床的規格主要是以號數來表示床台的縱向最大移動距離　(D)利用旋轉的多鋒刀具銑刀來銑削工件

(　 　)19.機械工作人員操作數值控制（NC）工具機，則其重要的知識是　(A)充分理解加工程序　(B)充分理解電子原理　(C)充分理解數學公式　(D)充分理解工具機之構造

(　 　)20.以100mm外徑的碳化鎢面銑刀銑削中碳鋼材料，銑刀每刀齒的進給量為0.35mm，刀齒數為6，若銑削速度為150m/min，則其進給量為多少mm/min？
(A)315　(B)501.5　(C)752　(D)1003

(　 　)21.將金屬粉末填入模穴內加壓成形後，以低於熔點的溫度燒結成形的加工方法，稱為下列何者？　(A)低溫淬火　(B)粉末冶金　(C)鍛造加工　(D)壓鑄

(　 　)22.下列有關順銑法（又稱下銑法）與逆銑法（又稱上銑法）的比較，何者為正確？
(A)順銑法產生切屑的方式為由薄到厚，逆銑法產生切屑的方式由厚到薄　(B)順銑法較易產生震動，但不需裝設背隙消除裝置　(C)採用順銑法的加工面較平滑，故比逆銑法適合精加工　(D)順銑法產生的切削力為由小到大，故刀刃不易崩裂

(　 　)23.下列何者是奈米科技的現象？

(A)蘭花效應　(B)蓮花效應　(C)藍芽通訊　(D)無性生殖

(　 　)24.下列何種角度測量儀器是利用蝸桿與蝸輪原理實施分度，且適於銑床加工？
(A)分度盤　(B)正弦桿　(C)組合角尺　(D)量角器

(　 　)25.臉盆、手機殼及鉛筆盒等，這些生活中常見的塑膠製品，係使用下列哪一種成形方法製作？　(A)壓縮成形之傳遞模法　(B)射出成形法　(C)擠製法　(D)旋轉成形法

(　 　)26.下列敘述切削要領何者不正確？
(A)車床粗車採用切削深度大，進給速度大，低轉速　(B)車床精車採用切削深度小，進給速度小，高轉速　(C)鉋床粗鉋採用切削深度大，進給速度小，低轉速　(D)銑床粗銑採用切削深度小，進給速度小，高轉速

(　 　)27.下列哪一種加工技術，不適合用於精微機械製造？

(A)車削加工　(B)銑削加工　(C)放電加工　(D)鑄造加工

(　 　)28.下列有關砂輪構造的敘述，何者正確？
(A)砂輪磨料硬度高稱為「硬砂輪」　(B)砂輪磨粒號數愈小，其粒度愈細　(C)疏（鬆）組織砂輪適用於精磨作業　(D)結合度弱之砂輪適用於硬質材料之磨削

(　 　)29.下列哪一種製造系統結合了人工智慧、知識擷取、網路體系，可以優化加工過程？　(A)智慧自動化　(B)群組技術　(C)彈性製造單元　(D)電腦整合製造

(　 　)30.有關研磨加工之敘述，下列何者不正確？
(A)研磨加工屬多刃加工　(B)研磨面積大或砂輪迴轉速度高時，應選用硬砂輪　(C)研磨硬材料時，應選用軟砂輪　(D)無心磨床適合用於圓柱形工件之大量生產

(　 　)31.一樣使用金屬粉末，除具有粉末冶金所有的優點外，更具有極佳成形性，可製作形狀複雜的小形零件，是下列哪一種方法？　(A)精密鍛造法　(B)精密鑄造法　(C)CNC車銑複合加工法　(D)金屬射出成形法

(　 　)32.砂輪除了做音響檢查外，還需做平衡試驗，其目的為？
(A)檢查砂輪內部是否有裂痕　(B)檢查砂輪是否偏重　(C)檢查砂輪面是否平整　(D)檢查砂輪面是否填塞

(　 　)33.螺紋的大徑和小徑之間的假想直徑為

(A)螺距　(B)中徑　(C)底徑　(D)節徑

(　 　)34.螺紋研磨所用的砂輪為　(A)成形砂輪　(B)盆形砂輪　(C)環形砂輪　(D)平直砂輪

(　 　)35.下列哪一種方法不適用於加工生產內螺紋？

(A)鍛造　(B)拉削　(C)塑性加工　(D)放電加工

(　 　)36.有關齒輪滾軋加工法，下列敘述何者錯誤？　(A)屬於創生法的成形原理　(B)藉其塑性成形，故無切屑產生　(C)表面光滑、尺度精度優於磨齒加工　(D)不適合加工大型齒輪

(　 　)37.下列何者無法作為IC微影製程中所用的曝光源？

(A)紅外線　(B)紫外線　(C)電子束　(D)X光

(　 　)38.螺紋上任一點至相鄰螺紋上對應一點間之距離稱為　(A)導程　(B)深度　(C)徑節　(D)節距

(　 　)39.有關電腦輔助製造之敘述，下列何者不正確？　(A)開迴路（Open-loop）與閉迴路（Closed-loop）控制系統，最大的差別在於閉迴路系統具有回饋控制　(B)數值控制工具機，可以使用直流伺服馬達做為驅動裝置　(C)生產自動化的效益包含：產品多樣化、產品零件標準化與提高作業環境安全　(D)數值控制工具機使用的刀具，因切削速度與進刀變化範圍大，所以刀具耗損大、壽命短

(　 　)40.連接IC內部元件的導線，是使用下列何種製程？　(A)封裝製程　(B)金屬化製程　(C)打線製程　(D)離子植入製程