新北市立新北高級工業職業學校108學年度第二學期第一次期中考

科目：模具概論  命題：簡永益   班級：模具科三甲 乙

選擇題100分(每題4分 答錯倒扣2分)  請在電腦卡應答

（）1下列何種加工機，是利用放電原理發展出來的？(A)CNC銑床　(B)線切割加工機 (C)電銲機　(D)綜合切削加工機。

（）2對於寬長形之薄板電極，應如何使放電面積均勻？(A)電極製作成階級　(B)加裝輔助電路　(C)用特殊夾具夾持　(D)使用鎢電極。【Ch2】

（）3伺服機構是控制(A)工件穩定　(B)電極間隙　(C)電流強弱　(D)安全系統。【Ch2】

（）4在施行放電加工工作時，當蜂鳴器響起時，最不可能的原因是(A)加工完成　(B)電極撞擊工件　(C)起火　(D)蜂鳴器短路。【Ch2】

（）5各種銅電極中，性質與電解銅最接近者為(A)黃銅　(B)青銅　(C)砲銅　(D)鉻銅。【Ch2】

（）6加工未貫穿且形狀複雜的孔時，最理想的加工方法是(A)車床加工　(B)銑床加工　(C)線切割加工　(D)放電加工。【Ch2】

（）7最理想的放電電路是(A)電路　(B)電路　(C)脈衝發電機電路　(D)電晶體電路。【Ch2】

（）8使用量最大的電極材料是(A)石墨　(B)銅　(C)銅鎢合金　(D)鋼。【Ch2】

（）9放電加工加工量的表示法，不包含除去的(A)重量　(B)長度　(C)體積　(D)面積。【Ch2】

（）10放電加工機之機台上裝有分厘卡，其主要功能為(A)一般現場量測用　(B)軸深度控制　(C)軸水平控制　(D)電極尺寸量測。【Ch2】

（）11適用於大電極之貫穿孔的電極材料是(A)石墨　(B)銅　(C)銅鎢　(D)鋁。【Ch2】

（）12下列何者不為放電加工的基本條件？(A)電極消耗　(B)電極材料　(C)加工速度　(D)放電間隙。【Ch2】

（）13冷卻油路系統必須有良好的冷卻系統及(A)保溫系統　(B)自動加油系統　(C)自動停止系統　(D)過濾循環系統。【Ch2】

（）14有關放電加工液之敘述，何者是正確的？(A)加工液須每日更換　(B)工作油槽內隨時要有加工液　(C)加工液須定期更換　(D)可交換加入不同之加工液。【Ch2】

（）15下列何種電極材料之消耗最大？(A)石墨　(B)銅　(C)銀鎢　(D)銅鎢。【Ch2】

（）16放電加工專用油之主要成份為(A)水溶性太古油　(B)煤油　(C)石蠟系碳化氫　(D)矽酸蘇打水溶液。【Ch2】

（）17以同一電流放電時，放電時間長，則(A)表面精度佳，電極消耗大　(B)表面精度佳，電極消耗少　(C)表面粗糙，電極消耗多　(D)表面粗糙，電極消耗少。【Ch2】

（）18銅鎢電極常用之合金比例，一般常用者為(A)70％Cu＋30％W　(B)50％Cu＋50％W　(C)30％Cu＋70％W　(D)80％Cu＋20％W。【Ch2】

（）19放電加工時，若放電時間遠大於休止時間時，可能會發生何種情況？(A)電極撞擊工件　(B)電極不放電　(C)電極消耗增加　(D)容易積碳及排渣不良。【Ch2】

（）20放電效果最好的電極材料是(A)銀鎢　(B)銅　(C)石墨　(D)鎢絲。【Ch2】

（）21.放電加工簡稱(A)EDM　(B)ECM　(C)EMM　(D)EEM。【Ch2】

（）22.放電加工件的表面粗糙度表示，一般用(A)　(B)　(C)　(D)不限定。【Ch2】

（）23.以切削法製作電極時，何種電極材料之切屑與其他三者明顯不同？(A)電解銅　(B)石墨　(C)鋁　(D)鋼。【Ch2】

（）24.最容易起火的加工液為(A)水　(B)煤油　(C)放電加工油　(D)矽酸蘇打水溶液。【Ch2】

（）25.細小孔的放電加工，常用的電極材料是(A)石墨　(B)銅　(C)鎢絲　(D)鋁。【Ch2】