◎選擇題，每題2.5分，共100分

（　　　）1.有關起重滑車之敘述，下列何者正確？　(A)滑車是槓桿之延伸　(B)帆滑車其總機械利益為1　(C)複式滑車之機械利益與滑輪半徑無關　(D)西班牙滑車之機械利益為2

【龍騰自命題.】

（　　　）2.兩相外接之正齒輪中，主動齒輪數為60，周節吋，兩輪中心距離為20吋，則從動輪之齒數為　(A)50齒　(B)40齒　(C)30齒　(D)20齒

【龍騰自命題.】

（　　　）3.漸開線齒輪之齒形曲線，在基圓至齒根圓之間為　(A)漸開線　(B)拋物線　(C)雙曲線　(D)徑向線

【龍騰自命題.】

（　　　）4.下列螺栓中，何者為兩端均有螺紋之桿狀螺栓？　(A)貫穿螺栓(through bolt)　(B)柱頭螺栓(stud bolt)　(C)鍵式螺栓(key-type head bolt)　(D)環首螺栓(eye bolt)

【隨堂講義.】

（　　　）5.在傳動機構中，下列各機構速比最正確的是　(A)皮帶輪　(B)摩擦輪　(C)齒輪　(D)全部皆是

【龍騰自命題.】

（　　　）6.螺旋壓縮彈簧承受負荷時，會產生剪應力，則其外側處剪應力比內側處剪應力為　(A)大　(B)小　(C)相等　(D)不一定

【龍騰自命題】

（　　　）7.機械鐘錶是利用何種機構，指針方能指出正確時間？　(A)日內瓦機構　(B)擒縱器　(C)回動爪棘輪　(D)雙動棘輪

【龍騰自命題.】

（　　　）8.曲柄滑塊機構是改變曲柄搖桿機構中的　(A)連心線　(B)曲柄　(C)浮桿　(D)搖桿而形成的

【龍騰自命題】

（　　　）9.機車、汽車之活塞銷通常採用　(A)開口銷　(B)定位銷　(C)錐形銷　(D)快釋銷

【課本練習題.】

（　　　）10.下列何種機構能在短距離內傳遞最大作用力？　(A)相等曲柄機構　(B)惠氏速回機構　(C)滑槽連桿機構　(D)肘節機構

【課本練習題.】

（　　　）11.彈簧因負載而產生應變，設負載為F，伸長量為X，則彼此間之關係為（K為彈簧常數）　(A)FK=X　(B)F=KX　(C)K=FX　(D)X=KF

【隨堂測驗.】

（　　　）12.用以傳送能或改變力的方向之機件是屬於　(A)固定機件　(B)活動機件　(C)連接機件　(D)控制機件

【龍騰自命題.】

（　　　）13.分筒聯結器因不具撓性，故所聯結的二軸必須　(A)長度相同　(B)直徑相同　(C)中心須一致　(D)以上均必須

【龍騰自命題】

（　　　）14.如圖所示，若A點之速度大小VA=2公尺／秒，且Q2A=2公尺，假設B點之角速度B=50度／秒，Q4B=4公尺，則在Q4B之中點C處之C為

(A)25度／秒　(B)50度／秒　(C)100度／秒　(D)200度／秒

【龍騰自命題.】

（　　　）15.汽車引擎中，已知曲柄長度100mm，連桿長度400mm，則衝程長度　(A)200mm　(B)300mm　(C)400mm　(D)100mm

【龍騰自命題.】

（　　　）16.欲以三線蝸桿帶動一個60齒之蝸輪，若蝸桿之轉速300rpm，則蝸輪之轉速為　(A)5rpm　(B)15rpm　(C)30rpm　(D)40rpm

【龍騰自命題.】

（　　　）17.在複式輪系中，若有奇數個中間軸，則首輪與末輪之轉向　(A)相反　(B)相同　(C)不一定　(D)無關

【龍騰自命題.】

（　　　）18.齒輪的周節與徑節相乘積等於　(A)0　(B)1　(C)　(D)

【龍騰自命題.】

（　　　）19.除了增加二軸間正壓力外，欲使二輪周邊摩擦力增加，則可採用　(A)外切圓柱形摩擦輪　(B)外切圓錐形摩擦輪　(C)橢圓形摩擦輪　(D)凹槽形摩擦輪

【隨堂講義.】

（　　　）20.如圖所示之曲柄單滑塊機構，若=100mm，=600mm，則滑塊C之衝程為若干？

(A)100mm　(B)200mm　(C)500mm　(D)700mm

【龍騰自命題.】

（　　　）21.滾珠軸承中，孔徑號碼為02者表示孔徑大小為　(A)10mm　(B)12mm　(C)15mm　(D)17mm

【龍騰自命題.】

（　　　）22.歐丹（歐哈姆）聯結器是　(A)雙曲柄之應用　(B)平行曲柄之應用　(C)兩等腰連桿之應用　(D)肘節機構之應用

【隨堂測驗.】

（　　　）23.如圖所示，L1為導程5mm之右螺旋，L2為導程3mm之右螺旋，手輪D=60mm，則該機械利益為

(A)15π　(B)20π　(C)25π　(D)30π

【龍騰自命題.】

（　　　）24.依CNS4317標準之規定，若螺紋為L－2N－M8×1－1，則下列何者錯誤？　(A)左螺紋　(B)公制螺紋　(C)配合等級最鬆　(D)雙螺線

【龍騰自命題.】

（　　　）25.歪斜齒輪又稱為　(A)戟齒輪　(B)雙曲面齒輪　(C)螺輪　(D)蝸旋斜齒輪

【龍騰自命題.】

（　　　）26.用途最廣之彈簧為　(A)壓縮彈簧　(B)拉伸彈簧　(C)盤形彈簧　(D)蝸形彈簧

【龍騰自命題.】

（　　　）27.下列何種狀況需要使用軸聯結器？　(A)欲傳動的二軸不在同一直線上時　(B)軸太長，無法整根製成時　(C)軸太短需加長時　(D)以上皆是

【龍騰自命題】

（　　　）28.不變更摩擦輪尺度大小，亦不增加兩軸間壓力，要想增大其傳送動力時，兩輪周邊宜採用　(A)外接圓柱形　(B)內接圓柱形　(C)橢圓形　(D)凹槽形

【課本練習題.】

（　　　）29.為了減少凸輪施於從動件之側面壓力，凸輪周緣與最大半徑所成之夾角　(A)必須為直角　(B)與大小無關　(C)宜較小　(D)宜較大

【龍騰自命題.】

（　　　）30.管用螺紋，其螺紋角以　(A)30°　(B)45°　(C)55°　(D)65°　為最常用

【龍騰自命題】

（　　　）31.日內瓦機構（星輪機構）的作用為　(A)間歇旋轉運動機構　(B)曲柄滑塊迴轉機構　(C)往復直線運動機構　(D)間斷離合逆轉機構

【隨堂講義.】

（　　　）32.棘輪機構中之棘輪爪有許多名稱，下列何者不是？　(A)閘刀　(B)掣子　(C)搖桿　(D)止回爪

【龍騰自命題.】

（　　　）33.縮放繪圖儀、雕刻機是採用　(A)雙滑塊機構　(B)曲柄滑塊機構　(C)非平行等曲柄機構　(D)平行等曲柄機構

【龍騰自命題.】

（　　　）34.如圖所示，A、B、C、D四輪之齒數分別為50、40、60、25，若旋臂m逆時針5轉（繞A輪之軸心轉），A輪順時針3轉時，則C、D兩輪之轉速與轉向各為

(A)NC=15轉（逆時針）、ND=19轉（順時針）　(B)NC=15轉（順時針）、ND=19轉（逆時針）　(C)NC=19轉（順時針）、ND=15轉（逆時針）　(D)NC=19轉（順時針）、ND=15轉（順時針）

【龍騰自命題.】

（　　　）35.三線螺紋每轉一周可前進6mm，則螺距為多少mm？　(A) 8mm　(B) 6mm　(C) 4mm　(D) 2mm

【隨堂講義.】

（　　　）36.如圖所示之曲柄搖桿機構，下列各條件中哪一個是錯誤的？

(A)＋＋＞　(B)＋＋＞　(C)＋－＜　(D)－＋＜

【課本練習題.】

（　　　）37.一機構中，假設機件數目為4個，對偶數為4個，則此機構為　(A)拘束鏈　(B)無拘束鏈　(C)呆鏈　(D)各種運動鏈皆可能發生

【隨堂測驗.】

（　　　）38.如圖所示為一曲柄滑塊機構，=200mm，=400mm，AB桿以60rpm逆時針方向迴轉，滑塊的最大衝程為

(A) 200mm　(B)400mm　(C)600mm　(D)800mm

【龍騰自命題.】

（　　　）39.有一正齒輪，其節徑d為101.9mm，周節Pc為8mm，求此輪的齒數為　(A)42齒　(B)40齒　(D)52齒　(D)50齒

【龍騰自命題.】

（　　　）40.若欲承受雙向大扭力時，可使用二組切線鍵，而二組的夾角為　(A)60°　(B)90°　(C)120°　(D)150°