一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

（　　　）1.球狀石墨鑄鐵為了降低淬火後的殘餘應力，應再進行何種熱處理？　(A)退火　(B)正常化　(C)回火　(D)氮化法

【課本練習題.】

（　　　）2.下列敘述高速工具鋼何者有誤？　(A)高速工具鋼退火後易加工　(B)切削能力和壽命比碳工具鋼小　(C)切削材料時遇高溫會產生二次硬化　(D)切削材料時遇高溫會產生紅熱硬性

【龍騰自命題.】

（　　　）3.下列何者不是合金工具鋼的主要用途？　(A)切削　(B)耐衝擊　(C)抗磁性　(D)熱加工

【龍騰自命題.】

（　　　）4.下列敘述碳化鎢何者正確？　(A)製成刀片後可採用軟銲銲在刀柄上使用　(B)高溫切削時，不宜斷續使用切削劑，以免刀片受損　(C)分類數字愈大表示硬度愈高，適合高速精密切削　(D)分類數字愈小表示韌性愈佳，愈適合於低速重切削場合

【龍騰自命題.】

（　　　）5.下列敘述特殊鋼種的特性何者有誤？　(A)鋼中添加鉻可增加耐蝕性　(B)鋼中添加鉻含量12％以上稱為不鏽鋼　(C)鋼中添加鉻含量12％以下稱為耐蝕鋼　(D)鉻系不鏽鋼依CNS編號為300型系，為最早的不鏽鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）6.下列何者屬於熱處理用合金鋼？　(A)硫系鋼　(B)碳鋼　(C)低錳鋼　(D)鉻鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）7.下列的抗拉強度何者最高？　(A)鎳鉻鋼　(B)鎳鉻鉬鋼　(C)鉻鉬鋼　(D)鉻鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）8.下列何者不是斑鑄鐵石墨化進行程度的3種顯微組織？　(A)石墨　(B)肥粒體　(C)波來體　(D)雪明碳體

【龍騰自命題.】

（　　　）9.鐵合金流動性最佳的普通鑄鐵是指　(A)灰鑄鐵　(B)白鑄鐵　(C)斑鑄鐵　(D)展性鑄鐵

【課本練習題.】

（　　　）10.下列敘述鑄鐵何者有誤？　(A)鑄鐵在高溫1140℃時雪明碳體會完全分解，此種現象稱為雪明碳體之石墨化　(B)鑄鐵在A1變態點附近反覆加熱、冷卻時，體積會膨脹而發生裂痕，強度亦降低，此種現象稱為鑄鐵之成長　(C)將鑄鐵長時間置於室外，其內應力會慢慢消失，增加穩性，此方法稱為季化處理　(D)工具機如車床、銑床的床台鑄造成形後常做季化處理

【龍騰自命題.】

（　　　）11.下列鑄鐵性質的敘述何者有誤？　(A)性脆、鍛造性差　(B)熔點較碳鋼高　(C)流動性佳　(D)鑄造性能和使用性能良好

【課本練習題.】

（　　　）12.下列合金元素何者硬化能最高？　(A)錳（Mn）　(B)鉬（Mo）　(C)矽（Si）　(D)鎳（Ni）

【課本練習題.】

（　　　）13.高強度合金鑄鐵是指普通鑄鐵加入適量何種合金元素增加硬度與耐磨性？　(A)鉻　(B)鎂　(C)鎳　(D)鉬

【課本練習題.】

（　　　）14.鑄鐵CNS符號FC100代表　(A)抗拉強度100N/cm2　(B)抗拉強度100kg/cm2　(C)抗拉強度100N/mm2　(D)抗拉強度100kg/mm2

【課本練習題.】

（　　　）15.中華民國國家標準（CNS）符號中，何者的代號表示切削合金工具鋼？　(A)SKH　(B)SKD　(C)SKT　(D)SKS

【龍騰自命題.】

（　　　）16.下列有關高強度低合金鋼的敘述，何者不正確？　(A)可在平爐、轉爐或電爐冶煉　(B)鋼材一般在熱軋後，常採用高溫回火、正常化與調質等金屬熱處理　(C)在冶煉過程中增添總量不超過5％的鉻、釩合金元素　(D)鋼材具韌性、降伏強度、銲接性及耐蝕性等機械性質

【龍騰自命題.】

（　　　）17.彈簧鋼屬於何種合金鋼？　(A)耐蝕鋼　(B)工具鋼　(C)構造用合金鋼　(D)電磁用鋼

【課本練習題.】

（　　　）18.下列何者是熱處理用合金鋼？　(A)SUP6　(B)SUM32　(C)SCr430　(D)S45C

【龍騰自命題.】

（　　　）19.鋼常添加適量的何種合金元素，可增加對回火軟化之抵抗性？　(A)錳鎳　(B)鉻鉬　(C)矽硫　(D)磷銅

【課本練習題.】

（　　　）20.下列何者不是鑄鐵退火目的？　(A)消除鑄造時所產生的內應力　(B)使鑄鐵軟化增進其切削性　(C)改善強度　(D)增進硬度

【課本練習題.】

（　　　）21.一般普通灰鑄鐵的澆鑄溫度範圍為　(A)1260～1368℃　(B)1260～1538℃　(C)1360～1460℃　(D)1460～1538℃

【龍騰自命題.】

（　　　）22.下列敘述永久磁石鋼何者有誤？　(A)具備有優良的矯頑磁力和殘留磁力　(B)磁感應強度的矯頑磁力愈大，可產生磁場愈小　(C)殘留磁力愈大，愈不容易失去磁性，使用時間愈長久　(D)材料的晶粒愈細，內部應力愈大時殘留磁力値愈高，也就是愈不容易失去磁性

【龍騰自命題.】

（　　　）23.常用來比較鑄鐵的各種性質的碳當量，下列何者不是構成的重要因素？　(A)碳　(B)矽　(C)磷　(D)錳

【龍騰自命題.】

（　　　）24.鑄鐵之球狀石墨鑄鐵退火的加熱溫度為　(A)500～550℃　(B)600～650℃　(C)900℃　(D)550～950℃

【龍騰自命題.】

（　　　）25.下列敘述鑄鐵的消除應力退火何者正確？　(A)加熱與保溫後爐冷或空冷　(B)可消除鑄件內應力的40～50％　(C)可使灰鑄鐵的雪明碳體組織石墨化　(D)退火處理後為雪明碳體基地的球狀石墨組織

【龍騰自命題.】

（　　　）26.碳工具鋼的機械用途最廣泛，中華民國國家標準（CNS）符號以何者表示？　(A)SK　(B)SKD　(C)SKT　(D)SKS

【課本練習題.】

（　　　）27.合金鋼添加的鎳合金元素特性，下列敘述何者有誤？　(A)提高鋼強度且保持塑性和韌性　(B)對酸鹼有較高防鏽和耐腐蝕能力及耐熱能力　(C)促進鋼之化合碳　(D)為較稀缺之合金元素

【課本練習題.】

（　　　）28.常見標準型6-6-4-2型高速鋼的合金元素含量，下列何者敘述有誤？　(A)含鎢6％　(B)含鈷6％　(C)含鉻4％　(D)含釩2％

【龍騰自命題.】

（　　　）29.耐熱鋼主要添加哪兩種元素？　(A)鉻、鎳　(B)鈷、鎢　(C)鋁、銅　(D)釩、鋯

【龍騰自命題.】

（　　　）30.下列灰鑄鐵的敘述何者有誤？　(A)在冶煉過程中，當熔融狀態以緩慢速度冷卻　(B)碳析出主要以片狀化合碳形態存在　(C)質軟、熔點低　(D)凝固時收縮量小，減震性好

【課本練習題.】

（　　　）31.下列何者不屬於構造用合金鋼？　(A)高強度低合金鋼　(B)彈簧鋼　(C)易切鋼　(D)耐磨用鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）32.下列敘述鑄鐵碳當量與石墨何者有誤？　(A)碳當量增加時石墨會變粗大　(B)碳當量增加時，強度會降低　(C)碳當量增加時，硬度會降低　(D)碳當量減少時石墨會變粗大

【龍騰自命題.】

（　　　）33.顯微組織多由石墨、肥粒體與波來體混合而成的普通鑄鐵是指　(A)灰鑄鐵　(B)白鑄鐵　(C)斑鑄鐵　(D)展性鑄鐵

【課本練習題.】

（　　　）34.一般用來製造汽缸體、汽缸蓋、煞車鼓和活塞等機械零件的普通灰鑄鐵最理想為　(A)FC100　(B)FC150　(C)FC200　(D)FC300

【龍騰自命題.】

（　　　）35.下列何者是屬於高級鑄鐵CNS符號？　(A)FC100　(B)FC150　(C)FC200　(D)FC250

【課本練習題.】

（　　　）36.三陽野狼125史帝田體汽缸為何種組織？　(A)史帝田體　(B)沃斯田體　(C)雪明碳體　(D)粒滴斑體

【龍騰自命題.】

（　　　）37.不鏽鋼具的錳含量逾多少百分比時，長期食用恐有傷身體？　(A)0.5％　(B)2％　(C)10％　(D)20％

【課本練習題.】

（　　　）38.下列何者是易切削鋼？　(A)SUP6　(B)SUM32　(C)SCr430　(D)SCM445

【龍騰自命題.】

（　　　）39.下列敘述鑄鐵何者有誤？　(A)亞共晶鑄鐵含碳量在2.0～4.3％　(B)共晶鑄鐵含碳量在4.3％　(C)過共晶鑄鐵含碳量在4.3～6.67％　(D)亞共晶鑄鐵為粒滴斑體組織

【龍騰自命題.】

（　　　）40.精密測定工具如量具、量規、螺紋模或成型模等製造鋼材選用　(A)切削用工具鋼　(B)耐衝擊工具鋼　(C)耐磨用工具鋼　(D)熱加工用工具鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）41.下列敘述熱處理用合金鋼何者有誤？　(A)一般鋼材含碳量高於0.15％　(B)在冶煉過程可增添硫合金等合金元素　(C)在冶煉過程可增添如鉻合金元素　(D)在冶煉過程可增添鉬合金等合金元素

【龍騰自命題.】

（　　　）42.下列何者屬於電磁用鋼？　(A)高導磁率鋼　(B)矽鋼　(C)耐熱鋼　(D)永久磁石鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）43.碳工具鋼為得到所需性質，添加何種主要合金元素可增加回火軟化抵抗能力，防止回火脆性？　(A)釩　(B)鉬　(C)鎢　(D)磷

【龍騰自命題.】

（　　　）44.下列敘述有關合金鋼添加的鋁合金元素特性何者有誤？　(A)煉鋼之去氧劑，可細化晶粒　(B)增加鋼熱加工性、銲接性和切削加工性　(C)鋁具有抗腐蝕性能力　(D)可阻沃斯田體形成，促進氮化鋼氮化作用

【龍騰自命題.】

（　　　）45.下列何者屬於構造用合金鋼？　(A)不鏽鋼　(B)彈簧鋼　(C)切削用鋼　(D)耐磨用鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）46.下列何者是耐蝕鋼的鋼種？　(A)不鏽鋼　(B)高速鋼　(C)硬質工具合金　(D)矽合金鋼

【課本練習題.】

（　　　）47.淬火後之鎳鉻鋼從550～650℃高溫回火溫度中緩冷（油冷）時，會有韌性降低的高溫回火脆性現象，故常於鋼中加入適量何種合金元素做有效防止？　(A)錳　(B)鉬　(C)矽　(D)磷

【龍騰自命題.】

（　　　）48.下列何者不是鎳鉻系不鏽鋼的鋼種？　(A)肥粒體型不鏽鋼　(B)沃斯田體不鏽鋼　(C)雙相不鏽鋼　(D)析出硬化型不鏽鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）49.碳工具鋼為得到所需性質，添加何種主要合金元素可增加硬度及高溫硬度？　(A)釩　(B)鉬　(C)鎢　(D)磷

【龍騰自命題.】

（　　　）50.下列敘述白鑄鐵何者有誤？　(A)在冶煉過程中，熔融狀態以快速度冷卻　(B)碳易析出化合碳形態　(C)硬度低、韌性大　(D)大鑄件在凝固收縮快速時容易產生熱應力裂紋