一、選擇題 (40題 每題2.5分 共100分)

(　 　)1.下列哪一種加工法屬於非切削性加工？ 
(A)放電加工法　(B)搪孔　(C)超音波加工法　(D)珠擊法

(　 　)2.下列何種表面處理方法不具美觀之功效？
(A)有機塗層　(B)滲碳　(C)電鍍　(D)陽極處理

(　 　)3.有關銲接式碳化物車刀的識別及用途，下列敘述何者不正確？
(A)刀柄端塗藍色，適用於碳鋼材料切削者為P類　(B)刀柄末端塗紅色，適用於鑄鐵材料切削者為K類　(C)刀柄末端塗綠色，適用於鑄鋼材料切削者為N類　(D)刀柄末端塗黃色，適用於不銹鋼材料切削者為M類

(　 　)4.下列敘述何者是錯誤？
(A)純鐵含碳量在0.02%以下　(B)純鐵為很硬雪明碳鐵結晶組織　(C)純鐵軋成薄片可為變壓器之鐵芯　(D)鋼指含碳量在0.02～2.0%之間的鐵碳合金

(　 　)5.一般鋼與鑄鐵的分別，帶以含碳量為區分的基礎，通常含碳量在多少%以上為鑄鐵，以下則為鋼？
(A)1.0%　(B)1.5%　(C)2.0%　(D)2.5%

(　 　)6.下列各種機械材料中，哪一種材料的切削性最好？
(A)沃斯田鐵　(B)白鑄鐵　(C)中碳鋼　(D)高碳鋼

(　 　)7.下列何者是黃銅的主要合金元素？
(A)銅與鍚　(B)銅與鉛　(C)銅與鋅　(D)銅與鎂

(　 　)8.鋼鐵材料SAE1045，其中45代表
(A)含碳量4.5%　(B)含碳量0.45%　(C)抗拉強度45　(D)抗拉強度45

(　 　)9.砂心又稱為心型，下列有關其用途之敘述，何者正確？
(A)加重鑄件壓力，使金屬組織緻密　(B)補給收縮所需金屬液　(C)使熔渣排除　(D)形成鑄件的中空部分

(　 　)10.下列敘述砂模模型之加工裕度何項不正確？
(A)一般小型鑄件約10mm，大型鑄件約15mm　(B)粗加工時預留加工量1～2mm　(C)機器造模較手工翻砂預留量為少　(D)內孔的加工裕度較外形略多

(　 　)11.蠟可用來製造可消散模型，應用於脫蠟鑄造法，其在製作時不必考慮下列哪一種裕度？
(A)收縮裕度　(B)加工裕度　(C)振動裕度　(D)變形裕度

(　 　)12.砂模鑄造時，將模型的尺寸製作成比鑄件稍大，主要理由是考慮到下列何種模型裕度？
(A)收縮裕度　(B)拔模裕度　(C)變形裕度　(D)振動裕度

(　 　)13.二氧化碳砂模係以清淨之砂與？
(A)碳酸鈉　(B)矽酸鈉　(C)氫氧化鈉　(D)硫酸鈉混合而成者

(　 　)14.鎂合金之比重較輕，且具電磁遮蔽性，下列加工方法何者較常用於筆電與手機等產品？
(A)沖壓法　(B)切削法　(C)壓鑄法　(D)輥壓法

(　 　)15.下列有關金屬澆鑄的敘述，何者不正確？
(A)金屬熔液溫度可以用紅外線溫度計測定　(B)澆鑄速度太快會破壞砂模　(C)澆鑄速度太慢會造成金屬液滯流而無法充滿模穴　(D)與厚的工件比較，薄的工件應使用較低溫度來澆鑄

(　 　)16.在室溫抽拉完成之黃銅線，與原材料之特性相比較，下列敘述何者正確？
(A)線材晶粒變大　(B)線材電阻變高　(C)線材延展性變好　(D)線材硬度降低

(　 　)17.下列有關塑性加工的敘述，哪一項為正確？
(A)鉛常在室溫（25°C）加工，因為沒有加熱所以屬於冷作　(B)加工同一工件，冷作所需的成形壓力比熱作大　(C)熱作的溫度在材料的再結晶溫度以下　(D)熱作製成的工件尺寸比冷作精確

(　 　)18.下列擠製敘述何者有誤？
(A)斷面均一之長條狀製　(B)強度高、精度高、表面光平　(C)產量低、模具費用貴　(D)長度不受限制

(　 　)19.圓桶型不銹鋼杯最適合用在下列哪一種方法製造？
(A)下料（Blanking）　(B)引伸（Drawing）　(C)剪切（Shearing）　(D)彎曲（Bending）

(　 　)20.熱作的定義係指工件在什麼溫度狀態下，施以外力使其產生塑形變形的加工法？
(A)退火溫度以下　(B)退火溫度以上　(C)再結晶溫度以下　(D)再結晶溫度以上

(　 　)21.下列何者不是磁力成形法的優點？
(A)能製造複雜形狀　(B)生產速度快　(C)造型壓力均勻　(D)不需潤滑劑

(　 　)22.以下敘述沖壓工作何者有誤？
(A)沖壓床模具鋼材是決定模具壽命最主要的因素　(B)操作沖壓床工作中安全最為重要，故手應盡量避免進入模具裡　(C)沖壓床之區別主要在於模具材質　(D)沖床乃壓力較小，而快速壓下加工者

(　 　)23.下列哪一項工作法，通常較不適合使用衝床或壓床來執行？
(A)鍛造　(B)引伸造型　(C)滾軋　(D)剪切

(　 　)24.下列何種機架形式的沖壓床能承受最大的負載？
(A)凹口式　(B)拱門式　(C)直柱式　(D)突角式

(　 　)25.下列何種成形加工，在模具設計時必須考慮彈回（Spring Back）現象
(A)板金彎曲成形　(B)擠製成形　(C)鍛造　(D)鑄造

(　 　)26.下列敘述液壓衝床何者有誤？
(A)滑塊衝程速度慢　(B)機械成本高　(C)不適合作衝切加工　(D)只適合做衝擊性工作

(　 　)27.用於鐘錶或儀器的齒輪齒廓曲線是
(A)螺旋線　(B)擺線　(C)漸開線　(D)雙曲線

(　 　)28.當一圓在平面上沿著一直線滾動時，則圓周上一點移動的軌跡所形成的曲線稱為
(A)擺線　(B)漸開線　(C)螺旋線　(D)拋物線

(　 　)29.有關軟銲（Soldering）之定義，下列敘述何者正確？
(A)以銅銀合金為銲接之銲接　(B)銲接材料熔點低於427℃（800°F）之鑞接　(C)銲接材料熔點高於（1472°F）之鑞接　(D)銲接時，接合之母材料已熔融軟化之銲接

(　 　)30.下列何者不屬於防蝕處理？
(A)陽極處理　(B)電鍍　(C)滲鋁、浸鋅、滲磷處理　(D)發藍處理

(　 　)31.一公制外徑厘卡之心軸採用螺距0.5mm的單線螺紋，外套筒圓周上等分50格，則下列敘述何者正確？
(A)當外套筒旋轉一格，心軸前進或後退0.02mm　(B)當外套筒旋轉一圈，心軸前進或後退0.5mm　(C)精度為0.1mm　(D)精度為0.2mm

(　 　)32.下列哪一種尺度不適合使用分厘卡直接測量？
(A)階級孔深度　(B)螺栓大徑　(C)鋼珠直徑　(D)鳩尾槽角度

(　 　)33.下列何種量測儀器係利用光波干涉原理，執行檢測工件表面的平坦狀態？
(A)光學平板　(B)光學投影比較儀　(C)表面粗度儀　(D)工具顯微鏡

(　 　)34.下列何者不是品質管制的目的？
(A)減少不良品　(B)減少材料浪費　(C)預防不良品的發生　(D)提前交貨

(　 　)35.下列切削加工之敘述何者有誤？
(A)影響切削加工及切削性最主要者為刀具的材質　(B)工件的硬度太高易使刀具磨耗　(C)工件的延展性太高易使刀口產生積屑　(D)金屬之切削原理乃是晶粒受剪切作用

(　 　)36.影響刀具刃角最主要的因素為
(A)切削速度　(B)工件材質　(C)進刀量　(D)刀具材質

(　 　)37.以50m/min之切削速度，切削半徑為50mm之工件，則工件每分鐘之轉速為
(A)1000/πrpm　(B)500/πrpm　(C)250/πrpm　(D)125/πrpm

(　 　)38.一平面磨床有水平轉軸及往復式工作台，要磨削SAE 1035中碳鋼，若砂輪的切線速度為30m/sec，砂輪直徑為250mm，則砂輪轉速應為若干？
(A)1800/πrpm　(B)3600/πrpm　(C)7200/πrpm　(D)14400/πrpm

(　 　)39.下列有關切削加工的敘述，何者正確？
(A)切削加工時使用鑽石刀具加工軟質非鐵金屬，可得鏡面之切削精度　(B)切削加工產生的熱會提升刀具的強度、硬度與耐磨性　(C)切削加工可完全以精密鑄造及粉末冶金之加工法取代　(D)切削加工的時間較沖壓加工的時間短，材料也較節省

(　 　)40.積屑刃緣（黏附刀刃，BUE）之連續切屑，其循環過程為
(A)形成、分裂、成長、脫落　(B)成長、形成、分裂、脫落　(C)成長、分裂、形成、脫落　(D)形成、成長、分裂、脫落