◎選擇題，每題2分，共50分

（　　　）1.如圖所示之周轉輪系，齒輪A與B的齒數分別為80齒及40齒，若齒輪A的轉速為順時針方向60 rpm，且旋轉臂C的轉速為逆時針方向30 rpm，則齒輪B的轉向及轉速為多少？

(A)順時針方向150 rpm　(B)順時針方向210 rpm　(C)逆時針方向150 rpm　(D)逆時針方向210 rpm

【096年歷屆試題.】

（　　　）2.如圖所示之周轉輪系，各齒輪齒數分別為Ta＝50、Tb＝40、Tc＝25、Td＝100，若Nd＝0，而Na＝10 rpm（順時針），則Nc之轉向及轉速為何？

(A)30rpm，　(B)30rpm，　(C)100rpm，　(D)100rpm，

【隨堂講義.】

（　　　）3.如圖所示之回歸輪系，輪系值為，各齒輪傳動順序為A→B→C→D，齒輪之模數相同，若A輪15齒，B輪45齒，A輪以120 rpm順時針迴轉，關於C輪、D輪的描述，下列何者正確？

(A) C輪12齒，D輪48齒，D輪轉速10 rpm　(B) C輪20齒，D輪40齒，D輪轉速10 rpm　(C) C輪12齒，D輪48齒，D輪轉速1000 rpm　(D) C輪20齒，D輪40齒，D輪轉速1000 rpm

【103年歷屆試題.】

（　　　）4.如圖所示為一起重機輪系，若圓筒D之直徑320mm，手柄長R＝300mm，則當手柄轉一圈時，環繞於圓筒D之繩所吊重物W移動之距離最接近

(A)60mm　(B)63mm　(C)66mm　(D)69mm

【課本練習題.】

（　　　）5.下列有關輪系值(train value)的敘述，何者正確？　(A)負的輪系值代表首輪和末輪的轉向相同　(B)複式輪系的輪系值只與首輪和末輪的齒數有關　(C)改變單式輪系的惰輪數目不會改變輪系值的絕對值　(D)複式輪系內增加一中間軸不會影響輪系值的正負號

【102年歷屆試題.】

（　　　）6.輪系值之絕對值大於1之輪系是用來　(A)提高轉速　(B)降低轉速　(C)傳動大馬力　(D)改變運動方向

【隨堂測驗.】

（　　　）7.如圖所示，齒輪A有30齒，齒輪B有60齒，齒輪C有15齒，齒輪D有75齒之輪系，A為主動輪，轉速120rpm，D為從動輪，轉速為

(A)48rpm　(B)36rpm　(C)24rpm　(D)12rpm

【隨堂講義.】

（　　　）8.在複式輪系中，中間軸如為偶數時，則首輪與末輪之轉向　(A)相同　(B)相反　(C)不一定　(D)無關

【隨堂測驗.】

（　　　）9.在單式輪系中，惰輪之齒數與　(A)輪系值無關　(B)會影響轉速比　(C)會影響傳動效率　(D)會增加傳動馬力

【隨堂測驗.】

（　　　）10.在周轉輪系中，某輪之相對角速度應為其絕對角速度與　(A)旋臂角速度之差　(B)首輪角速度之差　(C)旋臂角速度之和　(D)末輪角速度之差

【隨堂講義.】

（　　　）11.利用輪系之傳動，速比要很準確時，應使用　(A)皮帶輪系　(B)摩擦輪系　(C)鏈輪輪系　(D)齒輪輪系

【隨堂測驗.】

（　　　）12.若一輪系中，有兩個或兩個以上之輪，連在同一軸上一起迴轉者，謂之　(A)單式輪系　(B)複式輪系　(C)周轉輪系　(D)回歸輪系

【隨堂測驗.】

（　　　）13.一壓力角之公制全深齒正齒輪，其齒冠等於模數，齒根等於1.25倍模數。若齒深為，外徑為，則其齒數應為多少？　(A)29　(B)30　(C)31　(D)32

【100年歷屆試題.】

（　　　）14.下列消除齒輪干涉的方法，何者正確？　(A)減小壓力角　(B)增大齒冠　(C)減小節圓直徑　(D)將齒腹做內陷切割

【105年歷屆試題.】

（　　　）15.擺線齒輪之齒形曲線在節圓以下為何種擺線？　(A)正擺線　(B)外擺線　(C)內擺線　(D)外擺線與內擺線

【隨堂講義.】

（　　　）16.下列敘述何者錯誤？　(A)漸開線齒比擺線齒之強度高　(B)擺線齒輪之壓力角會隨接觸點之改變而變化　(C)擺線齒之製造比漸開線齒困難　(D)擺線齒輪之優點為中心線略為改變仍能保有良好運轉

【課本練習題.】

（　　　）17.兩互相嚙合之正齒輪，下列敘述何者正確？　(A)轉速比為正弦函數　(B)擺線齒輪的壓力角為常數　(C)兩者模數不一定要相同　(D)兩者周節相等

【105年歷屆試題.】

（　　　）18.兩嚙合之外接正齒輪，模數為，轉速比為，輪軸中心距為，若小齒輪之輪齒作用角為，則該對齒輪的接觸率（contact ratio）為何？　(A)1.5　(B)1.6　(C)1.7　(D)1.8

【100年歷屆試題.】

（　　　）19.一對外接漸開線標準正齒輪，中心距離為88mm，齒數比為5：6，模數m4，則小齒輪之齒數為多少？　(A)16　(B)18　(C)20　(D)22

【096年歷屆試題.】

（　　　）20.壓力角為的正齒輪，齒數為40齒，模數為2mm，其節圓半徑為　(A)6.28 mm　(B)20 mm　(C)40 mm　(D)80 mm

【093年歷屆試題.】

（　　　）21.一齒輪之模數為5，齒數為25，壓力角為20，則其基圓直徑為多少mm？　(A)125sin20　(B)125cos20　(C)5sin20　(D)5cos20

【091年歷屆試題.】

（　　　）22.兩嚙合正齒輪傳動時，下列敘述何者為錯誤？　(A)作用角相等　(B)作用弧相等　(C)轉速比固定　(D)節點固定

【隨堂測驗.】

（　　　）23.三線蝸桿與一36齒之蝸輪相嚙合，蝸桿節圓直徑100mm，蝸輪節圓直徑600mm，欲使蝸輪每分鐘轉2轉，則蝸桿轉數為每分鐘多少轉？　(A)18　(B)24　(C)36　(D)45

【隨堂測驗.】

（　　　）24.一齒輪節圓直徑為600mm，齒數150齒，則周節為　(A)4 mm　(B)4 mm　(C)2 mm　(D)2 mm

【隨堂講義.】

（　　　）25.如圖螺旋齒輪，A及B兩軸應加裝止推軸承，其安裝之左右位置依A、B軸之順序為

(A)左，左　(B)右，右　(C)左，右　(D)右，左

6. 如圖所示，為正齒輪、斜齒輪、蝸桿與蝸輪等組合輪系中，設1之轉速為100rpm 逆時針方向旋轉，試求蝸輪6的轉速與轉向為何？

5.如圖所示，D（50 齒）為一內齒輪且齒輪B（20

齒）和C（10 齒）為同軸齒輪。若齒輪A（10 齒）

之轉速為300rpm，齒輪D為-52rpm，則輪系臂

m及齒輪B之轉速各為若干？

二、計算題，共50分

1.一對外接正齒輪組，中心距為138mm，轉速比為3:1，若小齒輪齒數為23，求此齒輪組的模數為多少?

2. 兩軸相距80cm，一軸上裝50齒之正齒輪，周節為62.8mm，外接相配合隻另一輪之轉速為250rpm，則50齒之輪轉速為多少rpm?

4. 如圖所示之複式輪系，各輪之齒數分別為A=100 齒，B=50 齒，C=125齒，D=25 齒，模數為4， 若A 輪順時針方向迴轉25rpm，試求：

(1) 輪系值？

(2) D輪之迴轉速與方向？

(3 ) A、D 軸間之中心距離？

3.一外接正齒輪互相嚙合，主動輪齒數16齒，模數8，兩輪之中心距離為160mm，求從動輪齒數及節圓直徑為多少?

【課本練習題.】=ˋ二=