一、選擇題 (30題 每題2分 共60分)  注意事項: (1) 一、單選題請在電腦卡上作答 (2) 二、計算題請直接於試卷上作答

(　 　)1.下列何種齒輪傳動時，所能傳動的動力最大，噪音最小，且是在兩平行軸間傳動？　
(A)斜形齒輪　(B)針形齒輪  (C)螺旋齒輪　(D)直齒正齒輪

(　 　)2.若兩斜齒輪軸線成90°相交，且大小相等，則稱為
(A)斜方齒輪  (B)螺旋斜齒輪　(C)冠狀齒輪　(D)戟齒輪

(　 　)3.欲得到較大的減速比，應採用　
(A)行星齒輪組　(B)直齒斜齒輪組 (C)正齒輪組　(D)蝸桿蝸輪組

(　 　)4.蝸桿與蝸輪配合時，均以哪一個為主動件？　
(A)視情況而定  (B)兩者均可　(C)蝸桿　(D)蝸輪

(　 　)5.齒輪之傳動是屬於　
(A)先滾動再滑動後滾動  (B)先滑動再滾動後滑動　(C)純滑動摩擦　(D)純滾動摩擦

(　 　)6.兩相嚙合傳動之齒輪，何者應相同？　
(A)齒數　(B)轉速　(C)節徑　(D)模數

(　 　)7.下列有關齒形的敘述，何者為正確？　
(A)徑節愈大，齒形愈大　(B)模數愈大，齒形愈大  (C)徑節等於直徑除以齒數　(D)周節等於齒數除以節圓周

(　 　)8.公制模數齒輪制中，常用壓力角計有14.5°、15°、20°、22.5°等四種，目前我國中央標準局制定採用之壓力角為　
(A) 15° 　(B) 14.5°  (C) 20° 　(D) 22.5°

(　 　)9.對於兩個相嚙合齒輪，以下敘述何者錯誤？　
(A)周節相同　(B)轉速比與齒數成反比　(C)轉速比與節圓直徑成正比  (D)模數相同

(　 　)10.漸開線齒輪的壓力線會與下列哪一個圓相切？　
(A)基圓　(B)齒底圓　(C)齒冠圓  (D)節圓

(　 　)11.一對擺線齒輪傳動時，其壓力角將隨時在改變，而其在節點處之壓力角應為　
(A) 30° 　(B) 0° 　(C) 60° 　(D) 90°

(　 　)12.下列對漸開線齒輪之敘述，何者是錯誤的？　
(A)齒形由單一曲線形成　(B)製造較容易　(C)互換性高　(D)壓力角隨時在變

(　 　)13.擺線齒輪比漸開線齒輪製造較為困難，是因為擺線齒輪是由幾種不同曲線所組成的？　
(A) 4 　(B) 3 　(C) 2 　(D) 5

(　 　)14.一對漸開線正齒輪嚙合傳動，其輪齒自開始接觸至終止，其接觸點永遠落在何處？　
(A)節圓上　(B)壓力線上　(C)基圓上  (D)節點上

(　 　)15.設一齒輪之模數為5mm，齒數為25 齒，壓力角為20°，則其基圓直徑為　
(A) 5 sin 20° 　(B) 125 sin 20° 　(C) 5 cos 20°  (D) 125 cos 20° 　mm

(　 　)16.一標準正齒輪之模數為10mm，則其齒深為　
(A) 25.4  (B) 20 　(C) 10 　(D) 22.5 　mm

(　 　)17.設有一模數為4mm，齒數為40 齒之正齒輪，則齒輪之周節為　
(A) 2π 　(B) 4π 　(C) 6π 　(D) 8πmm

(　 　)18.兩外接正齒輪之齒數分別為30 齒及45 齒，設其中心距為150mm，則齒輪之模數M 應為　
(A)3 　(B)5  (C)2 　(D)4 　mm

(　 　)19.在齒輪輪系，採用下列何種輪可以改變從動輪之轉向　
(A)惰輪　(B)摩擦輪  (C)壓力輪　(D)導輪

(　 　)20.輪系值大於1 的輪系是用來　
(A)改變運動方向  (B)增速　(C)減速　(D)傳達大動力

(　 　)21.單式輪系中，惰輪數目為奇數時，則首末兩輪　
(A)轉數必不相等　(B)轉向必不相同  (C)轉向必相同　(D)轉數必相等

(　 　)22.已知一輪系之輪系值為－3，若末輪之轉數為順時針120 rpm，則首輪之轉數及轉向為　
(A)逆時針40 rpm 　(B)順時針360 rpm 　(C)逆時針360 rpm  (D)順時針40 rpm

(　 　)23.一般車床的螺絲切削機構，是哪一種輪系的應用？　
(A)回歸輪系  (B)周轉輪系　(C)複式輪系　(D)單式輪系

(　 　)24.一般車床的後列齒輪系，是哪一種輪系的應用？　
(A)單式輪系　(B)周轉輪系　(C)複式輪系　(D)回歸輪系

(　   )25.若兩對齒輪之模數相同，以回歸輪系設計傳動時，傳動順序為A → C →D→B，則其齒數比（TA：TB：TC：TD）應為下列何種組合較佳？　
(A) 25：14：9：20 　(B) 21：9：18：12(C) 25：9：14：20 　(D) 20：18：9：21

(　 　)26.若回歸輪系之輪系值為，則下列何種齒輪配合可以採用？　
(A)  　(B)  　(C)   (D)

(　 　)27.如右圖所示之回歸輪系中，各齒輪之模數皆為5mm，若齒輪A、B 及C之齒數分別為30 齒、40 齒及15 齒，則齒輪D 之齒數為　
(A) 55 　(B) 85  (C) 60 　(D) 25 　齒

(　 　)28.汽車差動機構中，左右兩軸轉數和等於大齒輪盤轉數之　
(A)1 　(B) 4  (C)3 　(D)2 　倍

(　 　)29.在一輪系中，若僅有一輪固定，而其他各輪則圍繞此固定輪旋轉者，稱為　
(A)複式輪系　(B)單式輪系　(C)回歸輪系  (D)周轉輪系

(　 　)30.單式斜齒輪之周轉輪系，若首末兩個斜齒輪之齒數相等，則輪系值必為　
(A) －1 　(B) －2  (C) +1 　(D)+2

二、問答題（4題 每題10分 共40分）(答案需註明單位，沒寫或寫錯單位每小題倒扣1分)

1.一公制(mm)正齒輪的齒數為30齒，節圓直徑為60mm，試求該齒輪之?

(1)模數M   (2)徑節Pd    (3)周節Pc  (4)工作深度h   (5)齒厚t ？

2. 一費洛氏(Fellows)短齒制齒輪(英吋inch)，齒輪徑節為4/5，若齒數為96，試求其 (1)節徑(D)、(2)周節(Pc)、(3)齒冠(a)、(4)齒根(b) 及 (5)齒頂圓直徑(Do)？

3.如圖所示，起重機輪系，曲柄R=25cm，捲筒直徑D=25cm，今欲吊起重量F= 10N之重物時，試求

(1)起重機輪系之輪系值e?  (2) 可吊起重物W的重量?

4. 如圖所示之周轉輪系，若齒輪A、B、C及D的齒數分別為400、240、480及200齒，輪A轉速為順時針50rpm，旋臂轉

速為逆時針10rpm，則輪D之轉速及轉向為多少?  (轉速8分、轉向及單位各1分)