| 新北市立新北高工107學年度 第2學期 第1次段考 |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 是 (是) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械力學 | 命題教師 | 黃立伍 | 年級：2 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  |  |

一、選擇題 (25題 每題4分 共100分)

（　　　）1.一銅棒長5m，直徑10mm，E=100GPa，承受10kN之軸向拉力作用，其總伸長量為　(A)3.2cm　(B)3.2mm　(C)6.4cm　(D)6.4mm

【龍騰自命題.】

解答　 D

解析   =6.4(mm)

（　　　）2.一圓桿斷面積為0.8cm2，已知此桿材料能承受拉應力為100MPa，而能承受之剪應力為40MPa，則此桿能承受之軸向拉力為　(A)3200N　(B)6400N　(C)8000N　(D)10000N

【龍騰自命題.】

解答　 B

解析   　　
　
P=6400(N)

（　　　）3.蒲松氏比理論之最大值為　(A)0.2　(B)0.3　(C)0.4　(D)0.5

【課本練習題.】

解答　 D

（　　　）4.兩材料搭接，其板厚0.9cm，用直徑1.6cm之鉚釘單排搭接，以承受8000N之拉力，若許可剪應力為9MPa，許可壓應力為16MPa，則至少應使用鉚釘數為　(A)4個　(B)8個　(C)5個　(D)10個

【龍騰自命題.】

解答　 C

（　　　）5.延性材料之容許應力之設計基礎，常決定於　(A)降伏應力　(B)極限應力　(C)破壞應力　(D)塑性應力

【龍騰自命題.】

解答　 A

解析   ，故延性材料之容許應力，係以降伏應力為基準

（　　　）6.一銅線斷面積為7cm2，長度100cm，受力後長度變為100.2cm；另一鋼線斷面積為3cm2，長度為50cm，受力後長度變為50.1cm，試求鋼應變與銅應變比為何？　(A)1：2　(B)3：7　(C)7：3　(D) 1：1

【龍騰自命題.】

解答　 D

解析   ==

（　　　）7.設鉚接直徑為1.25cm，蓋板及主板寬度均為10cm，厚度均為8mm，而許可剪應力=MPa，=10MPa，=11MPa，試求圖所示鉚釘接合之最大負荷P=

(A)2000N　(B)4000N　(C)7000N　(D)8000N

【龍騰自命題.】

解答　 B

（　　　）8.某材料承受雙軸向力x及y時，若x > 0 且x＝－y，則此材料在45°的斜截面上之最大剪應力為　(A) x　(B) x․y　(C)（x+y）　(D)（x+y）

【課本練習題】

解答　 A

解析

（　　　）9.設有一螺栓(bolt)承受3140N之拉力，若其最大拉應力(tension stress)為100N/mm2，安全因素(safty factor)取2.5，則該螺栓之根徑(basiminor diameter)將是　(A)34.1mm　(B)24.0mm　(C)14.1mm　(D)10.0mm

【龍騰自命題.】

解答　 D

解析   ==40(N/mm2)
=　40=
∴d=10(mm)

（　　　）10.如圖所示一個1500N之重物用兩條不同的材料之金屬線a、b懸掛，設a、b原長相同，掛上重物後二條線之長度仍然相同。已知線a之截面積為6mm2，線a、b之彈性係數分別為Ea=600N/mm2，Eb==1200N/mm2，則線b之應力為

(A)25N/mm2　(B)250N/mm2　(C)12.5N/mm2　(D)125N/mm2

【龍騰自命題.】

解答　 B

解析

（　　　）11.如圖所示，2100N垂直外力施於C點，BC段為一繩索，AC段為一桿件，面積為100mm2，若AC桿之彈性係數為210GPa，則桿件之縮短量為若干mm？

(A)0.2　(B)0.3　(C)0.4　(D)0.5

【課本練習題.】

解答　 D

解析   ＝＝3（m）＝3000（mm）
E＝210GPa＝210103（N/mm2）
∴AC＝＝＝0.5（mm）

（　　　）12.一鋼棒其斷面積4cm2，長度20m，彈性係數E=200GPa承受8000N拉力，其所產生之應變為若干？　(A)0.00001　(B)0.0001　(C)0.001　(D)0.01

【龍騰自命題.】

解答　 B

解析   　
=0.0001

（　　　）13.下列有關安全因數的敘述，何者錯誤？　(A)安全因數為容許應力與破壞應力之比值　(B)一般脆性材料取安全因數時會較延性材料大　(C)安全因數必大於1　(D)安全因數愈小，愈節省材料

【隨堂測驗.】

解答　 A

（　　　）14.一桿件長2.5 m，橫截面積200 mm2，材料彈性係數為250 GPa，若受到軸向拉力20 kN後，桿件最終長度為多少mm？　(A) 2501　(B) 2502　(C) 2503　(D) 2504

【103年歷屆試題.】

解答　 A

解析   ＝＝＝1（mm）
L＝2500＋1＝2501（mm）

（　　　）15.材料進行張力(或拉力)試驗時，在彈性限度內可得應力與應變的線性變化區域，在該區域內應力與應變的比值稱為　(A)比例限度　(B)剪割彈性係數　(C)體積彈性係數　(D)彈性係數

【093年歷屆試題.】

解答　 D

（　　　）16.脆性材料之破壞應力係採用　(A)比例限度　(B)斷裂強度　(C)降伏應力　(D)極限應力

【隨堂測驗.】

解答　 D

（　　　）17.某一點之應力如圖所示，則45°傾斜面上之應力

(A)=－10MPa，=0　(B)=－10MPa，=0　(C)=－5MPa，=5MPa　(D)=－5MPa，=－5MPa

【龍騰自命題.】

解答　 B

（　　　）18.如圖所示，一物體之重量，以吊索及鋼桿之結構支撐其重量，若鋼桿之降伏應力為，安全因數為5，則桿之截面積至少應為多少？

(A)2　(B)6　(C)10　(D)25

【100年歷屆試題.】

解答　 C

解析

（　　　）19.若材料之蒲松氏比為，同時承受x及y方向之拉應力為及，則z方向之應變　(A)　(B)　(C)　(D)

【龍騰自命題.】

解答　 D

（　　　）20.材料受三軸向應力作用如圖所示，其中x  z   80MPa，y  160MPa，若材料之彈性係數為200GPa，蒲松氏比v  0.25，該材料的體積應變為

(A)0　(B)2  10  4　(C)  2  10  4　(D)  3  10  4

【隨堂測驗.】

解答　 A

解析

（　　　）21.一吊車之吊索其截面半徑為1.5cm，若吊索之許可拉應力為6.5N/mm2，今有四件貨物，甲重4500N，乙重5000N，丙重6000N，丁重4000N，則在安全限度內該吊車僅能吊　(A)一件貨物　(B)兩件貨物　(C)三件貨物　(D)四件貨物

【龍騰自命題.】

解答　 A

解析   
∴僅能吊丁貨物

（　　　）22.如圖中長90cm之搖桿，以鍵固定於直徑為3.8cm之軸上，鍵寬為1.2cm、長5cm，搖桿之末端加負荷P，若使鍵之剪應力不得超過6MPa，則負荷之最大值為若干?

(A)76N　(B)86N　(C)96N　(D)66N

【龍騰自命題.】

解答　 A

（　　　）23.一圓桿的長度為100mm，直徑為10mm，已知圓桿材料的蒲松氏比為0.25，若此圓桿受拉力而伸長0.1mm，則其直徑將收縮多少mm？　(A)0.025　(B)0.01　(C)0.0025　(D)0.001

【課本練習題.】

解答　 C

解析   ＝0.25＝　∴d＝0.0025（mm）

（　　　）24.求材料之容許應力時，其所用之安全因數的大小　(A)必小於1　(B)在0與1之間　(C)必大於1　(D)必大於5

【龍騰自命題.】

解答　 C

（　　　）25.一材料受外力作用後，其長度應變為，則其體積應變為（各方向的應力均等）　(A)2　(B)3　(C)2　(D)3

【龍騰自命題.】

解答　 B

解析   v=x+y+z=++=3