一、選擇題（每題2分, 共40分）   注意事項: (1) 一、單選題請在電腦卡上作答 (2) 二、填充計算題請直接於試卷上作答

(　 　)1.機構之死點位置是發生在　
(A)連桿與從動曲柄垂直　(B)主動曲柄與從動曲柄平行  (C)連桿與主動曲柄垂直　(D)連桿與從動曲柄共線

(　 　)2.在運動機構中，何者為消除死點的方法？　
(A)增加曲柄的長度　(B)加裝飛輪　(C)改變曲柄的形狀  (D)增加曲柄的重量

(　 　)3.在四連桿機構中，若搖桿 + 連心線 > 曲柄 + 浮桿，可成為　
(A)雙搖桿機構　(B)雙曲柄機構　(C)曲柄搖桿機構　(D)牽桿機構

(　 　)4.電扇可左右搖擺是應用下列何種機構？　
(A)曲柄搖桿機構　(B)等曲柄交叉機構　(C)雙搖桿機構　(D)雙曲柄機構

(　 　)5.下列機構何者可為急回機構？　
(A)雙曲柄機構　(B)橢圓輪機構  (C)雙搖桿機構　(D)曲柄搖桿機構

(　 　)6.火車機車頭之車輪迴轉是應用何種機構？　
(A)等曲柄交叉機構　(B)雙搖桿機構　(C)曲柄搖桿機構　(D)平行相等曲柄機構

(　 　)7.汽車轉向系統是應用何種機構？　
(A)雙曲柄機構　(B)牽桿機構　(C)平行相等曲柄機構　(D)非平行相等曲柄機構

(　 　)8.手壓抽水機是何種機構應用？　
(A)擺動滑動曲柄機構　(B)固定滑塊曲柄機構  (C)迴轉滑塊曲柄機構　(D)往復滑塊曲柄機構

(　 　)9.歐丹連結器是哪一種機構的應用？　
(A)球面連桿機構　(B)滑塊曲柄機構  (C)雙曲柄機構　(D)等腰連桿機構

(　 　)10.一般碎石機或鉚釘機係使用下列何種機構？　
(A)肘節機構  (B)牽桿機構　(C)平行等曲柄機構　(D)雙搖桿機構

(　 　)11.蔡氏直線運動機構中，連心線、浮桿及搖桿之比例為　
(A) 5：4：2 　(B)4：2：5   (C)2：5：4 　(D) 2：4：5

(　 　)12.下列何者為絕對直線運動機構？　
(A)蔡氏直線運動機構　(B)饒氏直線運動機構　(C)瓦特氏直線運動機構　(D)波氏直線運動機構

(　 　)13.下列何者為近似直線運動機構？　
(A)司羅氏直線運動機構  (B)瓦特氏直線運動機構　(C)波氏直線運動機構　(D)哈特氏直線運動機構

(　 　)14.下列何者為第一種槓桿之應用？　
(A)筷子  (B)釣竿　(C)釘書機　(D)剪刀

(　 　)15.使用釣魚竿是屬於哪一種槓桿的應用？　
(A)第一種槓桿　(B)第二種槓桿  (C)第三種槓桿　(D)第四種槓桿

(　 　)16.西班牙滑車之機械利益為　
(A) 2 　(B) 5  (C) 4 　(D) 3

(　 　)17.不能產生間歇運動的機構為　
(A)凸輪機構　(B)日內瓦機構　(C)牽桿機構  (D)棘輪機構

(　 　)18.鐘錶所用的擒縱器係一種　
(A)簡諧運動機構　(B)平行運動機構  (C)反向運動機構　(D)間歇運動機構

(　 　)19.常用於手錶之擒縱器是　
(A)不擺擒縱器　(B)錨形擒縱器　(C)精密時針擒縱器  (D)筒形擒縱器

(　 　)20.下列何者不是反向運動機構？　
(A)日內瓦機構  (B)開口帶、交叉帶與離合器之機構　(C)斜齒輪與離合器之機構　(D)曲柄與滑塊傳動機構

二、填充題（每格2分, 共10分）

1. 如右圖所示為一牛頭鉋床搖臂急回機構，若曲柄BC 長50 cm，中心連線AB 長100cm，

若曲柄之轉數為 40 rpm，則:

(1) 切削行程(去程)角度為(          )度     (4) 曲柄迴轉一圈花費(         )秒

(2) 急回行程(回程)角度為(          )度     (5) 搖臂回程時間花費(         )秒

(3) 去程與回程時間比為(          )

三、計算題（每題10分, 共50分）

1.如圖1所示，利用四個滑車之組合欲吊起450N之重物，試求(1)滑車組之機械利益；(2)所須之施力大小(N)。

圖1

2.如圖2所示之滑車組，試求(1)機械利益；(2)不計摩擦損失，欲吊起2700N之重物時所須施加之力(N)。

圖2

3.如圖3所示之滑車組，試求(1)機械利益；(2)不計摩擦損失，欲施加250N力可吊起多重之重物(N)。

圖3

4.一惠斯頓差動滑車(圖4)吊重3000N，施力500N可拉起重物，如不計重量及摩擦損失，試求固定軸

上之大輪直徑與小輪直徑之比值。

圖4

5.一中國式絞盤滑車(圖5)，若圓筒大徑為150 cm，圓筒小徑為100 cm，R = 80cm，試求  (1)機械利益；(2)不計摩擦損失，若施力100N 時，可吊起之重物重量(N)。

圖5