◎選擇題，每題2分，共50分

（　　　）1.插床之急回機構是應用　(A)曲柄搖桿機構　(B)牽桿機構　(C)雙搖桿機構　(D)固定滑塊曲柄機構

【隨堂講義.】

（　　　）2.單爪棘輪之缺點為　(A)去程時力量太大　(B)棘輪缺乏慣性作用　(C)棘輪間歇作用太快　(D)回程時無推動棘輪作用，故棘輪齒數愈少，愈浪費時間

【隨堂講義.】

（　　　）3.動滑車之機械利益為2，其功用為　(A)省力　(B)省時　(C)改變施力方向　(D)以上均可

【隨堂測驗】

（　　　）4.下列何者為絕對直線運動機構？　(A)瓦特直線運動機構　(B)饒氏直線運動機構　(C)蔡氏直線運動機構　(D)司羅氏直線運動機構

【隨堂測驗.】

（　　　）5.日內瓦機構之從動件槽數為4，則主動銷輪每轉一轉，從動槽輪轉　(A)4轉　(B)2轉　(C)轉　(D)16轉

【隨堂測驗.】

（　　　）6.一日內瓦機構的從動輪具有四個徑向槽，若原動輪持續作等角速度運動，則從動輪轉動與靜止的時間比是多少？　(A)1：4　(B)1：3　(C)3：1　(D)4：1

【課本練習題.】

（　　　）7.一惠斯登(Weston)差動滑車，兩定滑輪之直徑分別為0.16m與0.24m，若不計摩擦損失，則其機械利益為何？　(A)5　(B)6　(C)7　(D)8

【隨堂講義.】

（　　　）8.針對滑車的原理，下列哪一個說明是正確的？　(A)滑車的機械利益係指輸出功與輸入功的比值　(B)當滑車的機械利益等於1時，既省力又省時　(C)定滑車的機械利益等於1　(D)根據「功之原理」，滑車的機械利益應小於1

【課本練習題.】

（　　　）9.在曲柄搖桿機構中，若以搖桿為主動件，則死點有　(A)1個　(B)2個　(C)3個　(D)沒有死點

【隨堂測驗.】

（　　　）10.兩相等之曲柄，其浮桿長度小於此二曲柄中心連線，此四連桿機構應用於　(A)平行運動　(B)萬能製圖儀　(C)汽車前輪轉向　(D)牛頭鉋床急回機構。

【課本練習題.】

（　　　）11.照相機的捲片軸可在單一方向，將軸羈留於任一位置，是利用　(A)彈簧　(B)棘輪　(C)凸輪　(D)間歇齒輪

【課本練習題.】

（　　　）12.對於具有四槽之日內瓦機構，下列敘述何者錯誤？　(A)其為一種間歇運動機構　(B)常應用於分度裝置　(C)可使從動輪每次轉動90°　(D)由往復運動方式來驅動

【課本練習題.】

（　　　）13.日內瓦機構（星輪機構）的作用為　(A)間歇旋轉運動機構　(B)曲柄滑塊迴轉機構　(C)往復直線運動機構　(D)間斷離合逆轉機構

【隨堂講義.】

（　　　）14.一曲柄式鉋床切削行程所占時間為回程的2倍，則切削角度為　(A)240°　(B)120°　(C)140°　(D)220°

【課本練習題.】

（　　　）15.中國式絞盤之手柄愈長，則機械利益　(A)愈小　(B)愈大　(C)無關　(D)視情況而定

【隨堂講義.】

（　　　）16.如圖所示之曲柄搖桿機構，下列各條件中哪一個是錯誤的？

(A)＋＋＞　(B)＋＋＞　(C)＋－＜　(D)－＋＜

【課本練習題.】

（　　　）17.計數器的進位機構係利用　(A)間歇　(B)簡諧　(C)反向　(D)往復　運動來指示數值

【隨堂測驗】

（　　　）18.汽車轉彎時，兩前輪之理想位置是　(A)兩輪軸之軸線平行　(B)兩輪軸之軸線垂直　(C)兩輪軸之軸線與後輪軸之延長線相交於一點　(D)視廠牌而定

【隨堂測驗.】

（　　　）19.若搖桿不論前進或後退，皆可帶動棘輪仍沿同一方向旋轉，稱為　(A)多爪棘輪　(B)無聲棘輪　(C)回動爪棘輪　(D)雙動棘輪

【隨堂講義.】

（　　　）20.下列何種機構能在短距離內傳遞最大作用力？　(A)相等曲柄機構　(B)惠氏速回機構　(C)滑槽連桿機構　(D)肘節機構

【課本練習題.】

（　　　）21.下列何者可消除四連桿機構之死點？　(A)曲柄加長　(B)曲柄加重　(C)連心線加長　(D)加裝一組四連桿機構

【隨堂講義.】

（　　　）22.機構連桿裝置中，能繞固定軸做迴轉運動者稱為曲柄，而僅做擺動運動者稱為　(A)連桿　(B)搖桿　(C)頂桿　(D)平桿

【隨堂講義.】

（　　　）23.下列何種機構不能產生間歇運動？　(A)棘輪機構　(B)日內瓦機構　(C)凸輪機構　(D)牽桿機構

【隨堂講義.】

（　　　）24.下列何者係變更主動軸迴轉方向以達往復運動之目的？　(A)周轉輪系式　(B)電磁開關　(C)凸輪　(D)齒輪與小齒條　的反向運動機構

【隨堂測驗】

（　　　）25.下列敘述何者錯誤？　(A)圓形鍵較鞍形鍵能傳動較大動力　(B)螺旋之公稱尺度，為其外徑　(C)日內瓦機構乃由搖擺運動以產生間歇旋轉運動　(D)錐形滾子軸承，同時可承受軸向及徑向負荷

2.如圖所示之曲柄搖桿機構，若曲柄＝300mm，搖桿＝800mm，固定桿＝1000mm，則連桿之尺寸（mm）應在下列何種範圍內？

【隨堂測驗.】

◎計算題，共50分

1. 如圖所示，D（50齒）為一內齒輪且齒輪B（20齒）

和C（10齒）為同軸齒輪，若齒輪A（10齒）之

轉速為400rpm，齒輪D為－51rpm，則旋臂之轉速

為何?

5.一間歇正齒輪機構，主動輪為不完全齒，每迴轉一圈可以從動輪旋轉60度，若從動輪42齒，求主動輪齒數為何?

6.上了一年黃老師的課，有沒有什麼心得或建議要分享呢?好好說出來呀~

4. 如圖為中國式絞盤，若D為300mm，d=250mm，R=150mm，則其機械利益為

3.如圖滑車組，若W為1300N，機械效率為80%，求F需為多少N才可舉起物體?