◎選擇題，每題2分，共50分

（　　　）1.傳統之自行車前輪之煞車為　(A)外側塊制動器　(B)內側塊制動器　(C)靴式制動器　(D)帶狀制動器

【隨堂測驗.】

（　　　）2.一圓盤離合器，設是接觸面之摩擦係數，Fa是軸向推力，Dm是接觸面盤之平均直徑，則其可以傳動的扭矩是　(A)FaDm　(B)FaDm　(C)2FaDm　(D)3FaDm

【隨堂測驗.】

（　　　）3.如圖所示中，D（50齒）為一內齒輪且齒輪B（20齒）和C（10齒）為同軸齒輪，若齒輪A（10齒）之轉速為400rpm，齒輪D為－51rpm，則旋臂之轉速為(A)－10rpm　(B)－11rpm　(C)－12rpm　(D)－13rpm

【隨堂測驗.】

（　　　）4.設計凸輪時，其周緣形狀須依下列何者而定？　(A)凸輪之材質　(B)最終之總升程　(C)側壓力及傳動速度　(D)凸輪基圓尺度

【課本練習題.】

（　　　）5.針對凸輪位置與從動件位移線圖，下列哪一個說明是不正確的？　(A)從動件位移線圖為一斜直線上升圖形時，從動件在最高點的加速度為0　(B)從動件作等加速度運動時，該位移線圖為一拋物線圖形　(C)從動件作簡諧運動時，該位移線圖為一具正弦函數的曲線圖形　(D)從動件作簡諧運動時，從動件在最低點時出現最大加速度

【課本練習題.】

（　　　）6.凸輪從動件的位移隨時間依等差級數增加（減），則其為　(A)等速運動　(B)簡諧運動　(C)等加（減）速運動　(D)變形等速運動

【課本練習題.】

（　　　）7.有關制動器之敘述何者錯誤？　(A)機械式制動器主要是利用摩擦的阻力制動　(B)電磁制動器主要將動能變成電磁能而使運動停止　(C)流體制動器利用流體的黏滯力制動，可快速使運動停止　(D)開車時若長時間連續踩煞車會因過熱而使煞車失靈

【隨堂講義.】

（　　　）8.一凸輪驅動機構，當從動件呈現等加、減速度運動時，下列敘述何者正確？　(A)從動件位移圖呈現傾斜直線　(B)從動件位移圖呈現水平直線　(C)從動件速度圖呈現傾斜直線　(D)從動件速度圖呈現拋物曲線

【課本練習題.】

（　　　）9.目前汽車所使用的制動器大多為　(A)帶制動器　(B)塊制動器　(C)機械式內靴制動器　(D)液壓式內靴制動器

【課本練習題.】

（　　　）10.若凸輪之時間━位移線圖為水平直線，則從動件之運動方式為　(A)靜止不動　(B)等速度運動　(C)等加（減）速度運動　(D)簡諧運動

【隨堂測驗.】

（　　　）11.機械式內靴式制動器是利用　(A)斜面　(B)槓桿　(C)凸輪　(D)液壓　的作用，使靴塊向外擴張產生制動效果

【隨堂測驗】

（　　　）12.機構連桿裝置中，能繞固定軸做迴轉運動者稱為曲柄，而僅做擺動運動者稱為(A)連桿(B)搖桿(C)頂桿(D)平桿

【隨堂講義.】

（　　　）13.連桿組中，以較嚴格的定義來區分，能繞固定軸360°迴轉的桿稱　(A)繫桿　(B)搖桿　(C)牽桿　(D)曲柄

【課本練習題.】

（　　　）14.下列敘述何者正確？　(A)凸輪的壓力角為定值　(B)凸輪壓力角的大小與摩擦力無關　(C)基圓愈大，凸輪壓力角愈小　(D)就傳動效率而言，凸輪壓力角宜大

【課本練習題.】

（　　　）15.一凸輪從動件的位移線圖為一斜直線時，則其從動件為　(A)等速運動　(B)修正等速運動　(C)等加速或等減速運動　(D)簡諧運動

【課本練習題.】

（　　　）16.如圖所示之周轉輪系，各齒輪齒數分別為Ta＝50、Tb＝40、Tc＝25、Td＝100，若Nd＝0，而Na＝10 rpm（順時針），則Nc之轉向及轉速為何？(A)30rpm，　(B)30rpm，　(C)100rpm，　(D)100rpm，

【隨堂講義.】

（　　　）17.機構的死點位置是發生在　(A)連桿與從動曲柄垂直　(B)連桿與主動曲柄垂直　(C)連桿與從動曲柄共線　(D)連桿與主動曲柄共線

【課本練習題.】

（　　　）18.下列何者正確？　(A)凸輪的壓力角為定值　(B)凸輪壓力角的大小與側壓力無關　(C)基圓愈大，凸輪壓力角愈小　(D)就傳動效率而言，凸輪壓力角宜大

【隨堂講義.】

（　　　）19.凡是不藉重力、彈簧張力或其他外力，而使從動件在凸輪迴轉時，能回到原來位置之凸輪謂之　(A)板形凸輪　(B)確動凸輪　(C)斜板凸輪　(D)平移凸輪

【課本練習題.】

（　　　）20.一般汽車引擎上控制氣閥啟閉的凸輪是屬於　(A)圓柱形凸輪　(B)圓錐形凸輪　(C)平板凸輪　(D)確動凸輪

【課本練習題.】

（　　　）21.從動件上一點對於凸輪的相對動路為一平面曲線者為(A)立體凸輪　(B)平面凸輪　(C)圓柱形凸輪　(D)確動凸輪

【隨堂講義.】

（　　　）22.制動器為將動能變為熱能之裝置，故其首要考慮因素為　(A)動力傳遞　(B)潤滑　(C)耐磨　(D)散熱

【隨堂測驗.】

（　　　）23.設計凸輪時要以　(A)根圓　(B)節圓　(C)頂圓　(D)基圓　為基礎

【課本練習題】

（　　　）24.吊車、起重機及升降機常用(A)圓盤式制動器　 (B)流體致動式制動器　(C)機械式制動器　(D)電磁致動式制動器

【課本練習題.】

（　　　）25.四連桿機構中，可以做完全迴轉，並有固定中心的連桿稱之為　(A)搖桿　(B)連接桿　(C)曲柄　(D)浮桿

6. 如圖所示之周轉輪系，若輪2轉速為＋6，旋臂轉速為－4，試求輪5、輪4之轉速

5.下列速度-時間圖，請依序回答屬於何種凸輪運動

(1)：                         (2)：

(3)：                        (4)：

4. 如圖所示之差動式帶制動器，鼓輪直徑20cm，F1：F2＝7：3，平衡扭矩為800N-cm，則制動器作用時所需之力為多少N?

2. 一差動式帶制動器，其鼓輪半徑為150mm，以順時針方向旋轉；A＝100mm，B＝35mm，L＝400mm。若皮帶與鼓輪間的摩擦係數μ＝0.2，當作用力F垂直作用於槓桿而將槓桿向下壓時，皮帶在鼓輪上之接觸角θ＝210°，則產生3000N-mm制動扭矩所需的F約為多少N？(註：e0.733＝2.08)

3. 如圖單塊制動器，若轉矩T＝1800N-cm，鼓輪直徑36cm，摩擦係數μ＝0.25，試求鼓輪順時針旋轉時所需之制動力P為若干牛頓？

1.如上圖所示之斜齒輪周轉輪系，若N7=＋25 rpm，N2=－10 rpm，則N1之轉速為若干？

二、計算題，共50分【課本練習題.】=ˋ二=