| 市立新北高工108學年度第1學期第一次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 數位邏輯 | 命題教師 | 古紹楷 | 年級 | 一 | 科別 | 電機科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題:75%

(　)  1.一個帶符號8bit數，若有一數以1’s補數表示為11111110，則其值為(A)－1(10)　(B)－2(10)　(C)－127(10)　(D)－128(10)。【2-0】

解答 　A

(　)  2.十進位12.25等於二進位的(A)1100.01　(B)1100.10　(C)1101.01　(D)1101.10。【2-0】

解答 　A

(　)  3.十六進制3A與8F相加後，其和為(A)9C　(B)AC　(C)C9　(D)CA。【2-0】

解答 　C

(　)  4.下列何者不是積體電路(IC)的優點？(A)消耗功率低　(B)工作速度快　(C)故障率低　(D)輸出較大的功率。【1-0】

解答 　D

解析 　積體電路具有下列各項優點：
(1)體積小、耗電量低，消耗功率以mW或μW為單位。
(2)電路性能可靠，故障率低。
(3)可高速工作，其延遲時間以ns為單位。
(4)價格低廉。
(5)外部連接線少，使得應用電路簡單化。

(　)  5.二進制之110.110相當於十進制之(A)6.75　(B)6.65　(C)6.6　(D)3.3。【2-0】

解答 　A

(　)  6.以8個位元長度將(-34)10轉換成二進制，並以2’s補數表示，試問下列何者正確？(A)01010101　(B)10100010　(C)11011101　(D)11011110。【2-0】

解答 　D

(　)  7.假設(130)x=(28)10，則基底x為(A)3　(B)4　(C)5　(D)6。【2-0】

解答 　B

(　)  8.(01101001)2之2的補數為(A)10010110　(B)00010110　(C)10010111　(D)10010110。【2-0】

解答 　C

(　)  9.二進位數(1010.011)2轉換為十進位數的(A)(10.375)10　(B)(11.375)10　(C)(27.65)10　(D)(31.25)10。【2-0】

解答 　A

(　) 10.有一數制為38(10)，其2的補數(2’s Complement)為(A)11001010　(B)11111010　(C)11010110　(D)11011010。【2-0】

解答 　D

(　) 11.1的補數表示法中10000000(2)相當於十進制數值的(A)0　(B)－127　(C)128　(D)－128。【2-0】

解答 　B

(　) 12.在2的補數數字系統之下，八位元的二進位數可表示的十進制範圍是(A)0至255　(B)-127至+128　(C)-128至+127　(D)-127至+127。【2-0】

解答 　C

(　) 13.某週期性脈波之週期(T )為0.1ms，則其頻率( f )為(A)100Hz　(B)1kHz　(C)10kHz　(D)100kHz。【1-0】

解答 　C

(　) 14.二進制數為00001101，其2的補數(2 Complement)為下列何者？(A)00001110　(B)10001101　(C)11110010　(D)11110011。【2-0】

解答 　D

(　) 15.二進位數1001之2’s補數為(A)1111　(B)0110　(C)0011　(D)0111。【2-0】

解答 　D

(　) 16.以1’s補數求1001(2)－10001(2)，答案為(A)6(10)　(B)－6(10)　(C)8(10)　(D)－8(10)。【2-0】

解答 　D

(　) 17.一個5bit數，以2’s補數表示時，其數值範圍為(A)－31～+31　(B)－32～+32　(C)－16～+15　(D)－16～+16。【2-0】

解答 　C

(　) 18.172(8)=(A)120(10)　(B)122(10)　(C)7B(16)　(D)7C(16)。【2-0】

解答 　B

(　) 19.76.54(8)=(A)3E.B(16)　(B)111110.10010(2)　(C)62.6835(10)　(D)110111.1011(2)。【2-0】

解答 　A

(　) 20.0.6875(10)相當於(A)0.1011(2)　(B)0.72(8)　(C)0.28(16)　(D)0.22(4)。【2-0】

解答 　A

(　) 21.八進位(31.61)8轉換為十六進位數為(A)(19.B4)16　(B)(18.C4)16　(C)(19.C4)16　(D)(18.B4)16。【2-0】

解答 　C

(　) 22.二進制的0.11等於十進制的(A)0.3　(B)0.5　(C)0.75　(D)0.625。【2-0】

解答 　C

(　) 23.(11100110)2之1的補數為(A)00011001　(B)00011010　(C)10011001　(D)10011010。【2-0】

解答 　A

(　) 24.二進位數1001101(2)之2的補數為(A)0110100　(B)0101101　(C)0110101　(D)0110011。【2-0】

解答 　D

(　) 25.十六進制A7化成二進制為(A)10101001　(B)01111010　(C)11001110　(D)10100111。【2-0】

解答 　D

二、問答題:25%

1.何謂類比信號與數位信號？

【1-0】

解答 　類比信號：為自然界中一切呈連變化的信號，例如：聲音的大小、光線的強弱及溫度的高低等各種變化量；又如常見的正弦波、三角波等均是類比信號。
數位信號：代表不連續變化的信號，通常是由高、低兩種不同的電壓範圍所組成的信號，如常見的方波、脈波均是數位信號。

2.正、負邏輯的定義為何？

【1-0】

解答 　正邏輯：較高電壓位準的信號，以邏輯1或H代表；較低電壓位準的信號，以邏輯0或L代表。
負邏輯：較高電壓位準的信號，以邏輯0或L代表；較低電壓位準的信號，以邏輯1或H代表。
例如：在電晶體電晶體邏輯族(TTL)中，常以+2V至+5V為邏輯1或H，而0V至+0.8V為邏輯0或L的正邏輯觀念。

3.試用4位元，以2的補數方式計算4(10)－7(10)。

【2-6-3】

解答

4.試簡述數位信號與類比信號的優缺點？

【1-0】

解答 　(1)數位信號之優點：具有可程式化控制、不易受雜訊干擾、傳送速度快、容易儲存及還原等。
數位信號之缺點：無法十分精確代表某一信號，只能以近似值表。
(2)類比信號之優點：可以十分精確地表示某一信號。類比信號之缺點：無數位信號之任一項優點，即不易可程式化控制、易受雜訊干擾、傳送速度慢、不易儲存及還原等。

5.試指出下列十進位數的MSD、LSD數字及其權值各為何？
(1)80346(10)　(2)13.6875(10)【2-0】