一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

| 1. | 【 】 | 下列何種材料表面具有光澤、不透明、極佳延展性、屬於熱電的優良導體，都稱 (A)金屬材料 (B)複合材料 (C)高分子材料 (D)陶瓷材料 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 【 】 | 具有容易變形、重量輕、絕緣性佳、低強度、低熔點等特性的材料為 (A)金屬材料 (B)複合材料 (C)高分子材料 (D)陶瓷材料 |
| 3. | 【 】 | 陶瓷材料都具有一定的結晶結構，但如果在加工過程中，冷卻速度太快，其分子來不及排列，而形成非特定的結構，我們通稱之為 (A)橡膠 (B)玻璃 (C)壓電材料 (D)複合材料 |
| 4. | 【 】 | 為了獲得某些特性，工業上常將兩種或兩種以上不同材料結合成複合體統稱 (A)金屬材料 (B)半導體材料 (C)高分子材料 (D)複合材料 |
| 5. | 【 】 | 下列何者的導電性介於絕緣體與良導體間，常見的原料是位於原子週期表四A族的Si、或三-五族的Ga-As等？ (A)半導體材料 (B)複合材料 (C)高分子材料 (D)陶瓷材料 |
| 6. | 【 】 | 原料是指天然生成且尚未加工的物質，例如 (A)碳鋼 (B)玻璃 (C)鐵礦 (D)木頭 |
| 7. | 【 】 | 下列何者不是金屬材料的特性？ (A)耐蝕性佳 (B)強度大 (C)硬度高 (D)質量重 |
| 8. | 【 】 | 下列四種金屬，何者比重最大？ (A)鈹 (B)鋁 (C)銅 (D)鎂 |
| 9. | 【 】 | 下列有關合金的通性，何者不正確？ (A)延展性常較其成分金屬小 (B)硬度及強度常較其成分金屬低 (C)一般熔點較其成分金屬低 (D)導熱度常較其成分金屬低 |
| 10. | 【 】 | 合金與純金屬性質比較中，最重要的為 (A)熔點降低 (B)延展性降低 (C)熱處理性能增加 (D)導熱度降低 |
| 11. | 【 】 | 下列何者非為有機質材料？ (A)混凝土 (B)木材 (C)塑膠 (D)瀝青 |
| 12. | 【 】 | 在工程材料中，何種材料用途最廣？ (A)陶瓷 (B)塑膠 (C)金屬 (D)木材 |
| 13. | 【 】 | 一般金屬與其合金相較 (A)前者強度高且延性比較大 (B)前者強度高且延性比較小 (C)前者強度低且延性比較大 (D)前者強度低且延性比較小 |
| 14. | 【 】 | 普通黃銅是銅與什麼之合金？ (A)鉛 (B)錫 (C)鋅 (D)鐵 |
| 15. | 【 】 | 下列哪一種是輕金屬？ (A)銅 (B)錫 (C)鋁 (D)鋅 |
| 16. | 【 】 | 一般金屬之結晶粒大小為 (A)10∼100mm (B)1∼10mm (C)0.1mm (D)0.01∼0.1mm |
| 17. | 【 】 | 沿空間格子同一結晶方向，任何相鄰兩原子間之距離稱為 (A)單位格子 (B)格子常數 (C)結晶格子 (D)空間格子 |
| 18. | 【 】 | 金屬結晶構造中，延展性最大者為 (A)BCC (B)FCC (C)HCP (D)SP |
| 19. | 【 】 | 格子常數的單位，一般以什麼表示？ (A) (B) (C) (D) |
| 20. | 【 】 | 在一個正立方體的各頂點及各平面之中心，各配置一個原子，此種晶格為 (A)體心立方格子 (B)面心立方格子 (C)六方最密堆積格子 (D)鑽石型立方格子 |
| 21. | 【 】 | 有關於熱作、冷作之敘述，下列何者正確？ (A)熱作的操作溫度在金屬的熔點以上 (B)熱作會造成金屬的再結晶溫度提高 (C)熱作所需的加工能量較大 (D)冷作的金屬表面較光滑 |
| 22. | 【 】 | 一般純金屬的再結晶溫度（K）約為其熔點（K）的幾倍？ (A)0.3 (B)0.4 (C)0.5 (D)0.6 |
| 23. | 【 】 | 下列何者非熱作加工常用的材料？ (A)錫 (B)鋁 (C)鎂 (D)銅 |
| 24. | 【 】 | 注射針頭的成型以何種加工方法完成？ (A)拉伸 (B)抽製 (C)離心力 (D)伸展 |
| 25. | 【 】 | 下列何種材料不適合以冷作方式進行加工？ (A)鉛 (B)錫 (C)鋁 (D)鋅 |
| 26. | 【 】 | 具有體心立方格子結構的是 (A)鋁 (B)鉻 (C)銅 (D)鉛 |
| 27. | 【 】 | 金屬的結晶結構富延展性者為 (A)體心立方格子 (B)面心立方格子 (C)六方最密堆積格子 (D)鑽石型結晶格子 |
| 28. | 【 】 | 面心立方格子一個單位晶胞中含有多少個原子？ (A)2 (B)4 (C)6 (D)8 |
| 29. | 【 】 | 結晶粒的粗細、形狀、方向及結合狀態稱為 (A)組織 (B)韌性 (C)強度 (D)塑性 |
| 30. | 【 】 | 在一個正立方體的各頂點及各平面之中心，各配置一個原子，此種結晶格子為 (A)體心立方格子 (B)面心立方格子 (C)六方最密堆積格子 (D)鑽石型格子 |
| 31. | 【 】 | 金屬材料中導熱度最好的是何種金屬(A)銀 (B)銅 (C)金 (D)鋁 |
| 32. | 【 】 | 鎂及鋅其結晶構造為 (A)體心立方格子 (B)面心立方格子 (C)六方最密堆積格子 (D)鑽石型格子 |
| 33. | 【 】 | 純鐵由常溫加熱至910℃以上時，其結晶組織變成 (A)α-Fe (B)β-Fe (C)γ-Fe (D)δ-Fe |
| 34. | 【 】 | 若在某一溫度與壓力下，金屬以穩定的狀態存在，此一狀態稱為金屬的 (A)形態 (B)相 (C)狀態 (D)現象 |
| 35. | 【 】 | 下列何者非金屬凝固收縮的過程？ (A)固態收縮 (B)液態收縮 (C)氣態收縮 (D)凝固收縮 |
| 36. | 【 】 | 金屬結晶構造中，延展性最小者為 (A)BCC (B)FCC (C)HCP (D)SP |
| 37. | 【 】 | 下列何者為硬度值之測量方法(A)勃氏(HB) (B)洛氏(HRB) (C)維克氏(HV) (D)以上皆是 |
| 38. | 【 】 | 1奈米(nm)等於多少公尺(m) (A)10-10 (B)10-9 (C)10-8 (D)10-6 |
| 39. | 【 】 | 下列各項固體金屬，何者不屬面心立方格子結構？ (A)高溫鐵（γ） (B)鎢 (C)金 (D)鋁 |
| 40. | 【 】 | 在科學界中常以密度多少做為輕、重金屬的分界 (A)5g/cm3 (B)4 g/cm3 (C)6 g/cm3 (D)3 g/cm3 |
| 41. | 【 】 | 一鋁導線長100m，已知鋁在20℃的電阻係數為2.8x10-6 Ω-cm，若此時電阻值為0.6Ω，求導線直徑為多少mm？ (A)2.1 (B)2.4 (C)3.2 (D)3.3 |
| 42. | 【 】 | 在以下各組金屬中，哪一組的感磁性最強？ (A)Fe、Co (B)Al、Pt (C)Bi、Sb (D)W、Mo |
| 43. | 【 】 | 普通金屬中，以什麼之熱膨脹係數最大 (A)鋁 (B)銅 (C)鐵 (D)鋅 |
| 44. | 【 】 | 下列敘述何者為非(A)強度之定義是指材料在某橫截面上抵抗外力的能力 (B)材料抵抗覆變應力的能力，材料在使用當中，若長時間在覆變應力的作用下，材料可能未達降伏強度或抗拉強度前發生破壞，此即為疲勞破壞(C)材料若長時間承受一定之外力作用，隨時間的增加，材料會發生緩慢而連續的變形，此現象成為潛變 (D)強度是指材料承受外力作用時，材料表面抵抗外力穿透或凹陷的能力稱之 |
| 45. | 【 】 | 普通青銅是銅與什麼之合金？ (A)鉛 (B)錫 (C)鋅 (D)鐵 |
| 46. | 【 】 | 一般金屬材料，若其抗拉強度提高，則其 (A)硬度增高，延性增高 (B)硬度降低，延性降低 (C)硬度增高，延性降低 (D)硬度降低，延性增高 |
| 47. | 【 】 | 衝擊試驗可測試材料的 (A)硬度 (B)彈性 (C)耐衝擊能力 (D)延性 |
| 48. | 【 】 | 延性材料的試桿作拉伸試驗時，其斷裂面與軸向成45度之交角是因為材料的何種強度很差的緣故？ (A)抗拉強度 (B)抗壓強度 (C)抗剪強度 (D)抗彎強度 |
| 49. | 【 】 | 一根拉伸試棒，總長200mm，平行部分長60mm，標距50mm，標距間最小截面直徑為12.5mm；拉斷後，標距長60mm，最小截面直徑為12.2mm，楊氏模數2x105 N/mm2，則其伸長率為 (A)10% (B)20% (C)30% (D)40% |
| 50. | 【 】 | 材料發生變形時所誘生之應力與應變成正比的關係式，稱為 (A)楊氏定律 (B)彈性定律 (C)塑性定律 (D)虎克定律 |