一、選擇題 50題,每題2分,共100分   (使用電腦卡)

（   ）  1.下列何者為美國汽車工程協會之簡稱？    (A) AISI　(B) ISO　(C) SAE　(D) DIN。(出處：1-3)

解析 　輪磨為磨床加工法，屬於精切削機械，非鏡面加工法。

（   ）  2.切削中碳鋼材料，下列那一種車刀可使用之切削速度最快？
(A)HSS18-4-1　(B)HSS18-4-4　(C)P40　(D)P10。(出處：1-4)

解析 　P表示碳化鎢，HSS表示高速鋼，而且碳化鎢號數愈小表示愈硬，愈適合高速切削。

（   ）  3.下列何者為非？
(A)超高速鋼係指鈷系高速鋼　(B)磨高速鋼車刀需不斷冷卻，以免過熱軟化　(C)鎢系高速鋼主要材質為鎢鉻釩鈷　(D)碳化物車刀根據國際標準(ISO)可分為P、M、K三類，並以藍、黃、紅表示，以便識別。(出處：1-4)

解析 　鎢系高速鋼主要材質為鎢鉻釩。

（   ）  4.超音波加工的英文寫為      (A) LBM　 (B) EDM　 (C) USM　 (D) EBM。
(A)僅生產主件　(B)僅生產零件　(C)生產主件及最後裝配　(D)生產零件及最後裝配。(出處：1-5)

（   ）  5.綜合CNC機械，倉儲管理系統無人搬運車，工件自動裝卸設備與機器人，透過電腦來處理的技術是
(A)CAM　(B)FMS　(C)RP　(D)CAD。(出處：1-5)

（   ）  6.金黃色刀片乃碳化物表面塗層    (A)氮化鈦　(B)氮化硼　(C)氧化鋁　(D)氮化鉭。(出處：1-5)

解析 　放電加工屬於有屑加工(特殊加工法)。

（   ）  7.下列何者為切削性加工法？    (A)鍛造　(B)沖壓　(C)滾軋　(D)磨削。(出處：1-3)

解析 　磨削是指磨床切削。

（   ）  8.下列何者為非切削性加工？    (A)搪孔　(B)衝孔　(C)拉孔　(D)鑽孔。(出處：1-3)

解析 　衝孔是指衝床加工，為無屑加工法。

（   ）  9.下列那一項屬於改變機械性質之加工方法？    (A)珠擊法　(B)車削　(C)電鍍　(D)超音波加工。(出處：1-3)

解析 　滲碳會使表面變黑。

解析 　珠擊法屬於改變材料性質，為非切削性加工法。

（   ） 10.依據ISO將碳化物刀片(Cemented carbide)分為K、P、M三大類，其中M類適於切削
(A)不銹鋼　(B)鑄鐵　(C)鋼　(D)輕合金。(出處：1-4)

（   ） 11.碳化物刀具製造時之燒結溫度為    (A)1000℃　(B)1200℃　(C)1500℃　(D)1700℃。(出處：1-4)

解析 　碳化物刀具之燒結溫度為1500℃，耐熱溫度為1200℃。

（   ） 12.非鐵鑄合金刀具又稱超硬鑄合金刀具(Stellite)，為下列那幾種金屬合金？
(A)鈷鋁鎢　(B)銅鉻鎢　(C)鈷錫鎢　(D)鈷鉻鎢。(出處：1-4)

（   ） 13.下列有關切削工具的敘述，何者正確？
(A)碳化鎢刀具的耐溫性高於高速鋼刀具　(B)陶瓷刀具主要成分為氧化鋁，適合重切削或斷續切削　(C)鑽石刀具適合切削鐵系材料　(D)高速鋼硬度大於碳化鎢刀具。(出處：1-4)

解析 　(B)陶瓷刀具不適合重切削或斷續切削；(C)鑽石刀具不適合切削鐵系材料；(D)碳化鎢刀具硬度大於高速鋼刀具。

（   ） 14.下列何者敘述碳化物刀具錯誤？
(A)刀柄漆成紅色記號，適於切削鑄鐵及非鐵金屬之碳化物刀具是K系列　(B)P類適用於切削高抗拉強度之鋼材，在高速切削時，其切削片成連續長條狀　(C)M類用於切削不銹鋼、延性鑄鐵及高錳鋼等工作　(D)標示分類數字愈大表示硬度愈高，愈適合低速重切削。(出處：1-4)

解析 　碳化鎢刀具之數字越小表示硬度越高，適合高速輕切削。

（   ） 15.下列敘述快速原型機何者錯誤？
(A)機件模型精密度比工具機加工佳　(B)以實體代替圖形　(C)可做為機件尺度及功能驗證　(D)可縮短研發時程。(出處：1-5)

解析 　聯製生產自動化特色是產品少樣化，適合大量生產。

（   ） 16.六四黃銅是指    (A)40％銅、60％鋅　(B)40％鋅、60％銅　(C)40％銅、60％錫　(D)40％錫、60％銅。(出處：2-1)

（   ） 17.耐蝕性佳，能抗酸、鹼及海水腐蝕，可做良好化工及國防材料是    (A)鈦　(B)鋁　(C)錫　(D)銅。(出處：2-1)

解析 　硬度高者切削性差。

（   ） 18.下列何種材料之鑄造性最佳？    (A)金屬熔點高者　(B)金屬熔點低者　(C)流動性低者　(D)純鐵比中碳鋼佳。(出處：2-3)

解析 　金屬熔點低、流動性高者，其鑄造性較佳。

（   ） 19.下列何種材料之鍛造性最佳？    (A)延展性低者　(B)脆性材料　(C)金屬晶粒粗者　(D)硬度高者。(出處：2-3)

解析 　延展性高、金屬晶粒粗者，其鍛造性較佳。

（   ） 20.下列敘述加工性，何者有誤？
(A)硬度高及延展性高之材料，其切削性較佳　(B)金屬熔點較低及流動性高者，其鑄造性較佳　(C)良好鍛造性係指高延展性者　(D)含碳量低者，其熔接性較佳。(出處：2-3)

解析 　延展性高，硬度低者，其切削性較佳，但以脆性材料最佳。

（   ） 21.下列敘述切削性，何者有誤？
(A)易削鋼係鋼中加入鉛或硫成分　(B)鋼中增加脆性，可提高其切削性　(C)鋁材切削時，刀具需選用大斜角及作高速切削　(D)青銅之切削性極佳，一般製品採用鍛造成型。(出處：2-3)

解析 　青銅之鑄造性佳。

（   ） 22.下列敘述何者是錯誤？
(A)熟鐵、鑄鐵屬於鐵金屬　(B)金屬材料分為非金屬材料與鐵金屬材料　(C)有機類材料如木材、橡膠、皮革、樹脂　(D)無機類材料如玻璃、陶瓷、石墨。(出處：2-1)

解析 　金屬材料分為非鐵金屬與鐵金屬材料。

（   ） 23.下列敘述金屬材料通性何者是錯誤？
(A)一般金屬不透明、加工面具有光澤及反射光線的能力　(B)鎢(W)之熔點最高(3410℃)，錫(Sn)之熔點最低(232℃)　(C)一般金屬均為熱與電之良導體，常用之金屬中以銀(Ag)之導電率最高　(D)合金之延性與展性通常較其成分金屬為大，但硬度則較低。(出處：2-1)

解析 　合金之延性與展性通常較其成分金屬為小，但硬度較高。

（   ） 24.下列敘述合金通性何者是錯誤？
(A)一伍德氏合金是鉛、錫、鉍、鎘之合金　(B)合金之延性與展性，通常較其成分金屬為小，但硬度則較高　(C)合金熔化時體積通常會增大　(D)導電率與導熱率常高於其成分金屬。(出處：2-1)

解析 　合金之導電率及導熱率常低於其成分金屬。

（   ） 25.下列何種材質之材料，其熔接性最佳  (A)不銹鋼　(B)工具鋼　(C)低碳鋼　(D)鑄鐵。

(出處：2-2)

（   ） 26.下列有關鐵系材料規格的敘述，何者為不正確？          (A)CNS規格中S30C表示含碳量約為0.30％的碳鋼　  (B)CNS規格中S(50)表示一般構造用碳鋼，最大抗拉強度約為50N/mm2　  (C)CNS規格中FMnM2表示第二種中碳錳鐵　  (D)SAE規格中編號4025表示含碳量約為0.25％的鉬鋼。

解析 　最小抗拉強度為50kg/mm2。

（   ） 27.材質成份為 WC + Co + TiC ，是屬於哪一類碳化鎢刀具？    (A) K　(B) P　(C) M　(D) N。(出處：2-3)

（   ） 28.下列何種工件材質之切削性最好      (A)高延展性者　(B)低延展性　(C)脆性材者　(D)高硬度材者。(出處：2-3)

解析 　脆性材料之切削性最佳。

解析 　低碳鋼之含碳量最低，鑄造性最佳。

解析 　碳鋼之延展性比鑄件佳，適合鍛造。

解析 　低碳鋼之含碳量最低，熔接性最佳。

（   ） 29.下列有關金屬材料加工性的敘述，何者為不正確？
(A)CNS規格中S30C的切削性優於S50C　(B)碳鋼的含碳量愈高則其鍛造性愈好　(C)於銅中添加錫，其鑄造性會變好　(D)於不銹鋼中添加硫，可以改善其切削性。(出處：2-3)

解析 　碳鋼的含碳量愈低，延展性愈佳，則其鍛造性愈好。

（   ） 30.下列有關碳鋼加工性的敘述，那一項為正確？
(A)碳鋼的切削性與其含碳量沒有關係　(B)碳鋼的冷作鍛造性與含碳量成正比　(C)碳鋼的鑄造性比鑄鐵為佳　(D)碳鋼的銲接性與含碳量成反比。(出處：2-3)

解析 　(A)碳鋼切削性與其含碳量成反比；(B)碳鋼的冷作鍛造性與含碳量成反比；(C)鑄鐵的鍛造性比碳鋼佳。

（   ） 31.材料的選用其考慮的因素，下列何者不是？
(A)材料特性須符合使用條件　(B)必需考慮是否符合環保標準　(C)材料選用要符合加工性及普遍化　(D)選用材料要越貴越好，以求最佳品質。

(　  )  32.依CNS規格，F20係指何種材料      (A).生鐵　　(B).合金鋼　　(C).碳鋼　　(D).不銹鋼

(　  )  33.一材料規格為：S45C◎20×2，下列敘述何者有誤？
       (A).鋼之含碳量為4.5%　　(B).鋼管之公稱直徑為20mm　　(C).此材料為鋼　　(D).鋼管之管厚為2mm

(　  )  34.  S(50)C之材料，表示

(A).含碳量0.05%　(B).最小抗拉強度50kg/mm2　(C).最大抗拉強度50kg/mm2　(D).含碳量 0.5%

(　  )  35.下列何者屬於無機類材料     (A).木材　　(B).皮革　　(C).水泥　　(D).石油製品

(　  )  36.下列敘述非鐵金屬，何者有誤？    (A).六四黃銅係指含鋅量40%　　(B).含錫量10%時稱為砲銅

(C).純鋁之導 電度是銅的二分之一倍　　(D).鈦之耐硝酸或強酸性佳

(　  )  37.十九世紀中葉，人類發明＿＿＿而開啟了使用汽油的時代。
       (A)蒸汽機　(B)內燃機　(C)引擎　(D)鍋爐。

(    )  38.下列何種加工方式不屬於無屑加工法？      (A).壓鑄法　　(B).放電加工　　(C).電積成型　　(D).鍛造

(    )  39.下列何者不是非傳統式切削加工法？   (A).雷射束加工法　(B).放電加工法　(C).超音波加工法　(D).電積成型法

(    )  40.下列英文簡稱何者有誤？   (A).統計品質管制SQC　(B).品質保証QA　(C).品質管制QC　(D).全面品質管BQC

(　  )  41.下列敘述碳化鎢刀具何者有誤？       (A).P類之刀柄以藍色識別，用於切削鋼類　　(B).耐熱溫度為1500℃

(C).K類之刀柄以紅色識別，用於切削鑄鐵、石材及非鐵金屬　　(D).主要成份是碳、鎢、鈷

(　  )  42.大量生產同一產品時，最佳之機器設備為
      (A).全自動式數值控制機械　　(B).半自動式數值控制機械　　(C).專用機　　(D).手動普通工作母機

(　  )  43.高速鋼製成的切削工具，其耐熱溫為攝氏      (A).600℃　　(B).1200℃　　(C).900℃　　(D).200℃

(　  )  44.放電加工是屬於    (A).銑削加工法　　(B).熔接加工法　　(C).傳統式切削加工法　　(D).非傳統式切削加工法

(　  )  45.下列何種表面處理方法不具美觀之功效？    (A)有機塗層　(B)滲碳　(C)電鍍　(D)陽極處理。

(　  )  46.改變材料物理性質之加工方法中有      (A).電鍍　　(B).銲接法　　(C).鑄造法　　(D).熱作法

(　  )  47.鑄鐵之含碳量為    (A)0.02～2.0％　(B)0.3～1.8％　(C) 2.0～6.67％　(D) 6.67～9.0％。

(　  )  48.青銅之主要金屬元素為      (A).銅鋅　　(B).銅錫　　(C).銅鎳　　(D).銅銻

(　  )  49.材質為銅的光學反射鏡片，需要具有高精度的表面，以鏡面加工用車床進行高精密加工時，應選用何種刀具材料，

才能夠得到最佳效果？    (A)鑽石　(B)碳化鎢　(C)高碳鋼　(D)高速鋼。

(　  )  50.SAE之編號何者錯誤

(A). SAE1045代表中碳鋼　(B). SAE2XXX代表鎳鋼　(C). SAE5XXX代表鉻鋼　(D). SAE7XXX代表鎳鉻鉬鋼　　 (出處：2-4)