選擇題，每題2.5分，共100分

（　　　）1.針對機構中滑動接觸傳動，下列哪一個說明是正確的？　(A)兩傳動機件接觸點的切線速度必須平行　(B)兩傳動機件接觸點切線速度的法線分速度必須相同　(C)兩傳動機件接觸點切線速度的切線分速度必須相同　(D)接觸點必須落在兩傳動機件固定軸的連心線上

【課本練習題.】

（　　　）2.在工廠所說的一般螺紋直徑，係指它的　(A)外徑　(B)底徑　(C)節圓直徑　(D)基圓直徑

【098年歷屆試題.】

（　　　）3.差動螺旋中，其兩部螺紋之　(A)導程不同，螺紋方向相同　(B)導程不同，螺紋方向相反　(C)導程及螺紋方向均相同　(D)導程相同，螺紋方向相反

【課本練習題.】

（　　　）4.下列螺紋中，何者具有較高的傳動精度、速度及效率？　(A)V形螺紋　(B)梯形螺紋　(C)滾珠螺紋　(D)圓螺紋

【093年歷屆試題.】

（　　　）5.請研判下圖為何種運動鏈？(A)呆鏈　(B)拘束鏈　(C)無拘束鏈　(D)無法判斷

【隨堂講義.】

（　　　）6.如圖所示之凸輪機構是由平板凸輪與滾子從動件所組成，若運動對的總數為P，高對的數目為H，低對的數目為L，則P、H、L的值分別為多少？　(A)P＝4，H＝1，L＝3　(B)P＝4，H＝3，L＝1　(C)P＝3，H＝1，L＝2　(D)P＝3，H＝2，L＝1

【106年歷屆試題.】

（　　　）7.具有防鬆效果之螺帽為　(A)翼形螺帽　(B)環首螺帽　(C)有槽螺帽　(D)蓋頭螺帽

【課本練習題.】

（　　　）8.下列有關墊圈目的之敘述，何者正確？　(A)阻絕承壓材料與空氣的接觸，避免生鏽　(B)增加剛性　(C)防止螺帽鬆脫　(D)防止汙垢，清潔容易

【課本練習題.】

（　　　）9.非接觸傳動是利用什麼力量來傳達動力或使其運動？　(A)拉力　(B)推力　(C)超距力　(D)電力

【隨堂講義.】

（　　　）10.螺旋起重機，手柄半徑為R，螺紋導程為L，設摩擦不計，則其機械利益約為　(A)　(B)　(C)　(D)

【隨堂講義.】

（　　　）11.下列機件之傳動何者為滑動接觸？　(A)摩擦輪　(B)皮帶輪　(C)凸輪　(D)滾珠軸承

【隨堂講義.】

（　　　）12.螺栓鬆緊扣如下圖所示，導程L1＝3mm右旋，L2＝2mm左旋，當手柄轉一圈，兩螺栓將接近或遠離
(A)0.5mm　(B)1mm　(C)2.5mm　(D)5mm

【課本練習題.】

（　　　）13.機械效率40％之螺旋起重機，其螺桿為雙螺紋，螺距為P，曲柄半徑為R，則機械利益為　(A)　(B)　(C)　(D)

【課本練習題.】

（　　　）14.構成一固定鏈，需要幾根連桿？　(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5

【隨堂講義.】

（　　　）15.對於螺紋的敘述，下列何者正確？　(A)螺紋之螺旋角愈大導程愈大　(B)螺紋屬於槓桿放大的應用　(C)三線螺紋常用於快拆的場合，從軸端觀察螺旋線彼此相距180　(D)左螺紋多用於迴轉中防鬆以促進操作安全

【103年歷屆試題.】

（　　　）16.一螺旋起重機，螺旋之導程為10mm，手柄作用之力臂為300mm，摩擦損失為20，則此起重機之機械利益為多少？　(A)12　(B)24　(C)36　(D)48

【094年歷屆試題.】

（　　　）17.以下敘述何者錯誤？　(A)統一螺紋代表細牙螺紋之符號為UNF　(B)M60－2之螺栓表示節徑60 mm二級螺紋　(C)雙線螺紋之導程是螺距之二倍　(D)方螺紋能傳達較大的動力

【課本練習題.】

（　　　）18.欲將上下兩片各12mm厚之鋼板以貫穿螺栓(through bolt)及螺帽鎖緊，已知螺栓之規格為M12×1.75，螺帽厚度12mm，則栓長度最少應為多少mm？　(A)12　(B)16　(C)24　(D)36

【095年歷屆試題.】

（　　　）19.如下圖所示，導程L1＝5mm右旋，L2＝3mm右旋，手輪D＝50mm，則該機械利益為(A)15π　(B)20π　(C)25π　(D)30π

【課本練習題.】

（　　　）20.如圖所示之運動鏈為
(A)拘束鏈　(B)呆鏈　(C)無拘束鏈　(D)固定鏈

【094年歷屆試題.】

（　　　）21.下列有關機件、機構與機械之敘述，何者正確？　(A)機件為機械之集合體　(B)機件為機構之集合體　(C)機構為機件之集合體　(D)機構為機械之集合體

【課本練習題.】

（　　　）22.使用螺栓及螺帽連接機件，常在螺帽與承座間加一金屬薄片，此金屬薄片稱為　(A)墊圈　(B)連結圈　(C)保持圈　(D)基柱圈

【096年歷屆試題.】

（　　　）23.油壓機構之傳動是何種形式？　(A)流體中間聯結物傳動　(B)撓性中間聯結物傳動　(C)直接接觸傳動　(D)剛體中間聯結物傳動

【隨堂講義.】

（　　　）24.有一四線螺紋，其螺距為2mm，設導程角(lead angle)為，已知，則節圓直徑為多少mm？　(A)8　(B)12　(C)16　(D)24

【095年歷屆試題.】

（　　　）25.下列有關低對與高對之敘述，何者正確？　(A)滑動對為高對　(B)迴轉對為低對　(C)螺旋對為高對　(D)齒輪為低對

【課本練習題.】

（　　　）26.固定螺釘的功用為　(A)使圓柱機件之軸心與孔的中心一致　(B)使圓柱機件之軸心與孔的中心不一致　(C)使圓柱機件在孔中不易滑動或轉動　(D)使圓柱機件在孔中可以轉動而不能滑動

【課本練習題.】

（　　　）27.下列哪一項機構傳動的敘述，有增加機械利益的效果？　(A)省時省力的效果　(B)省時費力的效果　(C)費時省力的效果　(D)省時不省力的效果

【課本練習題.】

（　　　）28.如下圖所示，於繩輪周緣的溝中繞一繩，其中心與輪心的距離為100cm，若加於繩上的拉力為500N，在W處所產生的力為100kN，如其機械效率為55％，螺旋的導程為若干？

(A)13.2mm　(B)17.3mm　(C)18.6mm　(D)25.1mm

【課本練習題.】

（　　　）29.如下圖所示，當F旋轉20周時，螺帽W上升60mm，已知導程L1＝5mm，且兩螺旋均為右螺旋，則導程L2應為若干？
(A)2mm　(B)2.5mm　(C)3mm　(D)3.5mm
【課本練習題.】

（　　　）30.如下圖所示，螺旋之導程為10mm，迴轉半徑R為25cm，摩擦的損失為20％，則以20N之力F能旋起懸於B螺旋套上之重物W多少N？（註：π≒3.14）
(A)3140　(B)2512　(C)3000　(D)3500

【課本練習題.】

（　　　）31.可傳達推力、拉力、壓力、衝力之連桿，曲柄之運動傳達方式，稱為　(A)直接接觸剛體連接物　(B)間接接觸剛體連接物　(C)直接接觸撓性連接物　(D)間接接觸撓性連接物

【課本練習題.】

（　　　）32.下列有關螺旋功用的敘述，何者不正確？　(A)連接機件　(B)傳達運動或動力　(C)減少摩擦　(D)可作尺寸量測之用

【092年歷屆試題.】

（　　　）33.如圖，若為抵抗力（輸出力，且為重力場方向），為作用力（輸入力），則有關螺旋的機械利益與下列哪一圖類似？
(A)　(B)  (C)　(D)

【098年歷屆試題.】

（　　　）34.有一螺旋千斤頂，其螺桿為雙螺紋，螺距為10mm，手柄作用之力臂為200mm，已知此千斤頂之機械利益為12π，則其機械效率為多少？　(A)40　(B)50　(C)60　(D)75

【095年歷屆試題.】

（　　　）35.球面墊圈底座螺帽有何特性？　(A)增加鎖緊力　(B)便利東西勾住　(C)防止水油浸入　(D)容易對準中心

【隨堂講義.】

（　　　）36.在螺帽鎖緊裝置中，下列哪一種鎖緊裝置屬於確閉鎖緊裝置？　(A)開槽螺帽　(B)堡形螺帽　(C)錐形底部螺帽　(D)砂輪機心軸的鎖緊裝置

【隨堂講義.】

（　　　）37.以螺桿傳動時，如需摩擦阻力較少，且可傳達較大的動力，宜選用　(A)三角螺紋　(B)方形螺紋　(C)鋸齒螺紋　(D)圓形螺紋

【隨堂講義.】

（　　　）38.三線螺紋每轉一周可前進6mm，則螺距為多少mm？　(A) 8mm　(B) 6mm　(C) 4mm　(D) 2mm

【隨堂講義.】

（　　　）39.在機構學上，恆以　(A)地面　(B)機架　(C)軸心　(D)馬達　為靜止與否來確定是否發生運動的標準

【隨堂講義】

（　　　）40.如下圖所示之自行車，是由數個機構組合而成，下列的敘述何者錯誤？

(A)腳踏板、鏈輪與鏈條可成為一個機構　(B)鏈條、鏈輪與後輪可視為另一個機構　(C)部分接受能量產生功　(D)部分是機架

【隨堂測驗.】