答案請劃記在電腦答案卡

選擇題  (共36題，答對每題 2.8分，完全答對總分100分)

( 　) 1.下列何者不是刀具鍍層的主要功能？  (A)增加美觀  (B)降低摩擦係數  (C)提高抗氧化性  (D)增加抗磨耗性

(   ) 2.鋁合金不宜  (A)砂模鑄造  (B)金屬模鑄造  (C)熱室壓鑄  (D)冷室壓鑄

(   ) 3.有些筆記型電腦的外殼是以鎂合金製造，此材料是屬於  (A)鐵金屬材料  (B)非鐵金屬材料  (C)有機質材料  (D)無機質材料

( 　) 4.低碳鋼改善切削性的方法可加  (A)錫  (B)鉛  (C)鉀  (D)碳

(   ) 5.下列何種鋼鐵材料的銲接性最好  (A)S20C  (B)S45C  (C)10125  (D)1060

(   ) 6.下列有關S35C(CNS規格)材料的敘述，何者正確？  (A)在室溫下塑性變形後，導電性比未塑性變形高  (B)在室溫下塑性變形後，強度比未塑性變形高  (C)屬於低碳鋼材料  (D)在室溫下硬度比S50C高

（  ）7.砂模鑄造時，將模型的尺寸製作成比鑄件稍大，主要理由是考慮到下列何種模型裕度？　(A)收縮裕度　(B)拔模裕度　(C)變形裕度　(D)振動裕度

（  ）8.真離心鑄造法一般採用水平式真離心鑄造法，若為垂直式，其內孔斷面形成何種線形？　(A)直線　(B)曲線　(C)拋物線　(D)漸開線

（  ）9.模型的轉角處設計成內、外圓角，主要的作用是　(A)加工方便　(B)美觀大方　(C)避免尖角危險　(D)減少收縮應變，增加鑄件強度

【課本練習題.】

（  ）10.利用金屬液本身重量，不需特別加壓的澆鑄設備，是下列哪種鑄造法？ (A)低壓鑄造法　(B)離心鑄造法　(C)重力鑄造法 (D)壓鑄法

（  ）11.若欲鑄造高精度之小型合金鋼鑄件，應該使用下列何種鑄造法？　(A)壓鑄法　(B)石膏模法　(C)離心鑄造法　(D)陶瓷殼模法

（  ）12.脫蠟鑄造法的模型設計，不須考慮下列哪一項模型裕度？　(A)收縮裕度　(B)加工裕度　(C)拔模斜度　(D)變形裕度

（  ）13.下列何者不是冒口在砂模流路系統中的主要功能？　(A)鑄件收縮時，補償金屬液收縮之不足　(B)做為通氣孔　(C)輸送金屬液體　(D)去除熔渣

（  ）14.砂模的流路系統中，哪一部分具有補充收縮、排氣、除渣、檢視金屬液是否充滿的功能？　(A)溢放口（flow off）　(B)通氣孔（vent）　(C)冒口（riser）　(D)流道（runner）

（  ）15.不鏽鋼高爾夫球桿頭形狀複雜，熔點高，適合用下列哪種方法製造？　(A)石膏模鑄造法　(B)瓷殼模脫蠟鑄造法　(C)壓鑄模鑄造法　(D)瀝鑄法

（  ）16.下列何種成分可以增加砂模造模強度？　(A)亞麻仁油　(B)瀝青　(C)木屑　(D)煤粉

【098年歷屆試題.】

【課本練習題.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

（  ）17.有關金屬電極電弧銲使用銲條之銲劑塗層的功能，下列敘述哪一項是錯誤的？　(A)穩定電弧　(B)產生保護性的氣體　(C)增加熔融金屬的濺散　(D)除去氧化物，以及其他雜質

【092年歷屆試題.】

【課本練習題.】

（  ）18.有關於銲接之敘述，下列何者有誤？　(A)軟銲俗稱錫銲　(B)惰氣鎢極電弧銲所使用的保護氣體為二氧化碳　(C)電銲的電流大小是影響熱量產生的最重要因素　(D)硬銲與軟銲主要差別為工作溫度

【隨堂測驗.】

（  ）19.下列關於電阻銲之敘述，何者不正確？　(A)縫銲電極為滾輪式　(B)點銲不需施加壓力　(C)若為板材，應採用搭接　(D)鐵櫃等大型工件，可用攜帶式點銲機

【隨堂測驗.】

（  ）20.有關軟銲及硬銲之敘述，下列何者不正確？　(A)軟銲常使用鋁及其合金為銲料　(B)軟銲可以使用電烙鐵熔化銲料　(C)硬銲銲料常使用銅合金　(D)硬銲使用

【隨堂測驗.】

（  ）21.有關銲接，下列敘述何者正確？　(A)軟銲與硬銲統稱為氣體銲接　(B)銲接處急熱急冷會殘留應力，容易形成機件破壞之根源　(C)造船工業最常使用氣銲　(D)以熔接法銲接時，需加壓力使其熔合【課本練習題.】

【099年歷屆試題.】

（  ）22.下列選項中之敘述，何者正確？　(A)縫銲使用桿狀電極，常用於金屬板製之容器　(B)電子束銲是利用電子的動能轉為熱能，穿透能力比雷射束強　(C)摩擦攪拌銲之工件受摩擦高熱影響，較易扭曲變形　(D)發熱銲使用1：3的鋁粉與鎂粉反應產生高熱

【課本練習題.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】

（  ）23.欲將兩塊厚板的工件銲接在一起，應採用下列何種銲接方法？　(A)超音波銲接　(B)電氣熔渣銲　(C)電阻銲接　(D)雷射銲接

【101年歷屆試題.】

（  ）24.有關電弧銲接之敘述，下列何者正確？　(A)電弧長度與電壓成反比　(B) 使用正極性電路銲接時，工件接正極，產生的熱量大部分集中於工件上　(C)碳與鎢之熔點高，可用為消耗性電極　(D)交流電弧銲接機，構造比直流電弧銲接機複雜

（  ）25.有關氧乙炔銲接火焰的敘述，下列何者正確？　(A)還原焰長度最短，氧化焰長度最長　(B)還原焰廣用於各種銲接或切割工作　(C)氧化焰呈藍色　(D)氧化焰可用於蒙納合金、鎳的銲接

（  ）26.關於氣銲之作業，下列敘述何者不正確？　(A)銲炬太靠近工件，有可能造成逆火　(B)前手銲：依銲接方向，銲條在火口前方　(C)逆火發生的原因之一，可能是乙炔氣工作壓力太高　(D)氧氣鋼瓶為黑色塗裝

（  ）27.下列有關S35C（CNS規格）材料的敘述，何者正確？　(A)在室溫下塑性變形後，導電性比未塑性變形高　(B)在室溫下塑性變形後，強度比未塑性變形高　(C)屬於低碳鋼材料　(D)在室溫下硬度比S50C高

（  ）28.下列哪一種衝壓床的驅動機構於接近下死點時，可產生最大衝壓力？　(A)肘節式　(B)齒條式　(C)螺旋式　(D)液壓式

（  ）29.管的擠製是利用高壓將材料由有心軸的模孔擠出，則心軸之外徑為管子哪部分的尺寸？　(A)內徑　(B)外徑　(C)節徑　(D)長度

（  ）30.有關塑性加工的製造方法，下列何者不正確？　(A)無縫管可採用穿孔法（Piercing）　(B)螺栓頭可採用端壓鍛造法（Upset forging）　(C)獎牌可用凹穴壓印法（Hobbing）　(D)鋁質結構型材可採用擠製法（Extrusion）

（  ）31.製造硬幣上之人像及文字時，最常採用下列何種加工方法？　(A)壓浮花法　(B)壓印法　(C)滾軋法　(D)鑄造法

（  ）32.下列有關金屬塑性加工的敘述，何者正確？　(A)熱作加工通常會引起加工硬化，增加材料之強度與韌性　(B)熱作加工之缺點為金屬易氧化而且精度較差　(C)冷作加工會使晶粒發生扭歪變形，故硬度會降低　(D)冷作加工是將材料加熱至再結晶溫度以上，再施以加工

（  ）33.下列何種加工法不屬於高性能成形（HERF）？　(A)爆炸成形法　(B)電氣液壓成形法　(C)磁力成形法　(D)高壓鑄造法

（  ）34.下列有關塑性加工的敘述，哪一項為正確？　(A)鉛常在室溫25C加工，因為沒有加熱所以屬於冷作　(B)加工同一工件，冷作所需的成形壓力比熱作大　(C)熱作的溫度在材料的再結晶溫度以下　(D)熱作製成的工件尺寸比冷作精確

（  ）35.高爐熔煉生鐵時需加入什麼物質做為熔劑，使雜質熔化成浮渣以便去除？　(A)石灰石　(B)氧化鎂　(C)焦炭　(D)矽

（  ）36.汽車外殼、鋼杯、硬幣等產品，最有可能以下列何種方法製造？　(A)鑄造加工　(B)切削加工　(C)鍛造加工　(D)衝壓加工

【隨堂測驗.】

【隨堂測驗.】