◎選擇題，每題2.5分，共100分

【隨堂測驗.】

| 1. | 【 】 | 為了獲得某些特性，工業上常將兩種或兩種以上不同材料結合成複合體統稱 (A)金屬材料 (B)半導體材料 (C)高分子材料 (D)複合材料 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 【 】 | 下列何者非高分子材料的特性？ (A)熔點低 (B)強度大 (C)絕緣性佳 (D)重量輕 |
| 3. | 【 】 | 下列何種材料表面具有光澤、不透明、極佳延展性、屬於熱電的優良導體，都稱 (A)金屬材料 (B)複合材料 (C)高分子材料 (D)陶瓷材料 |
| 4. | 【 】 | 下列何者非半導體常見的原料？ (A)Si (B)Ge (C)GaAs (D)Pb |
| 5. | 【 】 | 純金屬的哪一種性質比合金為佳 (A)硬度 (B)強度 (C)韌性 (D)導電性 |
| 6. | 【 】 | 普通黃銅是銅與什麼之合金？ (A)鉛 (B)錫 (C)鋅 (D)鐵 |
| 7. | 【 】 | 下列有關合金的通性，何者不正確？ (A)延展性常較其成分金屬小 (B)硬度及強度常較其成分金屬低 (C)一般熔點較其成分金屬低 (D)導熱度常較其成分金屬低 |
| 8. | 【 】 | 下列四種金屬，何者比重最大？ (A)鈹 (B)鋁 (C)銅 (D)鎂 |
| 9. | 【 】 | 合金與純金屬性質比較中，最重要的為 (A)熔點降低 (B)延展性降低 (C)熱處理性能增加 (D)導熱度降低 |
| 10. | 【 】 | 下列何者非熱作加工常用的材料？ (A)錫 (B)鋁 (C)鎂 (D)銅 |
| 11. | 【 】 | 在一個正立方體的各頂點及各平面之中心，各配置一個原子，此種晶格為 (A)體心立方格子 (B)面心立方格子 (C)六方最密堆積格子 (D)鑽石型立方格子 |
| 12. | 【 】 | 格子常數的單位，一般以什麼表示？ (A) (B) (C) (D) |
| 13. | 【 】 | 沿空間格子同一結晶方向，任何相鄰兩原子間之距離稱為 (A)單位格子 (B)格子常數 (C)結晶格子 (D)空間格子 |
| 14. | 【 】 | 金屬加工一般分有冷作及熱作兩種，其加工溫度是以何為界？ (A)熔點 (B)室溫 (C)再結晶溫度 (D)100&#176;C |
| 15. | 【 】 | 下列何者非熱作加工常用的材料？ (A)鋅 (B)鋁 (C)鎂 (D)銅 |
| 16. | 【 】 | 一般碳鋼的再結晶溫度為 (A)300∼500&#176;C (B)510∼700&#176;C (C)700∼900&#176;C (D)900∼1100&#176;C |
| 17. | 【 】 | 金屬結晶構造中，延展性最大者為 (A)BCC (B)FCC (C)HCP (D)SP |
| 18. | 【 】 | 注射針頭的成型以何種加工方法完成？ (A)拉伸 (B)抽製 (C)離心力 (D)伸展 |
| 19. | 【 】 | 面心立方格子一個單位晶胞中含有多少個原子？ (A)2 (B)4 (C)6 (D)8 |
| 20. | 【 】 | 下列何者非熱作加工的優缺點？ (A)可大量消除孔隙 (B)加工能量較低 (C)材料表面光度佳 (D)所需設備費較高 |
| 21. | 【 】 | 鎂及鋅其結晶構造為 (A)體心立方格子 (B)面心立方格子 (C)六方最密堆積格子 (D)鑽石型格子 |
| 22. | 【 】 | 下列何者非金屬凝固收縮的過程？ (A)固態收縮 (B)液態收縮 (C)氣態收縮 (D)凝固收縮 |
| 23. | 【 】 | 若在某一溫度與壓力下，金屬以穩定的狀態存在，此一狀態稱為金屬的 (A)形態 (B)相 (C)狀態 (D)現象 |
| 24. | 【 】 | 延性材料的試桿作拉伸試驗時，其斷裂面與軸向成45度之交角是因為材料的何種強度很差的緣故？ (A)抗拉強度 (B)抗壓強度 (C)抗剪強度 (D)抗彎強度 |
| 25. | 【 】 | 衝擊試驗可測試材料的 (A)硬度 (B)彈性 (C)耐衝擊能力 (D)延性 |
| 26. | 【 】 | 下列何者非輕金屬？ (A)鋁 (B)銀 (C)鈹 (D)鎂 |
| 27. | 【 】 | 外力除去後，材料不發生永久變形的最大應力限界稱為 (A)降伏強度 (B)抗拉強度 (C)極限強度 (D)彈性限 |
| 28. | 【 】 | 熱膨脹係數是材料的 (A)機械性質 (B)物理性質 (C)化學性質 (D)氧化性質 |
| 29. | 【 】 | 一鋁導線長100m，已知鋁在20&#176;C的電阻係數為2.8×10–6Ω-cm，若此時電阻值為0.6Ω，求導線直徑為多少mm？ (A)2.1 (B)2.4 (C)3.2 (D)3.3 |
| 30. | 【 】 | 純鐵的居里點為 (A)1131&#176;C (B)358&#176;C (C)768&#176;C (D)210&#176;C |
| 31. | 【 】 | 一根拉伸試棒，總長200mm，平行部分長60mm，標距50mm，標距間最小截面直徑為12.5mm；拉斷後，標距長60mm，最小截面直徑為12.2mm，楊氏模數2×105N/mm2，則其伸長率為 (A)10% (B)20% (C)30% (D)40% |
| 32. | 【 】 | 材料發生變形時所誘生之應力與應變成正比的關係式，稱為 (A)楊氏定律 (B)彈性定律 (C)塑性定律 (D)虎克定律 |
| 33. | 【 】 | 一般金屬材料，若其抗拉強度提高，則其 (A)硬度增高，延性增高 (B)硬度降低，延性降低 (C)硬度增高，延性降低 (D)硬度降低，延性增高 |
| 34. | 【 】 | 在以下各組金屬中，哪一組的感磁性最強？ (A)Fe、Co (B)Al、Pt (C)Bi、Sb (D)W、Mo |
| 35. | 【 】 | BHN是表示金屬的 (A)強度值 (B)硬度值 (C)衝擊值 (D)彎曲值 |
| 36. | 【 】 | 何種材料性質無法使用拉伸試驗求得？ (A)強度 (B)韌性 (C)斷面縮率 (D)伸長率 |
| 37. | 【 】 | 下列硬度試驗法中，何者為動態試驗法？ (A)勃氏 (B)洛氏 (C)維克氏 (D)蕭氏 |
| 38. | 【 】 | 非破壞性試驗是在測試材料的 (A)強度 (B)硬度 (C)延性 (D)缺陷 |
| 39. | 【 】 | 超音波反射法檢驗試件時，常用的振動頻率為多少MHz？ (A)0.1∼0.5 (B)0.5∼15 (C)15∼50 (D)50∼100 |
| 40. | 【 】 | 藉著衝擊力將材料打斷所需的能量即可測量材料的 (A)衝擊值 (B)彈性 (C)延性 (D)強度 |