- 選擇題：( 25題，每題3分，共計75分)

注意：答案請寫在答案欄，否則不予計分。

(     )1. 如圖所示，則電晶體a、b、c三個端子依序分別代表電晶體BJT的哪一極？

(A)射極、基極、集極　(B)基極、集極、射極　(C)集極、射極、基極　(D)基極、射極、集極

(      )2.一般雙極性接面電晶體在製作過程中，其內部各極寬度比，由小至大依序為何？　(A)　(B)　(C)　(D)

(      )3. NPN型電晶體內部傳導電流的主要載子為　(A)電子　(B)電洞　(C)正離子　(D)負離子

(      )4.關於BJT電晶體之B、C、E三極摻雜濃度之敘述，下列何者正確？　(A)B極濃度最高　(B)C極、E極濃度相同且較B極高　(C)C極濃度最高　(D)E極濃度最高

(      )5.下列有關電晶體之敘述，何者錯誤？　(A)不可用二個頭或尾對接之二極體來代替電晶體元件使用　(B)電晶體內部傳導之電流是由電洞及電子共同移動來完成　(C)P型半導體的傳導電流絕大部分由電洞移動來完成　(D)電晶體工作時，多數導電載子來自集極

(      )6.電晶體做為開關用途時，是操作在什麼區域？　(A)截止區與作用區　(B)截止區與飽和區　(C)僅於作用區　(D)作用區與飽和區

(      )7. NPN電晶體若欲工作在作用區，則　(A)基射接面需順偏，基集接面需順偏　(B)基射接面需順偏，基集接面需逆偏　(C)基射接面需逆偏，基集接面需順偏　(D)基射接面需逆偏，基集接面需逆偏

(      )8.下列有關電晶體工作在飽和區時之敘述，何者正確？　(A)基極與射極接面逆偏，基極與集極接面逆偏　(B)基極與射極接面順偏，基極與集極接面逆偏　(C)基極與射極接面逆偏，基極與集極接面順偏　(D)基極與射極接面順偏，基極與集極接面順偏

(      )9. PNP型BJT工作於主動區時，其射極電壓(VE)、基極電壓(VB)及集極電壓(VC)之大小關係為何？　(A)VE＞VB＞VC　(B)VB＞VE＞VC　(C)VB＞VC＞VE　(D)VC＞VB＞VE

(      )10.對電晶體而言，下列公式何者正確？　(A)IC＝IE＋IB　(B)IB＝IC＋IE　(C)IC＝IE　(D)IE＝IC＋IB

(      )11.關於提高NPN雙極性接面電晶體(BJT)電流放大率的方法，下列敘述何者正確？　(A)射極雜質濃度減少，基極寬度變寬　(B)射極雜質濃度增加，基極寬度變寬　(C)射極雜質濃度減少，基極寬度變窄　(D)射極雜質濃度增加，基極寬度變窄

(      )12.一NPN電晶體共射極放大器，若IB＝0.06mA、IE＝6.06mA，則其值為　(A)98　(B)99　(C)100　(D)101

(      )13.電晶體作線性放大器時，主要工作在　(A)截止區　(B)作用區　(C)飽和區　(D)以上皆非

(      )14. 設一NPN型電晶體工作於作用區，且其＝0.98，則其應為　(A)49　(B)39　(C)29　(D)9

(      )15. 輸入端接於射極，輸出端接於集極，則此電路組態為下列哪一種？(A)共基極(B)共射極(C)共集極(D)共源極

(      )16. 雙極性接面電晶體是利用下列何者控制之元件？　(A)電場　(B)電磁　(C)電流　(D)磁場

(      )17.圖中電晶體作為開關使用，欲使燈泡高亮度的亮起，下列敘述何者正確？

(A)基-射極接面為順向偏壓，基-集極接面為逆向偏壓　(B)基-射極接面為順向偏壓，基-集極接面為順向偏壓　(C)基-射極接面為逆向偏壓，基-集極接面為順向偏壓　(D)基-射極接面為逆向偏壓，基-集極接面為逆向偏壓

(      )18.共集極放大器又稱為(A)基極隨耦器(B)射極隨耦器(C)集極隨耦器(D)源極隨耦器

(      )19.下列放大電路中，何者電流增益略小於1？　(A)共集極放大電路　(B)共基極放大電路　(C)共射極放大電路　(D)共源極放大電路

(      )20.在雙極性電晶體基本組態中，具有較低輸入阻抗特性的是下列哪一個組態？　(A)共基極CB　(B)共集極CC　(C)共射極CE　(D)共源極CS

(      )21.電晶體共射極組態電路中，其輸入信號與輸出信號的相位關係為何？　(A)相同　(B)相差45°　(C)相差90°　(D)相差180°

(      )22.雙極性電晶體共射極線性放大器在工作時，其正確的電流關係為何？　(A)IC＝．IE　(B)IE＝．IC　(C)IC＝．IB　(D)IB＝．IC

(      )23.電晶體三種組態中，何種組態特性是同時具有電壓與電流放大作用？　(A)CB　(B)CE　(C)CC　(D)以上皆是

(      )24.具電流放大，不具電壓放大的雙極性電晶體組態是下列哪一種？　(A)共基極電路　(B)共射極電路　(C)共集極電路　(D)共陽極電路

(      )25.如圖所示為LED驅動電路，若欲使LED點亮的電流為10mA，壓降為1.8V，則RC的適當電阻值為多少？(A)200Ω　(B)300Ω　(C)470Ω　(D)1kΩ

選擇題答案欄

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |

二、計算題(3題，依各題配分，共計25分)(注意:需有詳細計算過程，否則不予計分)

1、某電晶體操作在基、射極接面為順偏，基、集極接面為逆偏情形下，已知集極電流及射極電流，試求基極電流及值。(5分)

2、如圖所示，假設＝100，VBE(sat)＝0.7V，VCE(sat)＝0.2V，且Vi＝5V，若欲使電晶體停留在飽和區，電路中之最大RB值應為多少？(10分)

3、如 圖所 示 之電路，電 晶 體 的 β = 100， V BB = 10 V， V CC = 15 V， R B =  100 k Ω，R C = 1 k Ω，V BE = 0.7 V，則 V CE 約為多少伏特？(10分)