◎選擇題，每題3分，共60分

【隨堂測驗.】

（　　　）1.三線螺紋，每旋轉一周可前進18mm，則螺距為多少mm？　(A)3mm　(B)6mm　(C)9mm　(D)27mm

【隨堂測驗.】

（　　　）2.具有防鬆效果之螺帽為　(A)翼形螺帽　(B)環首螺帽　(C)有槽螺帽　(D)蓋頭螺帽

【課本練習題.】

（　　　）3.動力傳送用螺紋中，方螺紋與梯形螺紋特性與功能比較時，下列敘述何項不正確？　(A)前者傳動效率高　(B)後者可傳送動力較大　(C)前者製造困難，成本高　(D)後者螺紋根部較大，不易磨損

【課本練習題.】

（　　　）4.一般內燃機之汽缸蓋之鎖緊是利用　(A)貫穿螺栓　(B)柱頭螺栓　(C)帶頭螺栓　(D)自攻螺栓

【課本練習題.】

（　　　）5.機械效率40％之螺旋起重機，其螺桿為雙螺紋，螺距為P，曲柄半徑為R，則機械利益為　(A)　(B)　(C)　(D)

【課本練習題.】

（　　　）6.將若干機件聯結組合，當其中一機件運動時，其餘機件可產生預期的相對運動或拘束運動，但不作功，此種組合稱為　(A)機械　(B)機構　(C)機架　(D)機器

【課本練習題.】

（　　　）7.常用於CNC工具機之滾珠螺紋，其滾珠與螺紋槽間之接觸方式為　(A)迴轉對　(B)高對　(C)低對　(D)滑動對

【課本練習題.】

（　　　）8.一般討論「機械」與「機構」主要相異處之特性為　(A)是否有基本元素零件　(B)具有相對運動　(C)為力之抗力體　(D)將能轉變為功

【課本練習題.】

（　　　）9.螺栓鬆緊扣如下圖所示，導程L1＝3mm右旋，L2＝2mm左旋，當手柄轉一圈，兩螺栓將接近或遠離

(A)0.5mm　(B)1mm　(C)2.5mm　(D)5mm

【課本練習題.】

（　　　）10.下列何者屬於確閉鎖緊裝置？　(A)鎖緊螺帽　(B)彈簧墊圈　(C)槽縫螺帽　(D)彈簧線鎖緊

【課本練習題.】

（　　　）11.下列敘述何者為非？　(A)自攻螺釘能自己產生攻螺紋的作用　(B)墊圈可增加摩擦面減少鬆動　(C)連結材料太軟而不能承受過大的表面壓力時可用墊圈來增加受力的面積　(D)零件的孔較大而螺帽接觸太小時應鎖緊螺帽增加鎖緊力

【課本練習題.】

（　　　）12.下列關於機械利益與機械效率的敘述何者正確？　(A)機械利益小則機械效率低　(B)機械利益大則機械效率高　(C)二者互為倒數　(D)二者並無關聯

【隨堂測驗.】

（　　　）13.以下敘述何者錯誤？　(A)統一螺紋代表細牙螺紋之符號為UNF　(B)M60－2之螺栓表示節徑60 mm二級螺紋　(C)雙線螺紋之導程是螺距之二倍　(D)方螺紋能傳達較大的動力

【課本練習題.】

（　　　）14.公制凸緣螺帽（墊圈底座螺帽），於螺帽底有較大承座，其目的為　(A)鎖緊時增加鎖緊力　(B)固定時易對準中心　(C)使螺帽易於拆卸　(D)提供製造時較容易

【課本練習題.】

（　　　）15.如下圖所示，於繩輪周緣的溝中繞一繩，其中心與輪心的距離為100cm，若加於繩上的拉力為500N，在W處所產生的力為100kN，如其機械效率為55％，螺旋的導程為若干？

(A)13.2mm　(B)17.3mm　(C)18.6mm　(D)25.1mm

【課本練習題.】

（　　　）16.韋氏螺紋其螺紋角為　(A)60°　(B)55°　(C)29°　(D)30°

【課本練習題.】

（　　　）17.下列何種機件無法於機構中傳達運動與動力？　(A)齒輪　(B)凸輪　(C)導螺桿　(D)軸承

【課本練習題.】

（　　　）18.構成一鏈，最少需要幾根連桿？　(A)2　(B)3　(C)4　(D)5

【課本練習題.】

（　　　）19.製造容易，磨損後亦易調整之螺紋為　(A)韋氏螺紋　(B)方螺紋　(C)梯形螺紋　(D)美國標準螺紋

【課本練習題.】

（　　　）20.螺帽上開數條槽孔以配合安裝開口銷，防止螺帽鬆脫之形式為　(A)環首螺帽　(B)蓋頭螺帽　(C)堡形螺帽　(D)蝶形螺帽

2.如圖所示之平面運動鏈，是屬於何種鏈？

二、計算題，每題7分

1. 如圖所示之平面運動鏈，是屬於何種鏈？

【課本練習題.】=ˋ二=

4.如圖之差動螺紋手動壓書機，設導程L1=5mm，L2=3mm，同為右旋螺紋，欲使滑板下降24mm，則首輪需旋轉幾周?

6. 將嚙合於螺紋上的螺帽轉3轉，螺帽在軸向前進12mm，而牙頂移動12牙，求此螺紋的螺距及螺紋線數各為何?

5.請解釋以下螺紋標註

L 3N M10x1.5 7H6G/6h5g

L：                 3N：

M：                 10：

1.5：                7H：

6G：                 6h：

5g：

3.一個3線螺旋起重機，手柄長200mm，摩擦損失為90%，螺距為2mm，若施以300N的力量於手柄，求能承受之負載為多少N?