一、 單選題（每題2分‧共80分）      單選題請於電腦卡上作答，計算題請於試卷上作答，試卷如沒寫姓名者，不予給分

（    ）  1.所謂剛體其定義為:　
    (A)應力與應變成比例的物體　(B)受力可變形，但不致破壞之物體　(C)體內任何兩點間之距離不改變之物體　(D)

鋼質的物體

（    ）  2.一運動對自由度最多為多少？  (A)三個　(B)四個　(C)五個　(D)六個

（    ） 3.下列有關對偶之敘述，何者正確？
(A)鑽床主軸之旋轉運動為迴轉對　(B)迴轉對為低對　(C)螺旋對為高對　(D)凸輪對為低對。

（    ） 4.下列何者不能傳達運動？   (A)齒輪　(B)離合器　(C)軸承　(D)連桿。

（    ） 5.螺紋「-11UNC」與「-18UNF」，兩者之相同處為？
(A)均為統一螺紋細牙　(B)螺紋角60度　(C)螺紋長度吋　(D)外徑18mm。

（    ） 6.公制螺紋符號 M10×1.5-6H/6G，以下敘述何者是正確的？
(A)外螺紋　(B)配合級數為二級　(C)外徑為6mm　(D)導程為1.5mm。

（    ） 7.由若干抗力體的組合，但各機件間無相對運動者，稱為
(A)機械　(B)機構　(C)結構　(D)機件。

（    ） 8.關於機械具備條件中，下列敘述何者不正確？
(A)為若干機構之組合體　(B)任何機件之相對位置保持不變　(C)可傳達力量與運動　(D)可對外作功。

（    ） 9.一球體在平面上滾動，其運動自由度為？  (A)6　(B)5　(C)4　(D)3。

（    ） 10.下列有關自由度的敘述，何者錯誤？
(A)一呆鏈之自由度為0　(B)兩摩擦輪間之自由度為1　(C)無拘束運動鏈之自由度大於1　(D)車床床台在床軌上運動之自由度為1。

（    ） 11.車床之齒輪變速箱是  (A)一機械　(B)一機構　(C)是一機械，也是一機構　(D)非機械，也非機構。

（    ） 12.下列所標註的螺紋，何者螺距最大？
(A)M16×2×30　(B)M20×2.5×40　(C)-11UNC　(D)-13UNC。

（    ） 13.螺紋標註為“M8×1.25”，其中「1.25」代表
(A)公制螺紋　(B)螺紋公稱直徑　(C)螺距　(D)螺紋長度。

（    ） 14.有一螺旋千斤頂，其螺桿為雙螺紋，螺距為10mm，手柄作用之力臂為200mm，已知此千斤頂之機械利益為12π，則其機械效率為多少%？
(A)40　(B)50　(C)60　(D)75。

（    ） 15.三線螺旋之螺距為P，則其導程L 及螺紋線端相隔度數θ分別為
(A)L=3P，θ=120°　(B)L=P/3，θ=120°　(C)L=3P，θ=60°　(D)L=P/3，θ=60°。

（    ） 16.M6×0.75雙紋螺紋，每旋轉一圈，則其導程為
(A)0.75mm　(B)1mm　(C)1.5mm　(D)6mm。

（    ） 17.一螺旋之螺旋角為30°，導程角為60°，節距為P，螺桿直徑為d，則下列何者正確？
(A)　(B)　(C)　(D)

（    ） 18.下列運動鏈中，何者為呆鏈？
(A)　(B)　(C)　(D)

（    ） 19.下列何組機件屬於低對運動方式？
(A)齒輪組　(B)螺桿與螺帽間之運動　(C)滾珠軸承　(D)滾柱軸承。

（    ） 20.一螺旋「M10×1.5」與另一螺旋「M6×1」，組成差動螺旋之千斤頂，設手柄長度為10cm，不計摩擦損失，欲讓6280N之重物頂起，需施力若干N？
(A)5　(B)10　(C)40　(D)50。

（    ） 21.一雙線螺旋起重機之節距為10mm，手柄作用力臂為20cm，若不計摩擦，則施力50N，能舉起重物若干N？
(A)1000　(B)2000　(C)3140　(D)6280。

（    ） 22. 螺旋對可同時作直線及何種運動:　
(A)上下　(B)曲線　(C)旋轉　(D)搖擺

（    ） 23.一螺旋「M10×1.5」與另一螺旋「M6×1」，組成差動螺旋之千斤頂，設手柄長度為10cm，不計摩擦損失，欲讓6280N之重物頂起20mm，則手柄須旋轉若干圈？
(A)5　(B)10　(C)20　(D)40。

（    ） 24.下列何者為一機械？  (A)虎鉗　(B)鑽床　(C)C型夾　(D)手弓鋸。

（    ） 25.下列何者為超距力？  (A)磁力　(B)水之壓力　(C)球與球間的撞擊力　(D)皮帶之拉力。

（    ） 26.由一螺距20mm 之右螺旋與另一螺距12mm 之左螺旋，組成一複式螺旋，當手柄旋轉一圈則螺桿上升
(A)32　(B)20　(C)12　(D)8 mm。

（    ） 27.螺旋線之切線與軸線間之夾角稱為？  (A)螺旋角　(B)導程角　(C)螺紋角　(D)牙角。

（    ） 28.組成一拘束運動鏈，至少需要？  (A)三連桿　(B)四連桿　(C)五連桿　(D)沒有限制。

（    ） 29.自軸線的一端看，依順時針方向旋轉，外螺紋向前行的螺紋是
(A)右螺紋　(B)左螺紋　(C)單螺紋　(D)複螺紋。

（    ） 30.如右圖所示之機構符號是代表

(A)三機件聯接於同一樞紐　(B)多根連桿結成一固定鏈　(C)固定軸　(D)曲柄或搖桿繞固定軸旋轉。

（    ） 31.下列何者是傳達動力用螺紋？
(A)國際公制螺紋　(B)惠氏螺紋　(C)滾珠螺紋　(D)管螺紋。

（    ） 32.常用於CNC工具機之滾珠螺紋(ball thread)，其滾珠與螺紋槽間之接觸方式為
(A)迴轉對　(B)高對　(C)低對　(D)滑動對。

（    ） 33.汽缸與活塞的運動，其自由度為？   (A)1　(B)2　(C)3　(D)4。

（    ） 34.軸承是屬於？   (A)控制機件　(B)連接機件　(C)活動機件　(D)固定機件。

（    ） 35.下列何者屬於力鎖對？
(A)火車輪與鐵軌　(B)兩摩擦輪間　(C)兩齒輪間　(D)滑動軸承與軸頸。

（    ） 36.下列何者為一機構？   (A)汽車　(B)螺旋　(C)電腦　(D)自行車鍊條。

（    ） 37.愛克姆螺紋之螺牙形狀為？   (A)圓形　(B)方形　(C)V形　(D)梯形。

（    ） 38.「3/4-10UNC-2A」，螺紋的螺距為
(A)2.54mm　(B)1.25mm　(C)12.5mm　(D)10mm。

（    ） 39.三線螺紋每轉一周可前進9mm，則導程為多少mm？
(A)3　(B)6　(C)9　(D)27。

（    ） 40.下列何者不能稱為機械？  (A)軸承　(B)車床　(C)砂輪機　(D)汽車。

二、問答題（每題10分‧共20分）

1. 試判別下列圖示為何種運動鏈？ (需寫出計算式，每小題5分，計算式3分，答案2分)

(a)                                                  (b)

2. 一螺旋起重機，如圖所示，螺旋導程為10mm，手柄迴轉半徑為250mm，不計摩擦損失情況，則以20N之作用力

能舉起螺旋上重物多少N？