※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

| 一、單選題（每題2分，共52分）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 【 】 | 下列何者適用於較軟材料的硬度值量測？ (A)HV (B)HRB (C)HRC (D)HF |
| 2. | 【 】 | 藉著衝擊力將材料打斷所需的能量即可測量材料的 (A)衝擊值 (B)彈性 (C)延性 (D)強度 |
| 3. | 【 】 | 以壓痕的對角線長度來計算硬度值之硬度為 (A)勃氏 (B)洛氏 (C)維克氏 (D)蕭氏 |
| 4. | 【 】 | 非破壞性試驗是在測試材料的 (A)強度 (B)硬度 (C)延性 (D)缺陷 |
| 5. | 【 】 | 一般降伏強度的計算為何者除以原截面積？ (A)下降伏點 (B)上降伏點 (C)平均降伏點 (D)中降伏點 |
| 6. | 【 】 | 蕭氏硬度試驗法中的小撞錘，一般是從高度何開始降落？ (A)5 吋 (B)10 吋 (C)15 吋 (D)20 吋 |
| 7. | 【 】 | 一般材料作疲勞性試驗時，其迴轉總圈數約在多少圈之間？ (A)104∼105 (B)105∼106 (C)106∼107 (D)107∼108 |
| 8. | 【 】 | CN S 2112之4號拉伸試片平行部分直徑為14mm，標點距離為50mm。今承受314N拉力拉斷，則抗拉強度約為 (A)2N/mm2 (B)3N/mm2 (C)4N/mm2 (D)5N/mm2 |
| 9. | 【 】 | 在覆變應力下，材料永久不會被破壞的最大應力稱為該材料的 (A)疲勞限 (B)降伏點 (C)變態點 (D)破壞點 |
| 10. | 【 】 | BHN是表示金屬的 (A)強度值 (B)硬度值 (C)衝擊值 (D)彎曲值 |
| 11. | 【 】 | 洛氏C尺度黑色0刻度與B尺度紅色刻度的哪個刻度對齊？ (A)10 (B)20 (C)30 (D)40 |
| 12. | 【 】 | 衝擊試驗之主要目的在於測定材料之 (A)強度 (B)硬度 (C)韌性 (D)潛變 |
| 13. | 【 】 | 適合煉製高級鋼種的煉鋼法為 (A)平爐法 (B)轉爐法 (C)電爐法 (D)坩堝爐法 |
| 14. | 【 】 | 冶煉生鐵的鐵礦為 (A)黃鐵礦 (B)赤鐵礦 (C)菱鐵礦 (D)褐鐵礦 |
| 15. | 【 】 | 鼓風爐中，何處溫度最高？ (A)爐胸 (B)爐腹 (C)喉部 (D)坩堝 |
| 16. | 【 】 | 中碳鋼的含碳量為 (A)0.008∼0.3% (B)0.06∼2.0% (C)0.3∼0.6% (D)2∼3% |
| 17. | 【 】 | 新建鋼鐵廠最常使用的煉鋼爐為何種煉鋼法？ (A)平爐 (B)轉爐 (C)電爐 (D)鼓風爐 |
| 18. | 【 】 | 何種含碳量有最多的波來鐵組織？ (A)0.2% (B)0.4% (C)0.6% (D)0.8% |
| 19. | 【 】 | 下列何種煉鋼法適用於合金鋼的煉製且其溫度控制容易？ (A)平爐 (B)轉爐 (C)電爐 (D)高爐 |
| 20. | 【 】 | 亞共晶鑄鐵的含碳量範圍為何？ (A)0.02∼2.0% (B)2.0∼4.3% (C)4.3% (D)4.3∼6.67% |
| 21. | 【 】 | 鐵碳平衡圖中含碳量於4.3∼6.67%之組織者為 (A)亞共析鋼 (B)過共析鋼 (C)亞共晶鑄鐵 (D)過共晶鑄鐵 |
| 22. | 【 】 | 熔劑的主要功能為 (A)去除氧化物 (B)結渣 (C)穩定溫度 (D)熔化原料 |
| 23. | 【 】 | 下列何者為不鏽鋼？ (A)Cr-W鋼 (B)Cr-V鋼 (C)Al-Cr鋼 (D)Cr-Ni鋼 |
| 24. | 【 】 | 鋼中硫成分的來源為 (A)熱空氣 (B)爐渣 (C)生鐵與焦炭 (D)氧化物 |
| 25. | 【 】 | 存在鋼中的雜質，以何種元素影響最大？ (A)Si (B)C (C)P (D)S |
| 26. | 【 】 | 在實際應用上，鋼內碳之最大含量限度約為 (A)1.4% (B)1.6% (C)1.8% (D)2.0% |
| 二、填充題（每題3分，共30分）： |  |  |
| 1. | 硬度試驗（Hardness Test）中較常用的方法有 勃氏硬度、 、 、 等(3分)。 |  |
| 2. | 材料在高溫下承受低於彈性限的應力時，雖然應力不高，但因溫度的影響並隨時間的增加，材料會漸漸的變形終至破壞，此種現象稱為 。(3分) |  |
| 3. | 金屬材料主要的物理性質有哪些？ (2分) 答： 1.比重：比重是物體的重量與同體積4°C的水重量之比值。一般金屬的比重均比1大，所以均易沉入水中；金屬中之 三元素比重小於1。 2.比熱：比熱係1g的物質升高溫度1°C所需的熱量稱之為比熱。比熱的單位為卡（cal/g°C），其值隨溫度的上升而上升。 3.熔點：熔點是指金屬在一大氣壓力之下，開始熔化的溫度。因材質的不同，各種金屬材料的熔點均不相同，但同一種金屬的熔點則為一定。 4.電阻係數（Coefficient of resistance）：電阻係數其公式為R=ρ()，其中R為電阻值，其單位為ohm或Ω（歐姆）；ρ為電阻係數，其單位為Ω-cm；金屬的電阻隨溫度的上升而增大；純度愈高，導電度就愈高；所以，合金的導電度比較差。 5. ：導熱係數是以每邊長1公分的立方體相對兩面溫差1°C時，每秒鐘由高溫面傳導至低溫面的熱量稱為導熱度。 6.膨脹係數（Coefficient of expansion）：材料每加熱升溫1°C時，其延長度方向單位長度的增加率稱之為線膨脹係數。 7.磁性（Magnetic property）：依照物質被磁場磁化的強度可將物質分為三大類： A.強磁性材料或鐵磁性材料。這類的材料有鐵、鈷、鎳及釓四種元素。 B.順磁性材料。大部分金屬及合金都是順磁性材料，如鋁、鉻、錳、鉑等。 C.反磁性材料，如金、銀、銅、銻、鉍等。 |  |
| 4. | 金相試驗的處理步驟主要有哪些？(3分) 答： 1. ：截取欲分析的部分材料，並注意截取的過程應隨時冷卻以防止材料過熱，影響正確的分析。 2. ：將截取的試樣埋入樹脂框體中，樹脂框體易於握持，在研磨試樣時可容易控制研磨的方向及尺寸掌握。 3.研磨：利用由小號至大號的砂紙將試樣逐層的研磨，並以玻璃類的製品墊於砂紙下方，以利研磨方向之控制；研磨方向進行的方式以交叉垂直的方式進行。 4. ：將研磨過的試樣置於旋轉的研磨機上，並以氧化鉻或氧化鋁的粉末溶液作為潤滑與研磨劑，研磨至如鏡面程度為止。 5.蝕刻：塗抹腐蝕藥劑於欲觀察的試樣部分，即可呈現所欲觀察的組織。所用的腐蝕劑Nital（硝酸＋酒精）及Picral（苦味酸＋酒精）兩種。 6.顯微鏡組織：將研磨後的試樣置於黏土中壓平固定後，放於顯微鏡選取倍率下觀察。 |  |
| 5. | 通常鐵礦砂含鐵量在 %以上才有開採價值。(3分) |  |
| 6. | 生鐵的主要煉製原料鐵礦、 、 、 等四種。(3分) |  |
| 7. | 可消除硫的有害影響者為 元素(2分)；可作為煉鋼的還原劑者為 元素(1分)。 |  |
| 8. | 試述五大合金元素對碳鋼的影響。 (4分) 答： 1.碳（C）： 對鋼的影響是所有元素中最重要者。 2.矽（Si）：增加鋼液的 ，防止鋼液內氣孔生成，增進鋼的收縮作用，並可作為煉鋼的還原劑；但易使鋼中之Fe3C分解，形成石墨化。 3.錳（Mn）：錳易與硫結合成硫化錳，消除硫的有害影響；低碳鋼中含錳量超過0.3%時，具增強效果；高碳鋼含錳可增其硬度與強度，但會減少延性而脆性增加，常溫的鍛造性就降低。 4.硫（S）：增加鋼的切削性；但含量超過0.02%時就會降低鋼的強度、伸長率及衝擊值等。此外，硫易與鐵結合成硫化鐵（FeS）的共晶組織，會把肥粒鐵包圍起來，在晶界處形成網狀的薄膜，此等薄膜的熔點低，若加熱至鍛造溫度時，會先行產生熔解，所以，若實行鍛造會從此處產生裂縫，此種現象稱為____（Hot shortness）。 5.磷（P）：由於磷會降低常溫時鋼的衝擊值，致使材料於常溫加工時，亦因此而產生脆性，此種現象稱為冷脆性（Cold shortness）。磷易使鋼產生偏析，即使把鋼加熱至高溫時，亦難擴散而仍停留於原處，若施以軋延或鍛造時，偏析部分會形成細而長的帶狀組織，此種現象稱為 （Ghost line），此為鋼加工破壞的起因之一。 |  |
| 9. | 電爐法的優缺點為何？(2分) 答：電爐法大多用於 的製造，其溫度控制容易，爐中可控制氧化、還原及中性之狀態，所造之鋼種亦較平爐與轉爐為性質廣且質為優；然因其分批操作、產量不大及成本過高等因素，致不適合_ 生產。 |  |
| 10. | 何謂熔劑？有何功能？ (3分) 答：所謂溶劑是一種能與鐵礦中雜質起化學反應並結成爐渣浮於鐵礦水之表面並與鐵礦水分離的物料。一般的鐵礦雜質多為酸性的矽砂，所以，可選用鹼性的 溶劑原料（CaCo3）與矽砂起化學反應，中和成CaSiCo3的熔液，並浮於鐵水表面，一方面可阻隔鐵水與空氣接觸產生氧化現象；另一方面尚可繼續聚集雜質以淨化鐵水的純度。工業上除了以上法除去雜質外，還可於石灰石熔劑中加入 （CaF2）以除去鐵中硫的成分，並使熔渣的厚度變薄，增加熔渣的 。 |  |
| 11.一般煉製鋼鐵的過程可分為兩階段，請問是哪兩個階段 、 (1分) |  |  |
| 三、計算題（每題9分，共18分）： 1.請推導勃氏硬度(HB)的硬度值公式。(提示:試著利用下方圖形推導公式，並清楚交代推導過程，若直接將公式寫出來則不計分) |  |  |
| 2.選取含碳量為0.3%C的低碳鋼材做勃氏硬度試驗，並以φ10mm之碳化鎢壓痕器以3000kgf之外力直接壓入材料表面，而於材料表面形成直徑φ6mm的圓形凹痕，試求材料勃氏硬度值。(單位請換算成MPa，否者不計分)(提示:利用上題推導出來的公式做計算) |  |  |